# Załącznik nr 6 do SIWZ

## WARUNKI  OZNAKOWANIA ROBÓT DROGOWYCH

1.	Wstęp

1.1	Przedmiot obowiązywania warunków oznakowania robót drogowych.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą wykonania oznakowania odcinka robót drogowych i obejmują:

- Oznakowania odcinka robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na

czas trwania budowy

2.	Utrzymanie i aktualizowanie ustawionego oznakowania w czasie prowadzenia robót

- Usunięcie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu po zakończeniu

robót.

1.2. Określenia podstawowe

Projekt  organizacji  ruchu  i  oznakowania - projekt  opracowany  i  zatwierdzony  zgodnie

z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729).

Projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót powinien być opracowany, uzgodniony i  uzyskać klauzulę zatwierdzającą zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia o zarządzaniu ruchem na drogach. Projekt powinien zawierać elementy określone w § 5 w/w rozporządzenia.

- Projekt powinien być opracowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć uciążliwości związane z prowadzeniem robót drogowych. Wszystkie zastosowane rozwiązania winny uwzględniać prawidłową organizację robót oraz wymogi przepisów dotyczących lokalizacji znaków drogowych.

- Projekt należy zaopiniować w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu, a w przypadku wystąpienia skrzyżowań z drogami innymi niż powiatowe również u właściwych zarządców dróg i organów zarządzających ruchem i zatwierdzić 
w Starostwie Powiatowym w Radomiu (w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych 
w Radomiu ul. Graniczna 24).

- W przypadku konieczności zamknięcia  drogi powiatowej na czas prowadzenia robót  
i skierowania ruchu objazdem konieczne jest uzyskanie zgody zarządców dróg, po których prowadzony będzie objazd.

Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu w tym w szczególności utrzymanie oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i urządzeń  sterowania ruchem jest obowiązkiem Wykonawcy.

Dla zapewnienia właściwej organizacji ruchu, minimalizowanie utrudnień spowodowanych  prowadzonymi robotami oznakowanie winno być wprowadzone bezpośrednio po rozpoczęciu robót.

1.3. Ogólne wymagania w zakresie przygotowania i wykonania oznakowania robót.

    - W zakresie projektu organizacji ruchu i oznakowania – Wykonawca jest odpowiedzialny za  wykonanie, uzgodnienie i uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt organizacji ruchu i oznakowania , zapewniającego bezpieczne prowadzenie robót na drodze oraz  zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

    - Zakresie oznakowania robót drogowych – Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawidłowość ich ustawienia zgodnie z zatwierdzonym projektem, czystość i czytelność oraz za bezpieczeństwo ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.

  - Wykonywanie robót

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu winna zawiadomić organ zarządzający ruchem, Policję i zarząd drogi zgodnie z § 12 rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

      - lokalizację znaków i urządzeń  bezpieczeństwa ruchu tj. jego pikietażu 
    oraz  odległość od krawędzi jezdni,

      - wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaków , tablic i urządzeń brd powinny być zgodne

z  projektem organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót oraz winny być

ustawione  pod nadzorem Inspektora nadzoru.

  - Kontrola jakości

Przed przystąpieniem do  robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru

uzgodniony i zatwierdzony projekt oznakowania oraz konieczne atesty i świadectwa

dopuszczenia  materiałów do stosowania w celu akceptacji.

Jeden egzemplarz projektu winien znajdować się na placu budowy.

Sprawdzenie oznakowania robót przed rozpoczęciem robót dokona przedstawiciel Powiatowego   Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu , zwracając uwagę na następujące elementy:

      - zgodność oznakowania z zatwierdzonym projektem,

      - jakość zastosowanych znaków drogowych, ich wielkość, widoczność

i odblaskowość,

W czasie wykonywania robót podlega kontroli:

      - zgodność oznakowania z zatwierdzonym projektem oznakowania robót

Prawo i obowiązek kontroli oznakowania robót mają: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Publicznych w Radomiu, Inspektor nadzoru, Kierownik Zespołu ds. Inżynierii Ruchu

i Ochrony Pasa Drogowego.

Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane

prowadzeniem robót w pasie drogowym w związku z brakiem czasowego oznakowania

lub oznakowanie i zabezpieczenie robót niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji

ruchu oraz płaci kary pieniężne wymienione w umowie na podstawie sporządzonej notatki 
 z objazdu.

  - Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu   i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
Nr 220 poz. 2181 ze zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108 poz. 908 ze zm.).