##### PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ  NR 3541 W

##### OD  DROGI  744  –  ZALESICE

Przepusty  50 cm z rur PEHD

pod drogą

| L.p. | Pikietaż [km] | Długość przepustu [m] | Kierunek wlot-wylot | Rzędna niwelety nawierzchni | Rzędne przepustu |  | Spadek podłużny przepustu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | wlot | wylot |  |
| 1 | 0,0 + 25,00 | 8,00 | w lewo | 202,30 | 201,49 | 201,41 | 1% |
| 2 | 1,2 + 45,50 | 8,00 | w prawo | 200,84 | 199,92 | 199,84 | 1% |
| 3 | 1,7 + 32,00 | 8,00 | w lewo | 196,84 | 195,80 | 195,70 | 1,25% |
| 4 | 2,0 + 02,50 | 8,00 | w prawo | 197,95 | 196,90 | 196,80 | 1,25% |
| 5 | 2,3 + 93,00 | 8,00 | w lewo | 199,94 | 198,90 | 198,85 | 0,63% |
| 6 | 2,4 + 13,30 | 8,00 | wstecz DP3539W | 199,87 | 199,05 | 199,00 | 0,63% |
| 7 | 3,4 + 48,00 | 8,00 | w lewo | 201,40 | 200,48 | 200,40 | 1% |
| 8 | 4,2 + 78,00 | 8,00 | w prawo | 188,10 | 187,18 | 187,10 | 1% |

Studzienki wpustowe  50 cm z kratką

| L.p. | Pikietaż [km] | Rzędna niwelety nawierzchni | Rzędna kratki ściekowej | Rzędna wlotu przykanalika | Rzędna dna studzienki | Rzędna dna rowu prawostronnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 + 09,00 | 200,67 | 200,61 | 200,01 | 199,51 | 197,72 |
| 2 | 2,5 + 57,00 | 200,73 | 200,67 | 200,07 | 199,57 | 199,83 |
| 3 | 2,6 + 68,00 | 200,99 | 200,93 | 200,33 | 199,83 | 200,11 |
| 4 | 2,8 + 27,00 | 202,48 | 202,42 | 201,82 | 201,32 | 201,55 |
| 5 | 2,9 + 10,00 | 202,72 | 202,66 | 202,06 | 201,56 | 201,81 |
| 6 | 3,0 + 24,00 | 202,47 | 202,41 | 201,81 | 201,31 | 201,61 |
| 7 | 3,0 + 78,00 | 202,47 | 202,41 | 201,81 | 201,31 | 201,55 |
| 8 | 3,1 + 26,00 | 202,55 | 202,49 | 201,89 | 201,39 | 201,50 |
| 9 | 3,1 + 90,00 | 202,80 | 202,74 | 202,14 | 201,64 | 201,39 |
| 10 | 3,2 + 30,00 | 202,79 | 202,73 | 202,13 | 201,63 | 201,30 |
| 11 | 3,2 + 63,00 | 202,70 | 202,64 | 202,04 | 201,54 | 201,24 std |
| 12 | 3,2 + 99,20 | 202,54 | 202,48 | 201,88 | 201,38 | 201,16 std |

Studnie rewizyjne  1200 mm na „rowie krytym”

| L.p. | Pikietaż [km] | Rzędna niwelety nawierzchni | Rzędna włazu | Rzędna kinety | Rzędna dna studzienki | Rzędna podłoża pod studnią |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,8 + 40,00 | 197,25 | 197,13 | 196,13 | 196,00 | 195,85 |
| 2 | 1,8 + 80,00 | 197,80 | 197,68 | 196,30 | 196,20 | 196,05 |
| 3 | 1,9 + 20,00 | 198,16 | 198,04 | 196,46 | 196,36 | 196,21 |
| 4 | 1,9 + 60,00 | 198,16 | 198,04 | 196,63 | 196,56 | 196,41 |
| 5 | 3,2 + 63,00 | 202,70 | 202,58 | 201,24 | 201,10 | 200,95 |
| 6 | 3,2 + 99,20 | 202,54 | 202,42 | 201,16 | 200,94 | 200,79 |
| 7 | 3,3 + 19,20 | 202,40 | 202,26 | 201,13 | 200,78 | 200,63 |
| 8 | 3,3 + 42,76 | 202,25 | 202,11 | 201,08 | 200,63 | 200,48 |

Elementy studni

- Właz żeliwny uliczny typu ciężkiego

- Płyta pokrywowa żelbetowa  1440 mm

- Krąg żelbetowy  1200 mm o różnej wysokości: 0, 30 lub 50 cm

- Krąg żelbetowy  1200 mm z dnem o wysokości 1000 mm

- Podłoże z pospółki – grub. 20 cm

- Kineta z betonu C12/15 (B-15)

- Stopnie złazowe o rozstawie w pionie co 30 cm

- Uszczelnienie zaprawą cementową

- Rura karbowana z PEHD o średnicy  400 mm