„  F I I N ”     FIRMA  INŻYNIERSKA  INWESTYCJE – NIERUCHOMOŚCI

| mgr inż. Lech Zieliński |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

05-123 Chotomów  k/ Warszawy

ul. gen. Lucjana Żeligowskiego  27 / 6

REGON: 010926037     NIP: 522-101-46-12

tel. (22) 772-22-20,  fax  (22) 772-28-36

tel. kom. 508-663-548

Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory, przygotowanie inwestycji, kontrakty wg FIDIC;

specjalność – budownictwo komunikacyjne: drogi i ulice, inżynieria ruchu, linie kolejowe, obiekty inżynierskie

Egz. Nr                                                                                                 Umowa: Nr PZD-I.273.38.2011

Zamawiający:                 Powiat Radomski

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

w Radomiu

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

Stadium:                     OPRACOWANIE  Z  ZAKRESU

###### OCHRONY  ŚRODOWISKA

##### Inwestycja – obiekt:                           DROGA POWIATOWA NR 3541 W

##### w Gminie Wierzbica

##### Temat opracowania:

##### ZAŁĄCZNIKI  DO  WNIOSKU

##### O  WYDANIE  DECYZJI

##### O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

##### DLA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

##### POLEGAJĄCEGO  NA

##### PRZEBUDOWIE  DROGI  POWIATOWEJ  NR 3541 W

##### OD  DROGI 744 – ZALESICE

##### W GMINIE WIERZBICA,  POW. RADOMSKI

Opracował:      mgr inż. Lech Zieliński

uprawnienia budowlane drogowe

wyk. Nr 31/75 i proj. St-967/76                                 ..............................................

_______________________________________________________________________________

Właściciel „FIIN” – mgr inż. Lech Zieliński                             ..............................................

Chotomów – 15 września 2011 r.

Zamawiający:                    Powiat Radomski                                  Umowa: Nr PZD-I.273.38.2011

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

Radomiu

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

POLEGAJĄCEGO NA

##### PRZEBUDOWIE  DROGI  POWIATOWEJ  NR 3541 W

##### OD DROGI 744 – ZALESICE

W GMINIE WIERZBICA, POWIAT RADOMSKI

Spis załączników:

- Załącznik Nr 1 – kopie map ewidencyjnych obejmujących:

- Odcinek I – ul. Leśna w Wierzbicy (skala 1 : 5 000)

- Odcinek II – wieś Zalesice w granicach zabudowy (skala 1 : 2 000)

- Odcinek III – od zabudowy wsi Zalesice do zabudowy wsi Łączany

(skala 1 : 2 000)

- Załącznik Nr 2 – karta informacyjna przedsięwzięcia – część opisowa – 6 stron

- Załącznik Nr 3 – wypis uproszczony z rejestru gruntów – 20 stron

-1-

KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

( ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH )

DOTYCZĄCA

##### PRZEBUDOWY  DROGI  POWIATOWEJ  NR 3541 W

##### OD DROGI 744 – ZALESICE

W GMINIE WIERZBICA, POWIAT RADOMSKI

sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

1.1. Nazwa przedsięwzięcia

Planowanemu przedsięwzięciu Inwestor nadał nazwę:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3541 W od drogi 744 – Zalesice”.

Inwestorem planowanej gruntownej przebudowy drogi powiatowej Nr 3541 W jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu , ul. Graniczna 24.

1.2. Zdolność produkcyjna, podstawowe parametry techniczne

Rodzaj drogi – droga powiatowa zarządzana przez Starostę Powiatu Radomskiego za pośrednictwem . Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

Klasa drogi – lokalna „L”,

Kategoria ruchu – projektuje się KR2 (proj. nośność 100 kN/o/s),

Jezdnia – jednoprzestrzenna dwupasowa o szerokości 5,50 m (po przebudowie),

Chodnik – jednostronny dwupasowy o szer. 1,50 m wyłącznie we wsi Zalesice                                                    (przy istniejących ogrodzeniach po stronie północnej jezdni).

Pobocza obustronne o szer. 0,75 – 1,00 m.

1.3. Dane dotyczące działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie

Pas drogowy zajmuje w całości następujące działki:

- Nr ew. 260 w obrębie Wierzbica,

- Nr ew. 726, 735 i 736 w obrębie Zalesice.

1.4. Charakterystyka terenu znajdującego się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia,

zaznaczonego na mapie ewidencyjnej

Droga powiatowa Nr 3541 W znajduje się w gminie Wierzbica w południowej części powiatu radomskiego i łączy drogę wojewódzką Nr 744 z drogą powiatową Nr 3542 W we wsi Łączany.

Droga Nr 3541 W jest:

- ulicą Leśną w Wierzbicy na odcinku od drogi Nr 744 do wsi Zalesice (do km 1+250),

- drogą prowadzącą przez teren zabudowany wsi Zalesice (do km 3+330),

- drogą prowadzącą przez pola od zabudowań wsi Zalesice do drogi powiatowej Nr 3254 W

we wsi Łączany ( do km 4+300).

1.4.1. Ulica Leśna w Wierzbicy

W pasie drogowym pierwszego odcinka proj. drogi znajduje się:

- dwupasowa jezdnia bitumiczna o szerokości 4,60 – 5,00 m, zniszczona z licznymi nierównościami                   i bardzo nierównymi krawędziami,

- kilka wjazdów bramowych i zjazdów do posesji zostało utwardzonych przez właścicieli posesji

(kostka betonowa, beton, grys, żwir),

- liczne zjazdy nieutwardzone do posesji i nieurządzone zjazdy do pól,

- szczątkowe odwodnienie tj. zanieczyszczone rowy przydrożne z nielicznymi przepustami 40 cm

pod zjazdami oraz zaniedbane i porośnięte trawą pobocza.

-2-

1.4.2. Droga przez wieś Zalesice

W pasie drogowym drugiego odcinka drogi znajduje się:

- dwupasowa jezdnia bitumiczna o szerokości 4,00 – 5,00 m, zniszczona z licznymi nierównościami                   i bardzo nierównymi krawędziami,

- kilka wjazdów bramowych i zjazdów do posesji zostało utwardzonych przez właścicieli posesji

(kostka betonowa, beton, grys, żwir),

- liczne zjazdy nieutwardzone do posesji i nieurządzone zjazdy do pól,

- szczątkowe odwodnienie tj. zanieczyszczone rowy przydrożne z nielicznymi przepustami 40 cm

pod zjazdami.

- zaniedbane i porośnięte trawą pobocza.

1.4.3. Droga od wsi Zalesice do wsi Łączany

W pasie drogowym trzeciego odcinka drogi (prowadzącej przez pola) znajduje się:

- dwupasowa jezdnia bitumiczna o szerokości 4,00 – 5,50 m, zniszczona z licznymi nierównościami                   i bardzo nierównymi krawędziami,

- szczątkowe odwodnienie tj. zanieczyszczone rowy przydrożne,

- zaniedbane i porośnięte trawą pobocza.

1.4.4. Skrzyżowania

Na ciągu drogi powiatowej Nr 3541 W występują następujące skrzyżowania:

- na początku trasy poza zakresem robót – trójwlotowe skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 744,

- na km 2+413,30 czterowlotowe skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3539 W,

- na końcu przebudowy – trójwlotowe skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3542 W.

1.5. Obsługa komunikacyjna (lokalizacja wjazdu i wyjazdu)

Droga powiatowa Nr 3541 W sama w sobie stanowi obsługę komunikacyjną posesji zlokalizowanych przy ul. Leśnej w Wierzbicy i we wsi Zalesice.

Droga ta łączy drogę wojewódzką Nr 744 w Wierzbicy z drogą  powiatową Nr 3539 W we wsi Zalesice             i drogą powiatową Nr 3542 W we wsi Łączany

1.6. Opis terenów sąsiednich, usytuowanie względem najbliższej zabudowy oraz określenie

czy na terenie przedsięwzięcia lub w jego pobliżu występują obszary leśne, wodno-błotne

W  sąsiedztwie odcinka drogi w Wierzbicy (ul. Leśnej) znajduje się 30 posesji zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, jedna hurtownia materiałów budowlanych z budynkami magazynowymi oraz ogródki działkowe o powierzchni 3 ha .

We wsi Zalesice znajduje się 80 posesji zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi             (gospodarstw rolnych) oraz jedna hurtownia materiałów budowlanych z budynkami magazynowymi.

Pomiędzy budynkami wsi Zalesice i wsi Łączany zabudowa nie występuje; droga prowadzi przez pola.

W odległości 2 kilometrów od przedmiotowej drogi obszary leśne i wodno-błotne nie występują.

1.7. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań

przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Na ciągu drogi powiatowej Nr 3541 W występują następujące skrzyżowania:

- na początku trasy poza zakresem robót – trójwlotowe skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 744,

- na km 2+413,30 czterowlotowe skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3539 W,

- na końcu przebudowy – trójwlotowe skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3542 W.

Na drodze wojewódzkiej Nr 744 Radom-Starachowice występuje intensywny ruch drogowy.

Na pozostałych drogach powiatowych ruch drogowy jest znikomy.

1.8. Istniejaca infrastruktura techniczna na terenie objętym wnioskiem

W pasie drogowym ul. Leśnej w Wierzbicy znajduje się następujące uzbrojenie:

- linie energetyczne: zasilająca i oświetleniowa (ze słupami oświetleniowymi po stronie południowej

jezdni),

- przewody i studnie telefoniczne,

- wodociąg.

-3-

W pasie drogowym przez zabudowę wsi Zalesice znajduje się następujące uzbrojenie:

- linie energetyczne: zasilająca i oświetleniowa (ze słupami oświetleniowymi za ogrodzeniami),

- przewody i studnie telefoniczne,

- wodociąg.

W pasie drogowym trzeciego odcinka drogi od wsi Zalesice do wsi Łączany (prowadzącej przez pola) znajduje się pojedyncze uzbrojenie podziemne w postaci wodociągu po stronie wschodniej jezdni.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego

oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości

szatą roślinną

2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości

Całkowita długość przebudowy wynosi 4 300 m.

Po przebudowie drogi poszczególne jej elementy zajmować będą następującą powierzchnię:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej – 24 000 m2

( w tym poszerzenie jezdni na pow. ca 4 300 m2),

- jezdnie dróg poprzecznych (przebudowywanych) o nawierzchni bitumicznej – 200 m2,

- zjazdy publiczne i indywidualne – 7 700 m2,

- chodnik– 3 000 m2,

- umocnione pobocza drogi – 8 600 m2,

- rowy przydrożne obustronne na długościca 3 800 m.

Ogólna powierzchnia budowli drogowych – 47 600 m2.

Dotychczas użytkowane były następujące elementy drogi:

- jezdnia bitumiczna o szer. 4,00 – 5,50 m na całej długości przebudowy,

- skrzyżowania z 3 drogami publicznymi,

- wjazdy bramowe utwardzone przed niektórymi posesjami,

- zjazdy publiczne i indywidualne nieurządzone.

Szerokość istn. pasa drogowwego:

- odcinek I (ul. Leśna) : 10 – 12 m,

- odcinek II (Zalesice) : 15 – 16 m,

- odcinek III (przez pola) : 12 m.

2.2 Pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Na odcinku ul. Leśnej w Wierzbicy i odcinku prowadzącym przez teren zabudowany wsi Zalesice

pasach terenu przylegających do jezdni występują nieliczne drzewa i krzewy.

Roślinność ta nie będzie stanowiła istotnej przeszkody w prowadzeniu przebudowy drogi.

Nieliczne kolidujące z przebudową drzewa i krzewy zostaną usunięte – sporządzone będzie opracowanie dotyczące gospodarki drzewostanem.

Ogółem planuje się usunięcie:

- ca 20 drzew (sosna, brzoza, klon, akacja},

- krzaków z powierzchni 0,01 ha.

Na odcinku od zabudowań wsi Zalesice do wsi Lączany – drzewa i krzewy nie występują.

3. Rodzaj technologii

Na poszerzonej do 5,50 m jezdni wykonana zostanie 2-warstwa nawierzchnia bitumiczna.

Pobocza drogi umocnione zostaną tłuczniem kamiennym.

Na zjazdach publicznych i indywidualnych wykonana zostanie nawierzchni tłuczniowa.

Przepusty pod zjazdami z rur HDPE f 40 cm o dług. 6,00 m.

Na ciągu pieszym (chodniku) we wsi Zalesice ułożona zostanie betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm na odpowiedniej podbudowie.

-4-

Przewiduje się wykobnanie następujących nawierzchni:

- jezdnia – pogrubienie istn. nawierzchni bitumicznej w celu w celu jej przystosowania do ruchu KR 2

i nośności 100 kN/oś,

- zjazdy publiczne i indywidualne – nawierzchnia tłuczniowa,

- pobocza – utwardzone tłuczniem,

- chodnik – z betonowej kostki brukowej.

.

Zasadnicze roboty drogowe wykonane zostaną w sposób zmechanizowany.

Przewiduje się następujący czas pracy sprzętu i środków transportowych:

- sprzęt zasadniczy (koparki, spycharki, równiarki, walce) – ca 2 500 m-g,

- sprzęt specjalistyczny (rozkładarki, sprężarki) – 1 100 m-g,

- środki transportowe – 4 000 m-g.

Roboty ręczne zajmą łącznie ca 40 000 r-g

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Zamawiający bierze pod uwagę etapową realizację przedsięwzięcia tj.

- Etap I – ulica Leśna w Wierzbicy,

- Etap II – odcinek drogi przez zabudowaną wieś Zalesice,

- Etap III – odcinek przez pola od zabudową wsi Zalesice do zabudowąń wsi Łączany.

Nie przewiduje się wariantowego przebiegu przebudowanej drogi.

Przebudowa wykonana zostanie z pełnym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jezdni.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych

surowców, materiałów, paliw oraz energii

W trakcie prowadzonych robót przewiduje się wykorzystać ca 3 000 m3 wody oraz ca 200 000 kg                     paliw płynnych (olej napędowy).

Ponadto użyte zostaną następujące materiały i surowce:

- asfalt płynny – ca 40 t,

- masy bitumiczne – ca 7 000 t,

- betony – ca 1 000 m3,

- cement – 50 t,

- krawężniki betonowe „15” – 1 000 m,

- obrzeże betonowe „8” – 4 000 m,

- betonowa kostka brukowa „8” – 3 000 m2,

- tłuczeń kamienny – 9 500 t,

- kliniec kamienny – 1 300 t,

- miał kamienny – 900 t,

- piasek – 3 000 m3,

- pospółka – 1 400 m3,

- żwir – 50 m3.

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Projektując przebudowę korony drogi i pogłębienie rowów przydrożnych ograniczono maksymalnie konieczność usuwania drzew i krzewów.

Przybliżoną informację o konieczności usunięcia drzew i krzewów podano w p. 2.2.

Ze względu na klasę drogi oraz funkcję bezpośrednio związanśą z obsługą wielu przydrożnych posesji zastosowanie dodatkowych urządzeń przeciw hałasowi i spalinom jest zbędne.

-5-

7. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji

lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

7.1. Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych

Nie dotyczy drogi.

Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do szamb.

7.2. Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Nie dotyczy drogi.

7.3. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych, w tym z zanieczyszczonych powierzchni

utwardzonych – dróg, parkingów (sposób oczyszczania ścieków, odbiornik ścieków)

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych rowami przydrożnymi do rowów odprowadzających.

Ilości wody opadowej dla całego pasa drogowego i terenu przyległego do pasa oszacowano przy założeniach:

- prawdopodobieństwo pojawienia się – p = 100% (c = 1 rok),

- czas trwania – 10 min.

- wysokość opadu – 2 mm/min,

- natężenie deszczu – (2/60)*10 000 = 333 l/(s*ha),

- współczynnik spływu – 0,30.

Szacunkowa ilość wody opadowej w czasie trwania deszczu 10-min:

Q = (4300*100)/10000*0,30*0,333*60*10 = 2 600 m3 z całego pasa drogowego.

7.4. Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

(w tym z nadmiarowymi masami ziemnymi z wykopów)

Przewidziano wykonanie następujących robót rozbiórkowych:

- odcięcie zniszczonych krawędzi nawierzchni bitumicznej jezdni

- wykonanie frezowania korekcyjnego nierównej nawierzchni jezdni,

- rozbiórkę zniszczonych fragmentów podbudowy,

- rozbiórkę w całości lub fragmentów istniejących utwardzonych zjazdów i wjazdów

w celu dostosowania ich wysokościowo do przebudowanej jezdni,

- rozbiórkę zniszczonych przepustów pod zjazdami

- rozbiórkę innych elementów drogi przeszkadzających w wykonywaniu robót.

Zbędną kostkę brukową ze zjazdów należy zwrócić właścicielom posesji, a pozostałe materiały rozbiórkowe wywieźć do utylizacji.

Masy ziemne uzyskane przede wszystkim z pogłębienia bądź wykopania rowów zostaną:

w części zużyte na poszerzenie korpusu drogi, a nadmiar wywieziony do utylizacji w miejsce wskazane przez Inwestora.  Ilość wywiezionych mas ziemnych szacuje się na ca 1 500 m3.

7.5. Emisje do atmosfery oraz hałas i wibracje (źródło, rodzaje, wielkość emisji

i zasięg oddziaływania)

Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu kołowego.

Emisje do atmosfery oraz hałas i wibracje ulegną zmniejszeniu z powodu wykonania nowej równej nawierzchni jezdni.

7.6. Pozostałe emisje (energii takich jak ciepło, pole elektromagnetyczne)

Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu kołowego.

Emisje cieplne i oddziaływanie pola elektromagnetycznego – pomijalne.

-6-

7.7. Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzeń powodujących emisje

(zanieczyszczenia powietrza, hałs ścieki, odpady, pola elektromafgnetyczne, wibracje

i inne uciążliwości)

W trakcie wykonywania robót przewiduje się zużycie ca 150 000 kg paliw płynnych

(oleju napędowego).

Związane z tym zanieczyszczenia powietrza będą następujące:

- SO2 – norma 6 g/kgON – 900 kg,

- NO2 – norma 66 g/kgON – 9 900 kg,

- CO – norma 37 g/kgON – 5 550 kg,

- Węglowodory – norma 12 g/kg ON – 1 800 kg.

Ponieważ po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu kołowego ilość zanieczyszczeń eksploatacyjnych nie zwiększy się..

7.8. Oddziaływanie na inne elementy środowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe)

na zdrowie ludzi

Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu kołowego.

Bardzo dobry stan nowej nawierzchni jezdni podwyższa komfort korzystania z drogi, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi.

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie dotyczy przebudowy drogi Nr 3541 W.

9. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu

znaczącego oddziaływania

Droga powiatowa Nr 3541 W – jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi.

Dla inwestycji tej nie planuje się utworzenia strefy ograniczonego użytkowania.