„  F I I N ”     FIRMA  INŻYNIERSKA  INWESTYCJE – NIERUCHOMOŚCI

| mgr inż. Lech Zieliński |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

05-123 Chotomów  k/ Warszawy

ul. gen. Lucjana Żeligowskiego  27 / 6

REGON: 010926037     NIP: 522-101-46-12

tel. (22) 772-22-20,  fax  (22) 772-28-36

tel. kom. 508-663-548

Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory, przygotowanie inwestycji, kontrakty wg FIDIC;

specjalność – budownictwo komunikacyjne: drogi i ulice, inżynieria ruchu, linie kolejowe, obiekty inżynierskie

Egz. Nr 1                                                                          Umowa: Nr PZD-I.273.38.2011 + Aneks Nr1

Zamawiający:  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

w Radomiu

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

OPRACOWANIE  PROJEKTOWE

###### Stadium:                        PROJEKT  WYKONAWCZY

##### Inwestycja – obiekt:                                    Droga powiatowa Nr 3541 W

##### od drogi 744 – Zalesice

##### Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany: 260, 726, 735 i 736

##### oraz działki w części zajęte pod pas drogowy, chodnik i rów odprowadzający.

##### Temat opracowania:

##### PRZEBUDOWA DROGI  POWIATOWEJ  NR 3541 W

##### OD DROGI 744 – ZALESICE

##### W GMINIE WIERZBICA, POW. RADOMSKI

(CPV:  45233142-6 ,  45233220-7,  45233225-2,  45233161-5,  45221111-3)

##### Branża: Drogowa

Zespół autorski:                                                                                           podpisy

– opracowała:          inż. Grażyna Zielińska                                   ...............................................

– projektował:         mgr inż. Lech Zieliński

upr. bud. w specjalności drogowej

wyk. Nr 31/75 i proj. St-967/76                                ..............................................                                  – sprawdził:          mgr inż. Maciej Potrawiak

upr. bud. w specjalności drogowej

wyk. Nr 31/74 i proj. St-953/88                                ..............................................                  ____________________________________________________________________________________

Właściciel „FIIN” – mgr inż. Lech Zieliński                                     ..............................................

Chotomów – 27 grudnia 2011 r.

Umowa: Nr PZD-I.273.38.2011 + Aneks Nr 1

Zamawiający:  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

PROJEKT  WYKONAWCZY

##### PRZEBUDOWY  DROGI  POWIATOWEJ  NR 3541 W

##### OD  DROGI  744  –  ZALESICE

##### W GMINIE WIERZBICA, POWIAT RADOMSKI

Spis załączników:

- Opis techniczny ....................................................................................................... 12 stron

- Załączniki:

2.1. Obliczenie powierzchni poszerzenia podbudowy ............................................ 3 strony

2.2. Tabela objętości robót ziemnych ...................................................................... 4 strony

2.3. Obliczenie powierzchni plantowania ................................................................ 4 strony

3.         Oświadczenie o kompletności dokumentacji PW ....................................................1 strona

4.        Rysunki:

- Nr 1  – Plan orientacyjny (1: 125 000, 1:10 000)

- Nr 2  – Projekt zagospodarowania terenu – część I –

– Plan sytuacyjny ul. Leśnej w Wierzbicy od drogi

wojewódzkiej Nr 744 do granicy wsi Zalesice (1:500)

- Nr 3  – Projekt zagospodarowania terenu – część II –

– Plan sytuacyjny drogi od końca ul. Leśnej w Wierzbicy

do granicy posesji Nr 32 za drogą Nr 3539 W w Zalesicach (1:500)

- Nr 4  – Projekt zagospodarowania terenu – część III –

– Plan sytuacyjny drogi od granicy posesji Nr 32

do początku wsi Zalesice (1:500)

- Nr 5  – Projekt zagospodarowania terenu – część IV –

– Plan sytuacyjny drogi na odcinku od wsi Zalesice

do drogi powiatowej Nr 3542 W we wsi Łączany (1:500)

- Nr 6  – Projekt zagospodarowania terenu – część V –

– Rów odprowadzający wodę opadową z korpusu i otoczenia

drogi Nr 32541 W do istniejącego rowu melioracyjnego

R-C-6 w Zalesicach  (1:500, 1:50)

- Nr 7 – Profil podłużny drogi – odcinek I

od km 0,0+00,00 do km 1,2+30,90 (1:50/500)

- Nr 8 – Profil podłużny drogi – odcinek II

od km 1,2+30,90 do km 2,4+81,50 (1:50/500)

- Nr 9 – Profil podłużny drogi – odcinek III

od km 2,4+81,50 do km 3,3+62,76 (1:50/500)

- Nr 10 – Profil podłużny drogi – odcinek IV

od km 3,3+62,76 do km 4,2+88,50 (1:50/500)

- Nr 11 – Przekroje normalne (1:50)

- Nr 12 – Przekroje konstrukcyjne (1:10)

- Nr 13 – Zjazdy (1:50, 1:10)

- Nr 14 – Elementy odwodnienia drogi (1:50, 1:25)

- Nr 15 – Przekroje poprzeczne – część I –

od km 0+010,00 do km 1+245,50 (1:100)

- Nr 16 – Przekroje poprzeczne – część II –

od km 1+256,00 do km 2+415,80 (1:100)

- Nr 17 – Przekroje poprzeczne – część III –

od km 2+424,80 do km 3+373,00 (1:100)

- Nr 18 – Przekroje poprzeczne – część IV –

od km 3+421,00 do km 4+288,50 (1:100)

-1-

Umowa: Nr PZD-I.273.38.2011 + Aneks nr 1

Zamawiający:     Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

OPIS  TECHNICZNY

#### DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO

##### PRZEBUDOWY  DROGI   POWIATOWEJ   NR 3541 W

##### OD  DROGI  744  –  ZALESICE

##### W GMINIE WIERZBICA, POWIAT RADOMSKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Umowa Nr PZD-I.273.38.2011 z dnia 28.06.2011 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 24.11.2011 r. –

– zawarte z Zamawiającym tj. PZDP w Radomiu.

  - Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 – opracowane

w m-cach VII-X.2011 r. przez geodetę uprawnionego mgra inż. Marcina Biernata z Radomia.

  - Mapy ewidencyjne (1:5000, 1:2000) terenu przy ul. Leśnej w Wierzbicy i wsi Zalesice                             oraz fragmentu wsi Łączany – wydane 15.07.2011 r. przez PODGiK Starostwa Powiatowego                      w Radomiu

  - Wypis uproszczony z rejestru gruntów terenu j.w. – sporządzony 26.07.2011 r. przez PODGiK Starostwa  Powiatowego w Radomiu.

1.5. Załączniki wymienione w p. 2.1. – 2.9. spisu załączników w projekcie budowlanym

  - Badania ugięć nawierzchni istniejącej jezdni – wykonane przez P.P.U.H. Wanda Jaworska –

– Laboratorium Drogowe, Radom, ul. Kośna 30/1.

  - Wiercenia geotechniczne – wykonane przez ROAD TECHNOLOGIES, Legionowo,

ul. Graniczna 6.

  - Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 3541 W od drogi 744 – Zalesice –

– wykonany przez „FIIN”.

  - PBW przebudowy słupów energetycznych – oprac. „VENTUS” Sp.j. – Radom.

  - . Operat wodnoprawny – oprac. Firma Doradczo-Usługowa „EKO - G” – Radom .

  - Prawomocne pozwolenie na budowę oraz komplet uzgodnień i opinii instytucji uzgadniających projekt budowlany.

  - Pomiary własne inwentaryzacyjne –  wyk. w m-cach VII – IX.2011 r.

1.10. Uzgodnienia z Zamawiającym.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

  - Opracowanie projektowe wykonano na zamówienie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych                  w Radomiu w celu zaprojektowania przebudowy drogi powiatowej Nr 3541 W od drogi 744 –

– Zalesice.

  - Zakres robót.

Zamawiający wymagał zaprojektowania:

- jezdni o zwiększonej szerokości w stosunku do jezdni istniejącej,

- chodnika we wsi Zalesice,

- wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni,

- odwodnienia pasa drogowego,

-2-

2.3. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót – załączono w osobnych oprawach.

2.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załączono w osobnych oprawach.

2.5. Projekt stałej organizacji ruchu – stanowi odrębne opracowanie.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Droga powiatowa Nr 3541 W znajduje się w gminie Wierzbica w południowej części powiatu radomskiego i łączy drogę wojewódzką Nr 744 z drogą powiatową Nr 3542 W we wsi Łączany.

Droga Nr 3541 W jest:

- ulicą Leśną w Wierzbicy na odcinku od drogi Nr 744 do wsi Zalesice (do km 1+250),

- drogą prowadzącą przez teren zabudowany wsi Zalesice (do km 3+330),

- drogą prowadzącą przez pola od zabudowań wsi Zalesice do drogi powiatowej Nr 3254 W

we wsi Łączany ( do km 4+300).

4. STAN ISTNIEJĄCY

4.1. Warunki gruntowo wodne

Wiercenia geotechniczne wykonane zostały przez firmę ROAD TECHNOLOGIES, Legionowo,

ul. Graniczna 6.

We wszystkich badanych otworach, które wykonano w rowach przydrożnych i na poboczu,  stwierdzono dość korzystne warunki gruntowo-wodne.

I tak, pod warstwą humusu o miąższości 0,1 – 0,2 m występują piaski drobne o miąższości

warstwy 0,5 – 1,1 m.

Pod nimi zalega piasek gliniasty lub glina piaszczysta.

Do głębokości 3,00 m ppt. wody gruntowej nie nawiercono.

4.2. Pasy drogowe

4.2.1. Ulica Leśna w Wierzbicy

W pasie drogowym pierwszego odcinka proj. drogi znajduje się:

- dwupasowa jezdnia bitumiczna o szerokości 4,60 – 5,00 m, zniszczona z licznymi nierównościami                   i bardzo nierównymi krawędziami,

- kilka wjazdów bramowych i zjazdów do posesji zostało utwardzonych przez właścicieli posesji

(kostka betonowa, beton, grys, żwir),

- liczne zjazdy nieutwardzone do posesji,

- liczne nieurządzone zjazdy do pól,

- szczątkowe odwodnienie tj. zanieczyszczone rowy przydrożne z nielicznymi przepustami 40 cm

pod zjazdami.

- zaniedbane i porośnięte trawą pobocza.

Uzbrojenie:

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie:

- linie energetyczne: zasilająca i oświetleniowa (ze słupami oświetleniowymi),

- przewody i studnie telefoniczne,

- wodociąg.

Roślinność:

W pasach terenu przylegających do jezdni występują liczne drzewa i krzewy.

Roślinność ta nie będzie stanowiła istotnej przeszkody w prowadzeniu przebudowy drogi.

Nieliczne kolidujące z przebudową drzewa i krzewy zostaną usunięte – sporządzone będzie opracowanie dotyczące gospodarki drzewostanem.

-3-

4.2.2. Droga przez wieś Zalesice

W pasie drogowym drugiego i trzeciego odcinka drogi (do drogi Nr 3539 W i za tą drogą) znajduje się:

- dwupasowa jezdnia bitumiczna o szerokości 4,00 – 5,00 m, zniszczona z licznymi nierównościami                   i bardzo nierównymi krawędziami,

- kilka wjazdów bramowych i zjazdów do posesji zostało utwardzonych przez właścicieli posesji

(kostka betonowa, beton, grys, żwir),

- liczne zjazdy nieutwardzone do posesji,

- liczne nieurządzone zjazdy do pól,

- szczątkowe odwodnienie tj. zanieczyszczone rowy przydrożne z nielicznymi przepustami 40 cm

pod zjazdami.

- zaniedbane i porośnięte trawą pobocza.

Uzbrojenie:

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie:

- linie energetyczne: zasilająca i oświetleniowa (ze słupami oświetleniowymi za ogrodzeniami),

- przewody i studnie telefoniczne,

- wodociąg.

Roślinność:

W pasach terenu przylegających do jezdni występują liczne drzewa i krzewy.

Roślinność ta nie będzie stanowiła istotnej przeszkody w prowadzeniu przebudowy drogi.

Nieliczne kolidujące z przebudową drzewa i krzewy zostaną usunięte – sporządzone będzie opracowanie dotyczące gospodarki drzewostanem.

4.2.3. Droga od wsi Zalesice do wsi Łączany

W pasie drogowym czwartego odcinka drogi (prowadzącej przez pola) znajduje się:

- dwupasowa jezdnia bitumiczna o szerokości 4,00 – 5,50 m, zniszczona z licznymi nierównościami                   i bardzo nierównymi krawędziami,

- szczątkowe odwodnienie tj. zanieczyszczone rowy przydrożne,

- zaniedbane i porośnięte trawą pobocza.

Uzbrojenie:

Jedyne uzbrojenie podziemne stanowi wodociąg po stronie wschodniej jezdni.

Roślinność:

Drzewa i krzewy nie występują.

4.3. Skrzyżowania

Na ciągu drogi powiatowej Nr 3541 W występują następujące skrzyżowania:

- na początku trasy poza zakresem robót – trójwlotowe skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 744,

- na km 2,4+13,30 czterowlotowe skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3539 W,

- na końcu przebudowy – trójwlotowe skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3542 W.

5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Przewidziano:

- odcięcie zniszczonych krawędzi nawierzchni bitumicznej jezdni

- rozbiórkę zniszczonych fragmentów podbudowy,

- rozbiórkę w całości lub fragmentów istniejących utwardzonych zjazdów i wjazdów

w celu dostosowania ich wysokościowo do przebudowanej jezdni,

- rozbiórkę zniszczonych przepustów pod zjazdami

- rozbiórkę innych elementów drogi przeszkadzających w wykonywaniu robót.

Wielkość robót rozbiórkowych określono w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót.

Wywóz gruzu z budowy – ca 380 m3.

6. USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Zachodzi konieczność usunięcia nielicznych drzew i krzewów kolidujących z budową odwodnienia przydrożnego (rowów, przepustów).

Zakres wycinki drzew i krzewów określono w odrębnym opracowaniu oraz w przedmiarze robot.

-4-

7. PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEJ DROGI

Rodzaj drogi – droga powiatowa zarządzana przez Starostę Powiatu Radomskiego za pośrednictwem . Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

Klasa drogi – lokalna „L”,

Kategoria ruchu – projektuje się KR2 (proj. nośność 100 kN/o/s),

Jezdnia – jednoprzestrzenna dwupasowa o szerokości 5,50 m,

Chodnik – jednostronny dwupasowy we wsi Zalesice:

- o szer. 1,50 m – zlokalizowany przy ogrodzeniach posesji na odcinku od granicy z ul. Leśną

do skrzyżowania z drogą Nr 3539 W,

- o szer. 2,00 m – przyjezdniowy (po stronie północnej) na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 3539 W do początku wsi.

8. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

8.1. Jezdnia

8.1.1. Ulica Leśna w Wierzbicy

Na odcinku I proj. drogi, ze względu na charakter przebudowy, zachowano obecną geometrię jezdni.

Projektowana oś pokrywać się będzie z osią istniejącą i jest prostą na prawie całym odcinku I.

Przed granicą wsi Wierzbica i wsi Zalesice zaprojektowano łuk poziomy o promieniu R = 500 m.

Krzywych przejściowych i poszerzenia jezdni na łuku nie przewiduje się.

Istn. dwupasową jezdnię bitumiczną o szerokości 4,60 – 5,00 m planuje się poszerzyć do 5,50 m.

Na poszerzeniach wykonana zostanie nowa podbudowa i nawierzchnia.

Po obu stronach jezdni wykonane lub uporządkowane zostaną pobocza o szerokości 0,75 m każde.

Odtworzenie rowów – wg p. 11.

8.1.2. Droga przez wieś Zalesice

Na odcinku II i III proj. drogi, ze względu na charakter przebudowy, zachowano obecną geometrię jezdni.

Ze względu na przebieg istn. jezdni w zmiennej odległości od granic pasa drogowego – oś nowej jezdni  zaprojektowano w taki sposób, aby proj. krawędź jezdni poprowadzić poza istniejącą nawierzchnią, lecz bezpośrednio za nią (szczelina uzupełniona zostanie nową podbudową i nawierzchnią).

Przy takim założeniu zaprojektowano:

- na początku wsi łuk poziomy o promieniu R = 100 m z prostymi przejściowymi dług. 20,00 m

i z poszerzeniem do łącznej szerokości jezdni 6,00 m,

- na całej trasie 24 załamania o kącie zwrotu poniżej 1 procenta (nie wymaga zastosowania łuków);

załamania od W3 do W26 odległe będą od 5,75 do 7,75 m od północnej granicy ewidencyjnej

pasa drogowego,

- na końcu wsi łuk poziomy o promieniu R = 15 m z prostymi przejściowymi dług. 20,00 m

i z poszerzeniem jezdni do łącznej szerokości 6,50 m.

Zaprojektowanie tych załamań osi trasy było konieczne ponieważ w przeciwnym wypadku nowa jezdni nie pokrywałaby w całości jezdni istniejącej.

Istn. dwupasową jezdnię bitumiczną o szerokości 4,00 – 5,00 m planuje się poszerzyć do 5,50 m.

Szerokość poboczy:

- po stronie północnej na odcinku II (do drogi Nr 3539 W) – 0,75 m,

- po stronie południowej na odcinkach II i III – 1,00 m.

Chodniki przez wieś Zalesice – wg p. 8.7.opisu.

Odtworzenie rowów – wg p. 11.

8.1.3. Droga od wsi Zalesice do wsi Łączany

Na odcinku IV proj. drogi (poprowadzonej przez pola) zachowano obecną geometrię jezdni.

Projektowana oś pokrywać się będzie z osią istniejącą i jest prostą na całym odcinku IV

tj. od łuku poziomego R = 15 m w Zalesicach do włączenia w drogę powiatową Nr 3542 W.

Dwupasowa jezdnia bitumiczna o szerokości 4,50 – 5,50 m, zniszczona z licznymi nierównościami                 i bardzo nierównymi krawędziami, zostanie poszerzona do 5,50 m.

Pobocza  o szer. 0,75 m zostaną odtworzone lub uporządkowane, a rowy przydrożne wykonane na nowo.

-5-

8.2. Skrzyżowania

8.2.1. Droga powiatowa Nr 3541 W odgałęzia się od drogi wojewódzkiej Nr 744.

Istnieje tu skrzyżowanie trówlotowe.  Nie przewiduje się przebudowy tego skrzyżowania.

Roboty prowadzone będą od granicy pasa drogowego (działki Nr ew. 175/2) drogi wojewódzkiej

tj. od km 00,+10,00 drogi powiatowej.

8.2.2. Na km 2,4+13,30 proj. droga Nr 3541 W przecina drogę powiatową Nr 3539 W o jezdni

bitumicznej szer. 5,00 m.  Istnieje tu czterowlotowe skrzyżowanie, na którym należy

skorygować łuki wyokrąglające (min R = 6 m).

8.2.3. Na końcu przebudowy proj. drogi należy wykonać trójwlotowe skrzyżowanie z drogą powiatową

Nr 3542 W we wsi Łączany.

8.3. Przystanki autobusowe

Na ciągu drogi Nr 3541 W regularna komunikacja autobusowa nie jest prowadzona i dlatego nie przewidziano budowy zatok autobusowych. Sporadycznie drogą przejeżdża autobus szkolny dowożący dzieci do szkoły podstawowej w rejon skrzyżowania dróg Nr 3541 W i 3539 W.

Jedyne przystanki autobusowe istnieją w drodze wojewódzkiej w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą               Nr 3541 W.

8.4. Parkingi

W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3541 W budowy jakichkolwiek parkingów nie przewiduje się.

8.5. Zjazdy publiczne i indywidualne

8.5.1. Na całej długości proj. drogi w pasie drogowym znajdują się 32 wjazdy bramowe i zjazdy                   do posesji utwardzone przez właścicieli posesji  (kostka betonowa, beton, grys, żwir),

Na etapie projektowania generalnie przewidziano wykonanie nowych zjazdów o szerokości

4,00 m.  Ewentualna możliwość adaptacji nawierzchni zjazdów utwardzonych zostanie rozważona na etapie wykonawstwa po sprawdzeniu legalności ich budowy.

Zjazdy legalne zostaną w części przebudowane w celu przystosowania ich do wyniesionej niwelety przebudowanej jezdni, a zjazdy nielegalne zostaną rozebrane..

8.5.2. Nowe zjazdy indywidualne i publiczne wykonane zostaną zgodnie ze standardami określonymi

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430).

8.5.3. Na etapie projektowania generalnie przewidziano wykonanie nowych zjazdów zarówno publicznych jak i indywidualnych o szerokości 4,00 m.

Na włączeniu zjazdów do jezdni wykonane zostaną:

- na zjazdach publicznych – łuki R = 5 m lub skosy 1:1 (o boku 2,00 m) przez chodnik,

- na zjazdach indywidualnych – łuki R = 3 m lub skosy 1:1 (o boku 1,00 m) przez chodnik.

8.5.4. Zjazdy do pól zostaną wykonane jako indywidualne przy następujących założeniach:

- zjazdy pojedyncze do działek o szerokości co najmniej 20 m,

- zjazdy wspólne dla 2 sąsiednich działek o szerokości mniejszej niż 20 m.

8.6. Ścieżki rowerowe

Nie przewiduje się budowy ścieżek rowerowych.

8.7. Chodniki

Przewidziano budowę nowych chodników wyłącznie we wsi Zalesice.

Będą to chodniki jednostronne dwupasowe:

- o szer. 1,50 m – zlokalizowany przy ogrodzeniach posesji na odcinku II drogi od granicy z ul. Leśną

do skrzyżowania z drogą Nr 3539 W,

- o szer. 2,00 m – przyjezdniowy (po stronie północnej) na odcinku III drogi od skrzyżowania z drogą

Nr 3539 W do początku wsi,

-6-

9. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Wszystkie projektowane rzędne wysokościowe nawiązano do:

- rzędnych nawierzchni bitumicznej istniejącej jezdni przewidzianej do przebudowy,

- rzędnych jezdni na skrzyżowaniach,

- rzędnych jezdni na granicach przebudowy.

9.1. Jezdnia

Na całej długości przebudowywanej drogi jezdnia zostanie podwyższona ze względu na zwiększenie            jej nośności.

Spadki podłużne niwelety będą dostosowane do spadków na istniejącej jezdni.

9.1.1. Odcinek I – ulica Leśna w Wierzbicy

Niweletę jezdni nawiązano do rzędnych istniejących na początku przebudowy.

Spadki podłużne na tym odcinku wyniosą:

- najmniejszy – 0,15% (ze względu na istniejące ukształtowanie pasa drogowego uzyskanie

większych pochyleń nie było możliwe),

- największy – 2,15%.

Zaprojektowano 1 łuk pionowy wypukły o promieniu R = 1500 m.

Spadki poprzeczne:

- jezdni – dwustronny (daszkowy) 2%,

- poboczy – jednostronny 6%.

9.1.2. Odcinek II – droga przez wieś Zalesice od granicy ul. Leśnej do drogi powiatowej

Nr 3539 W

Niweletę jezdni nawiązano do rzędnych nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3539 W.

Spadki podłużne na tym odcinku wyniosą:

- najmniejszy – 0,14% (ze względu na istniejące ukształtowanie pasa drogowego uzyskanie

większych pochyleń nie było możliwe),

- największy – 2,19%.

Zaprojektowano 1 łuk pionowy wypukły o promieniu R = 1500 m.

Spadki poprzeczne:

- jezdni – dwustronny (daszkowy) 2%,

- poboczy – jednostronny 6%.

9.1.3. Odcinek III – droga przez wieś Zalesice od drogi powiatowej Nr 3539 W do końca wsi

Niweletę jezdni nawiązano do rzędnych nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3539 W.

Spadki podłużne na tym odcinku wyniosą:

- najmniejszy – 0,16% (ze względu na istniejące ukształtowanie pasa drogowego uzyskanie

większych pochyleń nie było możliwe),

- największy – 1,2%.

Łuków pionowych nie przewiduje się.

Spadki poprzeczne:

- jezdni – dwustronny (daszkowy) 2%,

- poboczy – jednostronny 6%.

9.1.4. Odcinek IV – droga od wsi Zalesice do wsi Łączany

Niweletę jezdni nawiązano do rzędnych nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 3539 W.

Spadki podłużne na tym odcinku wyniosą:

- najmniejszy – 0,36%,

- największy – 2,2%.

Łuków pionowych nie przewiduje się.

-7-

Spadki poprzeczne:

a) jezdni:

- dwustronny (daszkowy) 2% do km 3,4+28,00,

- jednostronny 2% na pozostałym odcinku,

b) poboczy:

- jednostronny 6% - przy przekroju daszkowym,

- jednostronny 6% (pobocze lewe) i 4% (pobocze  prawe) przy przekroju jednostronnym.

Zastosowanie spadku poprzecznego jednostronnego uwarunkowane zostało zbyt małą szerokością pasa drogowego.  Dlatego zdecydowano się na zaprojektowanie wyłącznie rowów jednostronnych po lewej stronie drogi.

9.2. Skrzyżowania

Nie przewiduje się przebudowy wysokościowej istniejących skrzyżowań.

9.3. Zjazdy i wjazdy bramowe

Spadki podłużne zjazdów publicznych i indywidualnych dostosowane będą do rzędnych podwyższonej krawędzi jezdni.

9.6. Chodniki

Spadki ciągu:

– spadki podłużne – jak spadki krawędzi jezdni,

– spadki poprzeczne chodnika przyjezdniowego – 2% w kierunku jezdni,

– spadki poprzeczne chodnika przy ogrodzeniu – 2% od ogrodzenia w kierunku jezdni ]

(obrzeże wyniesione min 5 cm ponad teren).

10. NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni w celu jej przystosowania do ruchu KR 2 i nośności 100 kN/oś..

10.1. Wzmocnienie nawierzchni jezdni istniejących

Po przeanalizowaniu wyników badań ugięć istniejącej nawierzchni jezdni i po wykonaniu stosownych obliczeń – na istniejącej zniszczonej jezdni przewidziano pogrubienie nawierzchni przy zachowaniu łącznej grubości warstw bitumicznych co najmniej 12 cm (zgodnie z „Katalogiem wzmocnień                           i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”).

Na pogrubieniu przewidziano wykonanie następujących warstw:

– warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70

(beton asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 11 mm do warstwy ścieralnej

z asfaltem 70/100) – grub. 4 cm,

– warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70

(beton asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 16 mm do warstwy wiążącej

z asfaltem 70/100) – grub. 4 cm,

– warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P 50/70

(beton asfaltowy grysowo-żwirowy o wymiarze największego kruszywa 16 mm

do warstwy wyrównawczej z asfaltem 70/100) – grub. min 4 cm (grubość zmienna).

Uwaga:

W celu zabezpieczenia nowej nawierzchni przed tzw. odbiciami na warstwie bitumicznej wyrównawczej należy ułożyć geosiatkę na następujących szerokościach:

- na całej szerokości poszerzenia,

- na istniejącej jezdni bitumicznej na szerokości min 1,00 m od krawędzi istniejącej jezdni.

-8-

10.2. Nawierzchnia nowej jezdni (na poszerzeniach)

Na pasach poszerzonej jezdni zaprojektowano nawierzchnię o łącznej grubości 62 cm

składającą się z następujących warstw:

- nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 11 S 50/70 (beton asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 11 mm

do warstwy ścieralnej z asfaltem 50/70) – grub. 4 cm,

- nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 16 W 50/70 (beton asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 16 mm

do warstwy wiążącej z asfaltem 50/70) – grub. 4 cm,

- nawierzchnia bitumiczna – warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 16 P 50/70 (beton asfaltowy grysowo-żwirowy o wymiarze największego kruszywa

16 mm do warstwy wyrównawczej z asfaltem 50/70) – grub. min 4 cm (o zmiennej grubości,

lecz nie mniejszej niż 4 cm),

- górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie

(mieszanki optymalnej 0/63 mm) – grub. 20 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem – chudy beton

Rm = 2,5 MPa – grub. 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego – grubość warstwy 10 cm.

10.3. Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni twardej

Nawierzchnia nowych zjazdów o nawierzchni twardej (przez chodnik lub od jezdni do bram                         w przypadku poprowadzenia chodnika przy ogrodzeniach) o łącznej grubości 36 cm składać się będzie                               z następujących warstw:

- 8 cm – betonowa kostka brukowa szara o grub. 8 cm,

- 3 cm – podsypka cementowo - piaskowa,

- 15 cm – podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem – chudy beton Rm = 2,5 MPa,

- 10 cm – warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego.

Uwaga: W przypadku przebudowy istniejących legalnych zjazdów pod kostką przekładaną

należy uzupełnić podbudowę j.w.

10.4. Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni nieulepszonej

Nawierzchnia tych zjazdów będzie miała grubość 35 cm tj.

- 10 cm – warstwa górna nawierzchni tłuczniowej,

- 15 cm – warstwa dolna nawierzchni tłuczniowej,

- 10 cm – warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego.

10.5. Pobocza

Pobocza drogi należy utwardzić kruszywem kamiennym (tłuczniem) o grubości warstwy 10 cm.

Szerokość pasa utwardzonego – 1,00 m lub 0,75 m brutto.

10.6. Nawierzchnia chodników

Konstrukcja ta o łącznej grubości 24 cm składać się będzie z następujących warstw:

- 6 cm – betonowa kostka brukowa szara o grub. 6 cm,

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa,

- 15 cm – podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego  cementem –

– gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa.

10.7. Krawężniki

- Przy jezdni – krawężniki betonowe uliczne wystające o wym. 20 x 30 cm – na ławie betonowej

C8/10 (B10) o wym. 35x15 cm z oporem 15x15 cm,

- przy zjazdach – krawężniki betonowe uliczne wtopione o wym. 15 x 30 cm – na ławie betonowej

C8/10 (B10) o wymiarach 25x15 cm.

10.8. Obrzeża

Przewidziano ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30 cm.

-9-

11. ODWODNIENIE

Projektowana jezdnia i inne elementy pasa drogowego odwadniane będą – z powodu znacznego wyniesienia wysokościowego pogrubionej nawierzchni bitumicznej – poprzez pobocza w przylegający teren położony znacznie niżej od korony drogi lub do rowów przydrożnych.

Wszystkie istniejące rowy zachowane w stanie szczątkowym zostaną odbudowane bądź oczyszczone.

Na całej długości drogi zaprojektowano wyprowadzenie rowów przydrożnych do rowów przy innych drogach lub do rowu melioracyjnego.

Wszystkie przepusty poprzeczne pod proj. drogą zaprojektowano z rur karbowanych PEHD  50 cm.

Zastosowanie większych średnic nie było możliwe ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu.

Pod zjazdami poprowadzonymi przez rowy należy ułożyć przepusty z rur karbowanych PEHD  40 cm.

11.1. Odcinek I – ulica Leśna w Wierzbicy

Na początkowym odcinku przewidziano wyprowadzenie rowów proj. drogi do pogłębionego rowu                   przy drodze wojewódzkiej Nr 744.

W tym celu konieczne jest wybudowanie poprzecznie pod proj. drogą przepustu o średnicy 50 cm (zastosowanie większej średnicy nie było możliwe).

Dalej aż do km 0,0+490,00 przewidziano wykonanie rowów obustronnych o spadku podłużnym zaledwie 0,05%.  Zastosowanie większych spadków nie było możliwe.  Sytuację ratuje występowanie                  w podłożu gruntowym gruntów chłonnych piaszczystych (piasek drobny o miąższości ca 0,5 – 1,1 m.

Od km 0,8+36,00 spadki rowów skierowano w kierunku Zalesic.

11.2. Odcinek II – droga przez wieś Zalesice od granicy ul. Leśnej do drogi powiatowej

Nr 3539 W

W celu zabezpieczenia wielu posesji przed zalewaniem wodą opadową na km 1,2+45,50 zaprojektowano przepust  50 cm, z którego woda skierowana zostanie do rowu odprowadzającego na km 1,7+32,00                    i dalej do istniejącego rowu melioracyjnego, który na pewnym odcinku powinien zostać pogłębiony.  Rów odprowadzający wykonać należy na odcinku o długości 80 m jako rów kryty  50 cm, a na pozostałych odcinkach jako rów odkryty.

Na działce Nr ew.158 przewidziano wybudowanie przepustu  50 cm.

Rów lewostronny pomiędzy poboczem i chodnikiem zaprojektowano jako trapezowy lub trójkątny                        z pochyleniem skarp 1:1.

Na ciągu rowu lewostronnego od km 1,8 do km 2,4 na długości 200 m przewidziano wykonanie rowu krytego  40 cm.  Na rowie krytym przewidziano wykonanie 4 studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm

i składających się z kręgu o wys. 1000 mm z dnem i kręgu o wys. 500 mm bądź 300 mm.

Studnie te rozstawione będą co 40 m.

Na tym samym odcinku na krawędzi jezdni należy ułożyć ściek w formie muldy betonowej

o wym. 50x50x15 cm (głębokość 3 cm).

Przed skrzyżowaniem z drogą 3539 W zaprojektowano przepust  50 cm odprowadzający wodę                      do pogłębionego rowu przy drodze 3539 W.

11.3. Odcinek III – droga przez wieś Zalesice od drogi powiatowej Nr 3539 W do końca wsi

Na początku tego odcinka przewidziano wykonanie rowu krytego  40 cm wyprowadzonego do przepustu  50 cm zaprojektowanego poprzecznie pod drogą Nr 3539 W.

Dalej wykonany zostanie wyłącznie rów prawostronny.

Na ciągu tego rowu na długości 19 i 137 m przewidziano wykonanie rowów krytych  40 cm.

oraz na tych odcinkach na krawędzi jezdni ścieku-muldy 50x50x15 cm.

Na rowie krytym wykonane zostaną 4 studnie rewizyjne 1200 mm – jak w p. 11.2.

Od km 2,9+18,00 spadki rowu skierowane zostaną w kierunku drogi łączącej Zalesice z Łączanami.

Ponieważ odległość jezdni od linii ogrodzeń północnych nie jest duża, zbytnie wyniesienie zjazdów                  i chodnika przyjezdniowego nie byłoby wskazane.  I dlatego na tym odcinku zaprojektowano przekrój daszkowy jezdni.

-10-

Północna połowa jezdni i chodnik odwadniana będzie przy pomocy studzienek wpustowych z kratkami ściekowymi.  Studzienka składać się powinna wyłącznie z osadnika o średnicy 500 mm

i wysokości 800 mm;  przykanalik  15 cm – wyprowadzony do rowu prawostronnego..

Łącznie przewidziano wybudowanie 12 studzienek wpustowych.

11.4. Odcinek IV – droga od wsi Zalesice do wsi Łączany

Na odcinku tym do przepustu  50 cm zlokalizowanym na km 3,4+48,00 przewidziano rowy dwustronne, a dalej do km 4,2+78,00, na którym zlokalizowano przepust  50 cm, wyłącznie rów lewostronny.  Wyprowadzenie rowów na tym odcinku proj. drogi – do rowów przy drodze powiatowej  Nr 3542 W we wsi Łączany.

11.5. Odwodnienie pasa drogowego:

a) Przepusty 50 cm – o dług. 8,00 m – 8 szt. (łączna dług. 64,00 m)

w następujących miejscach:

- km  0,0+25,00 – na odc. I,

- km  1,2+45,50 – na odc. II,

- km  1,7+32,00 – na odc. II,

- km  2,0+02,50 – na odc. II,

- km  2,3+93,00 – na odc. II,

- km  2,4+13,00 – na odc. II (pod drogą Nr 3539W),

- km  3,4+48,00 – na odc. IV,

- km  4,2+78,00 – na odc. IV.

b) Przepusty 0 cm pod zjazdami – 192 szt. – łączna dług. 1 224 m::

  - o dług. 12,00 m – 1+1+1 = 3 szt.,

  - o dług. 8,00 m – 12+9+6 = 27 szt.,

  - o dług. 6,00 m – 59+69+34 = 162 szt.

c) Rowy kryte 0 cm (rurociągi) o łącznej dług. 367 m tj.:

- na odc II   – 200 m – z 4 studniami rewizyjnymi,

- na odc. III – 19 + 137 m – z 4 studniami rewizyjnymi.

d) Studzienki wpustowe  50 cm na odc. III – 12 szt..

e) Rów odprowadzający wodę z pasa drogowego (na odc. II):

- Rów kryty 0 cm (rurociąg) – 80,00 m,

- Przepust 0 cm o dług. 6,00 m – 1 szt.,

- Rów odkryty nowy – 32+40 = 72 m,

- Pogłębienie rowu istniejącego – 24 m.

f) Ścieki przyjezdniowe betonowe typu mulda – 337 m.

11.6. Projektowane rowy przydrożne wyprowadzono do:

- pogłębionego rowu przy DW 744,

- projektowanego rowu odprowadzającego do rowu melioracyjnego

- pogłębionego rowu przy DP 3539 W,

- istniejącego rowu przy DP 3542 W.

-11-

12. ROBOTY ZIEMNE

W ramach robót ziemnych, które wykonane zostaną (z drobnymi wyjątkami) mechaniczne –                          – przewidziano wykonanie:

- korytowania pod poszerzenie jezdni i nowe elementy drogi,

- poszerzenia korony drogi pod pobocza i nowe chodniki,

- wykonanie rowów przydrożnych,

- wykonanie wykopów pod rowy kryte, przepusty pod drogami, studnie rewizyjne, studzienki wodościekowe i przykanaliki,

- zasypanie powyższych oniektów

- plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów,

- obsianie dna i skarp rowów trawą.

Ilości robót ziemnych:

- wykopy (wraz z rowami) – 4 129 m3,

- nasypy – 616 m3,

- koryto pod poszerza podbudowy – 2 140,15 m3,

- wykopy pod studnie, przepusty i rurociągi – 1 398,6 m3 (zasypanie - 1 268,27 m3

- koryta pod zjazdy i chodniki – podano w przedmiarze robót,

- wywóz zbędnego gruntu – podano w przedmiarze robót,

- plantowanie powierzchni:

- wykopów – 14 872 m2,

- nasypów – 1 849 m2,

- humusowanie i obsianie skarp i dna rowów – 16 721 m2.

Szczegółowe obliczenia ilości robót ziemnych zawarto w przedmiarze robót.

13. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

W ramach robót towarzyszących przewidziano:

a) przebudowę 3 stanowisk słupowych linii energetycznej na odcinku II w Zalesicach

(wg odrębnego opracowania projektowego firmy „VENTUS”),

b) regulacje pionowe istn. urządzeń uzbrojenia tj:

  - studzienek telefonicznych,

  - zaworów wodociągowych,

c) obsianie terenu trawą na warstwie 10 cm humusu - wg potrzeb (przyjęto pas

o średniej szerokości 1,00 m)..

14. ILOŚCI ROBÓT

Przewidywane ilości robót są następujące (dla całego zadania inwestycyjnego):

- krawężniki przyjezdniowe „20” – 935 m,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego i kruszywa – 4 445,30 m2,

- jezdnia bitumiczna (3 warstwy) – 23 643 m2,

- nawierzchnia dróg poprzecznych – 96,5 m2,

- krawężniki przy zjazdach – 1 365 m,

- zjazdy z kostki betonowej – 1 037 m2,

- zjazdy z kruszywa – 4 770 m2,

- chodniki – 2 803 m2,

- obrzeża – 2 187 m,

- pobocza utwardzone kruszywem – 4 598 m2,

-12-

15. ORGANIZACJA RUCHU

Na odcinku II w Zalesicach poprowadzony wzdłuż linni ogrodzeń chodnik należy zabezpieczyć                        od strony rowu poprzez wykonanie balustrady dla pieszych U-11a.

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.