„  F I I N ”     FIRMA  INŻYNIERSKA  INWESTYCJE – NIERUCHOMOŚCI

| mgr inż. Lech Zieliński |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

05-123 Chotomów  k/ Warszawy

ul. gen. Lucjana Żeligowskiego  27 / 6

REGON: 010926037     NIP: 522-101-46-12

tel. (22) 772-22-20,  fax  (22) 772-28-36

tel. kom. 508-663-548

Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory, przygotowanie inwestycji, kontrakty wg FIDIC;

specjalność – budownictwo komunikacyjne: drogi i ulice, inżynieria ruchu, linie kolejowe, obiekty inżynierskie

Egz. Nr 2                                                                                       Umowa: Nr PZD-I.273.38.2011

+ Aneks Nr 1

Zamawiający:                Powiat Radomski

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

w Radomiu

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

OPRACOWANIE  PROJEKTOWE

###### Stadium:                            PROJEKT  BUDOWLANY

##### Inwestycja – obiekt:                                    Droga powiatowa Nr 3541 W

##### od drogi 744 – Zalesice

##### Temat opracowania:

##### OBLICZENIE  KONSTRUKCJI

##### NAWIERZCHNI  JEZDNI

##### DROGI POWIATOWEJ  NR 3541 W

##### OD  DROGI 744 – ZALESICE

##### W GMINIE WIERZBICA, POW. RADOMSKI

##### Branża: Drogowa

podpis

– opracował:          mgr inż. Lech Zieliński

upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

w zakresie dróg – wyk. Nr 31/75 i proj. St-967/76                   ..............................................                                                    ____________________________________________________________________________________

Właściciel „FIIN” – mgr inż. Lech Zieliński                                     ..............................................

Chotomów – 28 listopada 2011 r.

-1-

A) OBLICZENIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI JEZDNI

Obliczenia wzmocnienia nawierzchni bitumicznej jezdni wykonano na podstawie „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” wydanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów i zatwierdzonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych zarządzeniem Nr 4                                             z dnia 23.02.2001 r.

1. Pomiar ugięć

Pomiaru ugięć sprężystych dokonano ugięciomierzem belkowym Benkelmana w dniu 24.09.2011 r.                przy temperaturze nawierzchni 15 st.C. i powietrza 17 st.C.

Ugięcia sprężyste Us zawarte były w przedziale 0,22 – 1,34 mm.

2. Założenia do projektowania

Przyjęto następujące założenia do projektowania:

a) średni dobowy ruch w pierwszym roku po oddaniu do ruchu przebudowanej drogi

- przyjęto SDR100o = 50 osi 100 kN / dobę / pas obliczeniowy

(wartość maksymalna dla KR2 to 70 osi),

b) roczny wzrost ruchu p = 5%,

c) ugięcie średnie:

- na odcinku I – od km 0+000 do km 1+400   – Uśred = 0,50 mm,

- na odcinku II – od km 1+400 do km 1+800  – Uśred = 0,72 mm,

- na odcinku III – od km 1+800 do km 2+500 – Uśred = 0,50 mm,

- na odcinku IV – od km 2+500 do km 3+050 – Uśred = 0,31 mm,

- na odcinku V – od km 3+050 do km 4+290   – Uśred = 0,82 mm;

d) odchylenie standardowe ugięć:

- na odcinku I – od km 0+000 do km 1+400   – Su= 0,2mm,

- na odcinku II – od km 1+400 do km 1+800 – Su= 0,2 mm,

- na odcinku III – od km 1+800 do km 2+500 – Su= 0,2 mm,

- na odcinku IV – od km 2+500 do km 3+050 – Su= 0,07 mm,

- na odcinku V – od km 3+050 do km 4+290  – Su= 0,2 mm,

e) temperatura nawierzchni w czasie pomiarów T = 15 st.C,

f) pomiary wykonano jesienią tj. 24.09.2011 r.,

g) podbudowa istniejącej nawierzchni – tłuczeń,

h) obliczeniowy okres eksploatacji drogi po wykonaniu wzmocnienia – 20 lat,

i) droga jednojezdniowa, dwupasowa.

3. Obliczenia

3.1. Obliczenie ruchu całkowitego w okresie eksploatacji

Całkowity ruch w okresie obliczeniowym przy założeniu, że:

- długość okresu obliczeniowego t obl = 20 lat,

- względny przyrost ruchu w jednym roku  p = 5% = 0,05;

Ruch całkowity w okresie obliczeniowym:

N całk = 365 * f1 * SDR100o * C

gdzie

- współczynnik obliczeniowy pasa ruchu f1 = 0,50

- dla dolnego progu KR2 przyjęto SDR100o = 15 osi

- współczynnik akumulacji ruchu  C = [(1+p) tobl –1] / p = [(1+0,05)20 – 1] / 0,05 = 33,06

-2-

N całk = 365 * f1 * SDR100o * C = 365 * 0,50 * 15 *33,06 = 90 502 osi =

= ~ 3 * 105 osi  100 kN / dobę / pas

Kategoria ruchu – KR2.

3.2. Obliczenie ugięcia miarodajnego

Ugięcie miarodajne  Um = Uśred  + 2 * Su

gdzie

Uśred - ugięcie średnie Uśred

Su - odchylenie standardowe ugięć

Ugięcia miarodajne na poszczególnych odcinkach:

- odcinek I    – Um = 0,50 + 2 * 0,2 = 0,90 mm

- odcinek II   – Um = 0,72 + 2 * 0,2 = 1,12 mm

- odcinek III  – Um = 0,50 + 2 * 0,2 = 0,90 mm

- odcinek IV  – Um = 0,31 + 2 * 0,07 = 0,45 mm

- odcinek V   – Um = 0,82 + 2 * 0,2 = 1,22 mm

3.3. Obliczenie ugięcia obliczeniowego

Ugięcie obliczeniowe = Uobl = Um * fT * fs * fp

gdzie przyjęto następujące współczynniki:

- współczynnik temperaturowy fT = 1 + 0,02 * (20-T) = 1+0,02*(20-15) = 1,10

- współczynnik sezonowości – przyjęto fs = 1,5 (pomiary wykonano wczesną jesienią)

- współczynnik sztywności podbudowy fp = 1,0 – podbudowa tłuczniowa

Ugięcia obliczeniowe na poszczególnych odcinkach:

- odcinek I    – Uobl = 0,90 * 1,10 * 1,5 * 1,0 = 1,49 mm

- odcinek II   – Uobl = 1,12 * 1,10 * 1,5 * 1,0 = 1,85 mm

- odcinek III  – Uobl = 0,90 * 1,10 * 1,5 * 1,0 = 1,49 mm

- odcinek IV  – Uobl = 0,45 * 1,10 * 1,5 * 1,0 = 0,74 mm

- odcinek V   – Uobl = 1,22 * 1,10 * 1,5 * 1,0 = 2,01 mm

3.4. Wymagana grubość zastępcza nakładki

Dla

N całk = 3 * 105 osi  100 kN / dobę / pas

Na str. 47 katalogu KWiRNPiP – odczytano z nomogramu

grubość zastępczą nakładki H zast.wym.

na poszczególnych odcinkach:

- odcinek I    – H zast.wym. = 10 cm,

- odcinek II   – H zast.wym. = 16 cm,

- odcinek III  – H zast.wym. = 10 cm,

- odcinek IV  – H zast.wym. = < 8 cm,

- odcinek V   – H zast.wym. = 18 cm.

Łączna grubość warstw bitumicznych H:

- odcinek I     – H = 5 cm,

- odcinek II   – H = 8 cm,

- odcinek III  – H = 5 cm,

- odcinek IV  – H < 4 cm,

- odcinek V   – H = 9 cm.

W tablicy 17 „Katalogu” podano minimalną grubość pakietu warstw asfaltowych.

dla ruchu KR2 – H min  = 12 cm.

-3-

3.5. Układ warstw wzmacniajacych

Przyjęto nawierzchnię:

- warstwa ścieralna – mieszanka SMA 0/12,8 – 4 cm,

- warstwa wiążąca –  beton asfaltowy 0/20 – 5 cm,

- warstwa wyrównawcza – mieszanka mineralno- bitumiczna żwirowo-piaskowa

o minimalnej grubości 3 cm.   .

Razem: 12 cm.

3.6. Sprawdzenie grubości zastępczej nakładki dla maksymalnego obciążenia ruchem

Dla maksymalnej liczby osi obliczeniowych dla KR2  tj. 70 osi/dobę/pas

N całk = 500 000 = 5 * 105 osi  100 kN / dobę / pas

Na str. 47 katalogu KWiRNPiP – odczytano z nomogramu

grubość zastępczą nakładki H zast.wym. na poszczególnych odcinkach:

- odcinek I    – H zast.wym. = 16 cm,  H = 8 cm,

- odcinek II   – H zast.wym. = 24 cm,  H = 12 cm,

- odcinek III  – H zast.wym. = 16 cm,  H = 8 cm,

- odcinek IV  – H zast.wym. = < 8 cm,  H = 4 cm,

- odcinek V   – H zast.wym. = 26 cm,   H = 13 cm.

-4-

B) NAWIERZCHNIA

Na życzenie Zamawiającego zaprojektowano pogrubienie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni                  w celu jej przystosowania do ruchu KR 2 i zapewnienia odpowiedniej nośności w perspektywie 20 lat.

a) Pogrubienie nawierzchni jezdni istniejącej

Wg tabeli 17 „Katalogu wzmocnień” – minimalna grubość pakietu warstw asfaltowych (ułożonych na warstwach „nieasfaltowych”) nie może być mniejsza niż 12 cm i dlatego zmodyfikowano układ warstw wzmacniających.

Na istniejącej zniszczonej nawierzchni bitumicznej po wykonaniu frezowania na głębokość 2 cm

Przewidziano nakładki o łącznej grubości min 12 cm:

- 4 cm – nawierzchnię bitumiczną – warstwę ścieralną asfaltową z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 0/12,8 mm o strukturze zamkniętej,

- 5 cm – nawierzchnię bitumiczną – warstwę wiążącą z betonu asfaltowego grysowego 0/20                           o strukturze częściowo zamkniętej – grub. 5 cm,

- 3 cm – nawierzchnię bitumiczną – warstwę wyrównawczą asfaltową z mieszanki mineralno-                           - bitumicznej żwirowo-piaskowej – grub. min 3 cm.

Miejscowo należy wykonać dodatkowe warstwy wyrównawcze o zmiennej grubości w celu zapewnienia odpowiednich spadków poprzecznych.

b) Nawierzchnia jezdni na poszerzeniach

Nawierzchnię na poszerzeniach zaprojektowano w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430),

- Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

Nawierzchnia ta o łącznej grubości 50 cm składać się będzie z następujących warstw:

- 4 cm – nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna asfaltowa z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 0/12,8 mm o strukturze zamkniętej,

- 5 cm – nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego 0/20                           o strukturze częściowo zamkniętej,

- min 3 cm – warstwy wyrównawczej asfaltowej z mieszanki mineralno-bitumicznej żwirowo-piaskowej

(o zmiennej grubości lecz nie mniejszej niż 3 cm),

- 8 cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa górna,

- 20 cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna,

- 10 cm – warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego.