„  F I I N ”     FIRMA  INŻYNIERSKA  INWESTYCJE – NIERUCHOMOŚCI

| mgr inż. Lech Zieliński |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

05-123 Chotomów  k/ Warszawy

ul. gen. Lucjana Żeligowskiego  27 / 6

REGON: 010926037     NIP: 522-101-46-12

tel. (0-22) 772-22-20,  fax  (0-22) 772-28-36

tel. kom. 0-508-663-548

Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory, przygotowanie inwestycji, kontrakty wg FIDIC;

specjalność – budownictwo komunikacyjne: drogi i ulice, inżynieria ruchu, linie kolejowe, obiekty inżynierskie

Egz. Nr                                                                                        Umowa: Nr PZD-I.273.38.2011

+ Aneks Nr 1

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

w Radomiu

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

OPRACOWANIE  PROJEKTOWE

###### Stadium:                           STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

##### Inwestycja – obiekt:        Droga powiatowa Nr 3541 W od drogi 744 – Zalesice

##### w Gminie Wierzbica, powiat radomski

##### Temat opracowania:

##### PROJEKT  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

##### NA  PRZEBUDOWANEJ

##### DRODZE  POWIATOWEJ  NR 3541 W

##### OD  DROGI  NR 744 – ZALESICE

W GMINIE WIERZBICA, POWIAT RADOMSKI

(CPV:  45233290-8,  45233221-4)

##### Branża: OR

Zespół autorski:                                                                                           podpisy

– opracowała:    inż. Grażyna Zielińska                                     ...............................................

– projektował:   mgr inż. Lech Zieliński

uprawnienia budowlane drogowe

wyk. Nr 31/75 i proj. St-967/76                                 ..............................................                                  ________________________________________________________________________________

Właściciel „FIIN” – mgr inż. Lech Zieliński                             ..............................................

Chotomów – 28 listopada 2011 r.

Umowa: Nr PZD-I.273.38.2011 + Aneks Nr 1

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

##### PROJEKT  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

NA  PRZEBUDOWANEJ

DRODZE  POWIATOWEJ  NR 3541 W

##### OD  DROGI  744  –  ZALESICE

##### W GMINIE WIERZBICA, POWIAT RADOMSKI

Spis załączników:

- Opis techniczny

2.        Zestawienie znaków:

  - pionowych projektowanych,

  - pionowych istniejących (pozostawionych),

  - pionowych do usunięcia,

  - poziomych projektowanych.

3.     Opinie - zatwierdzenia:

3.1. Opinia wydana przez Urząd Gminy Wierzbica.

3.2. Opinia wydana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Policji w Radomiu..

3.3. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.

4.       Rysunki:

- Nr 1 – Plan orientacyjny (1: 125 000, 1:10 000)

- Nr 2 – Plan sytuacyjny oznakowania – odcinek I  (1:1 000)

- Nr 3 – Plan sytuacyjny oznakowania – odcinek II  (1:1 000)

- Nr 4 – Plan sytuacyjny oznakowania – odcinek III  (1:1 000)

- Nr 5 – Plan sytuacyjny oznakowania – odcinek IV  (1:1 000)

- Nr 6 – Plan sytuacyjny oznakowania skrzyżowania drogi Nr 3541 W

z drogą Nr 3539 W  (1:500)

-1-

Umowa: Nr PZD-I.273.38.2011 + Aneks Nr 1

Zamawiający:                       i

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

OPIS  TECHNICZNY

#### DO  PROJEKTU  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

##### NA  PRZEBUDOWANEJ

##### DRODZE   POWIATOWEJ   NR 3541 W

##### OD  DROGI  744  –  ZALESICE

##### W GMINIE WIERZBICA, POWIAT RADOMSKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Umowa Nr PZD-I.273.38.2011 z dnia 28.06.2011 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 24.11.2011 r. –

– zawarte z Zamawiającym tj. PZDP w Radomiu.

  - Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 – opracowane

w m-cach VII-X.2011 r. przez geodetę uprawnionego mgra inż. Marcina Biernata z Radomia.

  - Projekt budowlany i wykonawczy „Przebudowy drogi powiatowej Nr 3541 W

od drogi 744 – Zalesice” – oprac. FIIN.

1.4. Inwentaryzacja urządzeń drogowych i zagospodarowania terenu w pasie drogowym –

wykonana przez „FIIN” w m-cach VII - VIII.2011 r.

1.5. Uzgodnienia z Zamawiającym.

1.6.  Akty prawne:

1.6.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58,                       poz. 515 z późn. zm.)

1.6.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

1.6.3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170,                      poz. 1393).

1.6.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,                       poz. 2181).

1.6.5. Załączniki Nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach –                                              – załącznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

  - Opracowanie projektowe wykonano na zamówienie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych                  w Radomiu w celu właściwego oznakowania drogi powiatowej Nr 3541 W po jej przebudowie.

-2-

  - Zakres robót.

  - W niniejszym projekcie uwzględniono oznakowanie istniejące:

- niektóre znaki pionowe (w dobrym stanie) pozostawiono bez zmian, a oznakowanie uzupełniono o nowe znaki, które znajdują zastosowanie przy oznakowaniu przebudowanej drogi,

- zbędne znaki pionowe zostaną usunięte,

- znaki poziome zostaną wykonane na nowo (obecnie brak oznakowania poziomego).

2.4. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót – załączono w osobnych oprawach.

2.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załączono w osobnych oprawach.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Droga powiatowa Nr 3541 W znajduje się w gminie Wierzbica w południowej części powiatu radomskiego i łączy drogę wojewódzką Nr 744 z drogą powiatową Nr 3542 W we wsi Łączany.

Droga Nr 3541 W jest:

- ulicą Leśną w Wierzbicy na odcinku od drogi Nr 744 do wsi Zalesice (do km 1+250),

- drogą prowadzącą przez teren zabudowany wsi Zalesice (do km 3+330),

- drogą prowadzącą przez pola od zabudowań wsi Zalesice do drogi powiatowej Nr 3254 W

we wsi Łączany ( do km 4+300).

4. STAN ISTNIEJĄCY

4.1. Warunki gruntowo wodne

Wiercenia geotechniczne wykonane zostały przez firmę ROAD TECHNOLOGIES, Legionowo,

ul. Graniczna 6.

We wszystkich badanych otworach, które wykonano w rowach przydrożnych i na poboczu,  stwierdzono dość korzystne warunki gruntowo-wodne.

I tak, pod warstwą humusu o miąższości 0,1 – 0,2 m występują piaski drobne o miąższości warstwy 0,5 – 1,1 m.

Pod nimi zalega piasek gliniasty lub glina piaszczysta.

Do głębokości 3,00 m ppt. wody gruntowej nie nawiercono.

4.2. Pasy drogowe

4.2.1. Ulica Leśna w Wierzbicy

W pasie drogowym pierwszego odcinka proj. drogi znajduje się:

- dwupasowa jezdnia bitumiczna o szerokości 4,60 – 5,00 m, zniszczona z licznymi nierównościami                   i bardzo nierównymi krawędziami,

- kilka wjazdów bramowych i zjazdów do posesji zostało utwardzonych przez właścicieli posesji

(kostka betonowa, beton, grys, żwir),

- liczne zjazdy nieutwardzone do posesji,

- liczne nieurządzone zjazdy do pól,

- szczątkowe odwodnienie tj. zanieczyszczone rowy przydrożne z nielicznymi przepustami 40 cm

pod zjazdami.

- zaniedbane i porośnięte trawą pobocza.

Uzbrojenie:

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie:

- linie energetyczne: zasilająca i oświetleniowa (ze słupami oświetleniowymi),

- przewody i studnie telefoniczne,

- wodociąg.

-3-

Roślinność:

W pasach terenu przylegających do jezdni występują liczne drzewa i krzewy.

Roślinność ta nie będzie stanowiła istotnej przeszkody w prowadzeniu przebudowy drogi.

Nieliczne kolidujące z przebudową drzewa i krzewy zostaną usunięte – sporządzone będzie opracowanie dotyczące gospodarki drzewostanem.

4.2.2. Droga przez wieś Zalesice

W pasie drogowym drugiego odcinka drogi znajduje się:

- dwupasowa jezdnia bitumiczna o szerokości 4,00 – 5,00 m, zniszczona z licznymi nierównościami                   i bardzo nierównymi krawędziami,

- kilka wjazdów bramowych i zjazdów do posesji zostało utwardzonych przez właścicieli posesji

(kostka betonowa, beton, grys, żwir),

- liczne zjazdy nieutwardzone do posesji,

- liczne nieurządzone zjazdy do pól,

- szczątkowe odwodnienie tj. zanieczyszczone rowy przydrożne z nielicznymi przepustami 40 cm

pod zjazdami.

- zaniedbane i porośnięte trawą pobocza.

Uzbrojenie:

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie:

- linie energetyczne: zasilająca i oświetleniowa (ze słupami oświetleniowymi za ogrodzeniami),

- przewody i studnie telefoniczne,

- wodociąg.

Roślinność:

W pasach terenu przylegających do jezdni występują liczne drzewa i krzewy.

Roślinność ta nie będzie stanowiła istotnej przeszkody w prowadzeniu przebudowy drogi.

Nieliczne kolidujące z przebudową drzewa i krzewy zostaną usunięte – sporządzone będzie opracowanie dotyczące gospodarki drzewostanem.

4.2.3. Droga od wsi Zalesice do wsi Łączany

W pasie drogowym trzeciego odcinka drogi (prowadzącej przez pola) znajduje się:

- dwupasowa jezdnia bitumiczna o szerokości 4,00 – 5,50 m, zniszczona z licznymi nierównościami                   i bardzo nierównymi krawędziami,

- szczątkowe odwodnienie tj. zanieczyszczone rowy przydrożne,

- zaniedbane i porośnięte trawą pobocza.

Uzbrojenie:

Jedyne uzbrojenie podziemne stanowi wodociąg po stronie wschodniej jezdni.

Roślinność:

Drzewa i krzewy nie występują.

4.3. Skrzyżowania

Na ciągu drogi powiatowej Nr 3541 W występują następujące skrzyżowania:

- na początku trasy poza zakresem robót – trójwlotowe skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 744,

- na km 2,4+13,30 czterowlotowe skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3539 W,

- na końcu przebudowy – trójwlotowe skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3542 W.

-4-

5. ISNIEJĄCE OZNAKOWANIE

5.1. Istniejące oznakowanie pionowe

Na drodze Nr 3541 W istnieje oznakowanie pionowe.  Niektóre znaki znajdują się w dobrym stanie i mogą pozostać.  Natomiast znaki zniszczone należy usunąć.

Wykaz tych znaków podano w zestawieniu istniejących znaków i zestawieniu znaków pionowych do usunięcia.

5.2. Istniejące oznakowanie poziome

Na drodze Nr 3541 W oznakowanie poziome nie istnieje.

5. ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

Zbędne znaki pionowe zostana zlikwidowane – zgodnie z „Zestawieniem znaków pionowych do usunięcia”.

6. ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU

Zgodnie z życzeniem Zamawiającego zostaną zachowane obecne zasady organizacji na skrzyżowaniach.

Droga Nr 3541 W po przebudowie będzie podporządkowana na skrzyżowaniach:

  - z drogą wojewódzką Nr 744 w Wierzbicy,

  - z drogą powiatową Nr 3539 W w Zalesicach,

  - z drogą powiatową Nr 3542 W w Łączanach.

7. PROJEKTOWANE  OZNAKOWANIE  PIONOWE

Pełny wykaz projektowanego oznakowania pionowego zawierają zestawienia znaków pionowych projektowanych i istniejących do pozostawienia.

Do wykonania znaków A-7 i D-6 należy użyć folii odblaskowej typu 2.

Pozostałe znaki wyprodukowane będą przy użyciu folii typu 1.

8. PROJEKTOWANE  OZNAKOWANIE  POZIOME

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Pełny wykaz projektowanego oznakowania poziomego zawiera „Zestawienie”.

9. TERMIN PROWADZENIA ROBÓT.

Przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych w II kw. 2012 r. i zakończenie robót                              w III lub IV kw. 2010 r.

10. UWAGI  I  ZALECENIA.

a) Znaki zamocować na sztycach lub słupach – wg projektu.

b) Przed przystąpieniem do wykonywania prac – zawiadomić zarządcę drogi.

c) Pracownicy wykonujący roboty w pasie drogowym – powinni być ubrani w kamizelki odblaskowe.

d) Roboty wykonywać w porze dziennej.

e) Po zakończeniu robót – teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

ZESTAWIENIE ZNAKÓW:

Zestawienie projektowanych znaków pionowych

| L.p. | Symbol | Znaczenie znaku | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-1 | Niebezpieczny zakręt w prawo | szt. | 1 |
| 2 | A-2 | Niebezpieczny zakręt w lewo | szt. | 1 |
| 3 | A-7 | Ustąp pierwszeństwa | szt. | 3 |
| 4 | A-17 | Dzieci | szt. | 3 |
| 5 | D-1 | Droga z pierwszeństwem | szt. | 1 |
| 6 | D-6 | Przejście dla pieszych | szt. | 2 |
| 7 | D-42 | Obszar zabudowany | szt. | 2 |
| 8 | D-43 | Koniec obszaru zabudowanego | szt. | 2 |
| 9 | E-17a | Miejscowość „Wierzbica” | szt. | 1 |
| 10 | E-17a | Miejscowość „Zalesice” | szt. | 1 |
| 11 | E-18a | Koniec miejscowości „Wierzbica” | szt. | 1 |
| 12 | E-18a | Koniec miejscowości „Zalesice" | szt. | 1 |
| 13 | T-27 | Przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci | szt. | 4 |
| 14 | U-3a | Tablica prowadząca pojedyńcza „w prawo” | szt. | 1 |
| 15 | U-3b | Tablica prowadząca pojedyńcza „w lewo” | szt. | 1 |
| 16 |  | Słupki do znaków | szt. | 21 |

Zestawienie istniejących znaków pionowych (pozostawionych)

| L.p. | Symbol | Znaczenie znaku | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-7 | Ustąp pierwszeństwa | zt. | 2 |
| 2 | A-17 | Dzieci | szt. | 1 |
| 3 | D-1 | Droga z pierwszeństwem | szt. | 1 |
| 4 | D-6 | Przejście dla pieszych | zt. | 2 |
| 5 | D-42 | Obszar zabudowany | szt. | 1 |
| 6 | D-43 | Koniec obszaru zabudowanego | szt. | 1 |
| 7 | E-4 | Drogowskaz dwustronny „2 Zalesice” | szt. | 1 |
| 8 | E-17a | Miejscowość „Łączany” | zt. | 1 |
| 9 | E-18a | Koniec miejscowości „Łączany” | szt. | 1 |
| 10 | T-6c | Rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (na drodze podporządkowanej) | szt. | 1 |

Zestawienie znaków pionowych do usunięcia

| L.p. | Symbol | Znaczenie znaku | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-1 | Niebezpieczny zakręt w prawo | szt. | 1 |
| 2 | A-7 | Ustąp pierwszeństwa | szt. | 2 |
| 3 | B-18 | Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t | szt. | 2 |
| 4 | D-42 | Obszar zabudowany | szt. | 2 |
| 5 | D-43 | Koniec obszaru zabudowanego | szt. | 2 |
| 6 | E-17a | Miejscowość „Wierzbica” | szt. | 2 |
| 7 | E-17a | Miejscowość „Zalesice” | szt. | 1 |
| 8 | E-18a | Koniec miejscowości „Zalesice" | szt. | 1 |
| 9 | Tabliczka | „Nie dotyczy dojazdu do posesji i autobusów” – – umieszczona pod znakiem B-18 | szt. | 2 |
| 10 |  | Słupki do znaków | szt. | 13 |

Zestawienie projektowanych znaków poziomych

| L.p. | Symbol | Znaczenie znaku | Długość | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-7c | Linia krawędziowa - przerywana wąska | 7 230 m | 433,80 m2 |
| 2 | P-7d | Linia krawędziowa – ciągła wąska | 233 m | 27,96 m2 |
| 3 | P-10 | Przejście dla pieszych | 10,50 m | 21,00 m2 |
| 4 | P-13 | Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów | 18,00 m | 4,73 m2 |
| 5 | P-14 | Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów | 5,25 m | 1,97 m2 |