PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3534W

MAKOWIEC - RAWICA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

SPIS TREŚCI:

- OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

a.1. kLAUZULA KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA………………………...…………………….….……...4

A.2. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ

Z KSEROKOPIĄ PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA………………………………………………………………………………………..……..6

ZaŁ NR. A.3.	5

1.	Dane ogólne	6

1.1	Podstawa opracowania	6

1.2	Przedmiot opracowania	7

1.3	Cel i zakres opracowania	7

2.	Stan istniejący	8

3.	RozwiązaniE PROJEKTOWE	8

3.1	Założenia projektowe	8

3.2	KONSTRUKCJe	13

3.3	ODWODNIENIE	14

ZAŁ. NR. A.1.

KLAUZULA Nr KAT 001

poprawności i kompletności wykonania zadania

Mostostal Projekt Rzeszów Sp. Zo.o. ul. Geodetów 1,35-328 Rzeszów

oświadcza, że wykonana dokumentacja techniczna p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica.

objęta umową z dnia 14.04.2011r. stanowi komplet zlecony przez Zamawiającego, została opracowana prawidłowo i zgodnie z umową, przepisami Prawa Budowlanego, Opisem Przedmiotu Zamówienia i powołanymi w nim przepisami oraz  warunkami technicznymi i wiedzą techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant branży drogowej:		Sprawdzający branży drogowej:

mgr inż. Mateusz Królicki 		mgr inż. Wojciech Jóźwiak

…………………….								  ……………………………………..

(miejscowość i data)     		  (podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

ZaŁ NR. A.3.

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

# Dane ogólne

## Podstawa opracowania

Podstawą formalną opracowania jest:

- Umowa nr PZD-I.273.21.2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Radomiu, a Pracownią Projektową Mostostal Projekt Rzeszów Sp. z o.o.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534 R Makowiec Rawica”

Przy wykonaniu projektu korzystano z następujących norm, przepisów, instrukcji 
i piśmiennictwa technicznego:

Przepisy i instrukcje:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie MI z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporządzenie MI z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80 poz.717.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity z DZ.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).

Piśmiennictwo techniczne i pozostałe opracowania:

- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3534 R Makowiec Rawica”, „GEO-HAR” ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH, 35-111 Rzeszów, ul. Sportowa 8/57

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych – część I; Warszawa 2001 r.

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych – część II – ronda; Warszawa 2001 r.

- Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych; Warszawa 1997 r.

- Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – WT-1 Kruszywa 2008,

- Wymagania Techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008,

- Wymagania Techniczna, Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych – WT-3 Emulsje asfaltowe 2009,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 219, poz. 1864).

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg,

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt „Przebudowy drogi powiatowej nr 3534W Makowiec Rawica”

## Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest poprawa przejezdności drogą powiatową, poprawa komunikacji dróg sąsiadujących z drogą, poprawa odwodnienia drogi, a także poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika oraz przejść dla pieszych.

Zakres opracowania w zakresie przebudowy drogi obejmuje jej odcinek od km 0+010,15 do km 5+954,84. W skład przebudowy wchodzić będzie m.in poszerzenie istniejącej jezdni, wykonanie chodnika dla pieszych, przebudowa skrzyżowań, zaprojektowanie właściwego odwodnienia drogi, a także przebudowa infrastruktury technicznej.

# Stan istniejący

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w na terenie Gminy Skaryszew i przechodzi przez miejscowości Makowiec, Maków, Bogusławice, Kazimierówka. W stanie istniejącym w miejscu projektowanego przedsięwzięcia znajduje się droga powiatowa. Droga spełnia funkcję drogi dojazdowej do prywatnych posesji. Droga posiada przekrój drogowy – bitumiczna jezdnia o szerokości ok. 5,0 m oraz obustronne ziemne pobocza. Po obydwu stronach na odcinku drogi występują rowy otwarte są one jednak zamulone i niedrożne w czasie opadów zalegają w nich wody. Wzdłuż ulicy występują skrzyżowania z dogami gminnymi oraz drogami wewnętrznymi.

Droga położona jest w terenie płaskim. Na całym odcinku niweleta posiada niewielkie spadki podłużne. W planie sytuacyjnym drogę stanowią odcinki proste oraz łuki kołowe.

# RozwiązaniE PROJEKTOWE

## Założenia projektowe

Drogę powiatową zaprojektowano klasy „G” o długości 2420,57m.

Rozpoczyna się ona nawiązaniem sytuacyjnym i wysokościowym do drogi krajowej nr 9 i kończy się skrzyżowaniem z drogą powiatową w km 2+430,72. Po wschodniej stronie ulicy zaprojektowany został chodnik od km 0+015,62 do km 1+830,67 oraz od km 2+274,61 do km 2+430,72, który na większej części drogi będzie posiadał szerokość 2,00m odcinkowo zawężony do 1,5m. Na odcinku szlakowym zaprojektowane zostało pobocze o nawierzchni z kruszywa, o zmiennych szerokościach  na odcinku do km 2+430,72 1,25m natomiast na dalszym odcinku 1,0m

Budowa i przebudowa rowów będzie miała miejsce na odcinku od km 0+099,00 do km 1+813,00 i od km 1+867,91 do km 5+952 – strona lewa oraz od km 1+830,50 do km 2+075,00 i od km 2+118,00 do km 5+952 - strona prawa.

Rowy drogowe otwarte o pochyleniu skarp minimum od 1:1 do 1:1,5 oraz szerokości dna 40 cm (rowy trapezowe).

Ponadto z uwagi na budowę chodników zostanie zlikwidowany rów po stronie prawej od  km 0+133,00 do km 1+605,34.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwadnianej nawierzchni  drogi w miejscach występowania chodnika odbywać się będzie poprzez wpusty uliczne /studzienki ściekowe Ø 600 mm z osadnikami o h = 0,95 m/, a następnie poprzez system przykanalików do projektowanych rowów.

Od km 0+008,30 do km 0+097,70 oraz na odcinku od km  4+772,00 do km 4+888,00 wykonany zostanie prefabrykowany ściek betonowy  typu „mulda” przy krawędzi jezdni po lewej stronie drogi. Ponadto w miejscach gdzie pochylenie skarp rowów będzie wynosiło 1:1 skarpy i dno rowów zostaną zabezpieczone drobnowymiarowymi elementami prefabrykowanymi. W miejscach gdzie rowy będą miały pochylenie 1:1,5 i zlokalizowane będą wyloty przykanalików skarpy, przeciwskarpy rowów należy umocnić na długości 0,6m, natomiast dno rowów należy umocnić na dł ok. 1.0m

W km  0+019,50 po stronie prawej w celu odprowadzenia wody z jezdni zaprojektowano ścieki podchodnikowe. Należy je wykonać z prefabrykowanych krawężników betonowych na których ułożone zostaną płytki chodnikowe.

W miejscach gdzie nie ma zatok autobusowych lecz jedynie perony przystankowe, perony te należy wykonać w odległości 0,5m od zaprojektowanej krawędzi jezdni.

W ramach prac związanych z przebudową drogi wykonana zostanie przebudowa istniejących obiektów inżynierskich w ciągu planowanej inwestycji. Ponadto wykonane zostaną nowe obiekty umożliwiające swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych z planowanej inwestycji.

W ramach zadania wykonane zostaną nowe obiekty:

P-1 w km 0+314,42, P-2 w km 1+615,93, P-8 w km 4+758,36,

W ramach zadania przebudowane zostaną istniejące przepusty:

P-3 w km 1+914,35, P-4 w km 2+077,66, P-5 w km 2+358.70, P-7, km 3+454.39, P-12, km 5+531.00

Pozostałe przepusty pod drogą powiatową zostaną wyremontowane.

Ponadto w ramach prac wymienione lub wybudowane zostaną przepusty pod zjazdami. Pod nowymi zjazdami wybudowane zostaną nowe przepusty. Średnica przepustów pod zjazdami wyniesie od 40 cm do 60 cm. Przepusty wykonane zostaną z PEHD, zakończone zostaną żelbetowymi murkami prefabrykowanymi.

Poniżej opisano podstawowe dane dla poszczególnych przepustów.

P– 1, km 0+314.42 – wybudowany od nowa (zmiana lokalizacji),

- Istn.  śr. 400, km 0+318.42,

- Nowy, śr. 500, HDPE, dł. 11.15m,

- Projektowane ścianki czołowe: beton B30;

- Projektowana rzędna wlotu: 186.12;

- Projektowana rzędna wylotu: 186.05;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: płyta ażurowa typu krata 60x40x10 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

P-2, km 1+615,93 – nowy

- Istn., brak,

- Nowy, śr. 500, HDPE, dł. 11.15m,

- Projektowane ścianki czołowe: beton B30;

- Projektowana rzędna wlotu: 184.52;

- Projektowana rzędna wylotu: 184.46;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: płyta ażurowa typu krata 60x40x10 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

P-3,  km 1+914.35 – istn.  przepust – wydłużony o jeden element prefabrykowany

- Istn. śr 600, pref. żelbet.

- Istniejący przepust, został dołożony jeden pref. , śr. 600, pref. żelbet., dł. 11.00m,

- Projektowane ścianki czołowe: beton B30;

- Rzędna wlotu: 182.73;

- Rzędna wylotu: 182.56;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: płyta ażurowa typu krata 60x40x10 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

P-4, km 2+077.66 – wymiana na nowe elementy,

- Istn. śr. 1000, pref. żelbet.

- Projektowany nowy, śr. 1000, HDPE, dł. 11.50m,

- Projektowane ścianki czołowe: beton B30;

- Projektowana rzędna wlotu: 179.73;

- Projektowana rzędna wylotu: 179.61;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: płyta ażurowa typu krata 60x40x10 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

P-5, km 2+358.70 – wymiana na nowe elementy

- Istn. śr. 800, pref. żelbet.

- Projektowany nowy, śr. 800, HDPE, dł. 10.45m,

- Projektowane ścianki czołowe: beton B30;

- Projektowana rzędna wlotu: 179,36; (rzędne na zamuleniu)

- Projektowana rzędna wylotu: 179,31;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: płyta ażurowa typu krata 60x40x10 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

P-6, km 2+497.16 – istn. (dobudowa nowych ścianek czołowych)

- Istn. ,  śr. 1000, pref. żelbetowe, dł. 9.60m,

- Projektowane ścianki czołowe: beton B30;

- Projektowana rzędna wlotu: 178.65;

- Projektowana rzędna wylotu: 178.59;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: płyta ażurowa typu krata 60x40x10 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

P-7, km 3+454.39 – wymiana na nowe elementy, dodatkowo wydłużony

- Istn. skrzynkowy 2000x1500,

- Projektowany nowy, skrzynkowy 2000x1500, pref. żelbetowe, dł. 9.30m,

- Projektowane ścianki czołowe: beton B30;

- Projektowana rzędna wlotu: 177.55;

- Projektowana rzędna wylotu: 177.50;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: płyta ażurowa typu krata 60x40x10 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

P-8, km 4+758.60 – nowy

- Istn. brak,

- Projektowany nowy, śr. 500, HDPE, dł. 10.45m,

- Projektowane ścianki czołowe: beton B30;

- Projektowana rzędna wlotu: 180.85;

- Projektowana rzędna wylotu: 180.79;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: płyta ażurowa typu krata 60x40x10 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

P-9, km 4+893.80 – istn. (remont ścianek czołowych)

- Istn., śr. 800, pref. żelbetowy, dł. 13.85m,

- Remont ścianki czołowej od str. wlotu, oczyszczenie przez piaskowanie oraz szpachlowanie pow. zaprawami typu PCC-II.

- Ścianka czołowa od str. wylotu, oczyszczenie przez piaskowanie oraz szpachlowanie pow. zaprawami typu PCC-II, rozebranie części ścianki i wykonanie kawałka nowej,

- Rzędna wlotu: 179.31;

- Rzędna wylotu: 179.29;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: płyta ażurowa typu krata 60x40x10 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

P-10, km 4+966.20 – istn.(budowa ścianek czołowych)

- Istn., śr. 400, pref. żelbetowe, dł. 9.70m,

- Ścianki czołowe: brak istn., zaprojektowano nowe z bet. B30,

- Ist.rzędna wlotu: 179.94;

- Ist.rzędna wylotu: 179.75;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

P-11, km 5+138.50 – istn. (remont ścianek czołowych)

- Istn., śr. 800, pref. żelbetowe, dł. 9.30m,

- Ścianki czołowe: stare do rozebrania, zaproj. nowe z bet. B30;

- Ist. rzędna wlotu: 179.05;

- Ist. rzędna wylotu: 179.00;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: płyta ażurowa typu krata 60x40x10 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

P-12, km 5+531.00 – przebudowa na nowy

- Istn. śr 800, pref. żelbet.

- Nowy, śr. 800, HDPE, dł. 10.60m,

- Projektowane ścianki czołowe: beton B30;

- Projektowana rzędna wlotu: 178.15;

- Projektowana rzędna wylotu: 178.09;

- Projektowane umocnienie skarp: kostka trapezowa dekoracyjna gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;

- Projektowane umocnienie wlotu/wylotu: płyta ażurowa typu krata 60x40x10 na podsypce cem.-piask. gr. 5cm.

## KONSTRUKCJe

Konstrukcje wzmocnień jezdni, poszerzeń jezdni, chodników oraz zatoki autobusowej zostały zaprojektowane w oparciu o rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konstrukcja na wzmocnieniu istniejącej jezdni:

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC 11 S, gr. 4cm,

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC 16 W, gr. 5cm,

- w-wa wyrównawcza – beton asfaltowy - AC 16 P, gr min 5cm

- istn konstrukcja jezdni

Konstrukcja na poszerzeniach jezdni przy G1

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC 11 S, gr. 4cm,

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC 16 W, gr. 5cm,

- w-wa wyrównawcza – beton asfaltowy - AC 16 P, gr min 5cm

- stabilizacja kruszywa cementem o Rm=5,0Mpa

Konstrukcja na poszerzeniach jezdni przy G4

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego – AC 11 S, gr. 4cm,

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego – AC 16 W, gr. 5cm,

- w-wa wyrównawcza – beton asfaltowy - AC 16 P, gr min 5cm

- w-wa kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

- stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5Mpa

Konstrukcja na chodnikach

- w-wa ścieralna - betonowa kostka brukowa, gr. 6cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3cm,

- podbudowa – grunt stabilizowany cementem 1.5Mpa, gr 15cm

- w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm

Konstrukcja na zjazdach

- w-wa ścieralna - betonowa kostka brukowa, gr. 8cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3cm,

- podbudowa – grunt stabilizowany cementem 5Mpa, gr 15cm

- w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm

Konstrukcja na zatoce autobusowej

- w-wa ścieralna – beton cementowy C30/37, gr. 22cm,

- 2x papa bitumowana

- chudy beton C8/10, gr. 25cm,

- podbudowa – kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 2.5MPa, gr 15cm

- w-wa mrozoodporna z kruszywa naturalnego stab. Mechanicznie, gr. 15cm

## ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi zostało opisane w p. 3.1

Opracował:

SPIS TREŚCI DO CZĘŚCI B. RYSUNKOWEJ:

1 – Orientacja.

2.1-2.13 – Plan sytuacyjno – wysokościowy.

3.1-3.6. – Profile podłużne.

4.1. – Przekrój typowy drogi.

4.2-4.13 – Przekroje typowe przepustów.

5.1-5.15 – Przekroje poprzeczne.

6. – Brzegosłon faszynowy płaski.