Spis treści

I.	OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI	3

1.	Przedmiot opracowania i lokalizacja	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Zamawiający	4

4.	Opis przebiegu ścieżek	4

5.	Rozwiązania konstrukcyjne	8

6.	Odwodnienie	9

7.	Roboty towarzyszące	10

8.	Zajętość terenu	11

- Plan orientacyjny 	DP 3507	- rys 1.1			- skala 1:10 000

- Plan orientacyjny	DP 3508	- rys 1.2			- skala 1:10 000

- Plan orientacyjny	DP 3509	- rys 1.3			- skala 1:10 000

- Plan orientacyjny	DP 1715	- rys 1.4			- skala 1:10 000

- Plan orientacyjny	DP 3516	- rys 1.5			- skala 1:10 000

- Plan orientacyjny	DP 3517	- rys 1.6			- skala 1:10 000

- Plan orientacyjny	DP 1716	- rys 1.7			- skala 1:10 000

- Plan sytuacyjny 	DP 3507	- rys 2.1 – ark. 1 - 5		- skala 1:1000

- Plan sytuacyjny	DP 3508	- rys 2.2 – ark. 1 – 2		- skala 1:1000

- Plan sytuacyjny	DP 3509	- rys 2.3 – ark. 1 – 14		- skala 1:1000

- Plan sytuacyjny	DP 1715	- rys 2.4 – ark. 1 – 2		- skala 1:1000

- Plan sytuacyjny	DP 3516	- rys 2.5 – ark. 1 – 4		- skala 1:1000

- Plan sytuacyjny	DP 3517	- rys 2.6 – ark. 1 – 6		- skala 1:1000

- Plan sytuacyjny	DP 1716	- rys 2.7 – ark. 1 – 3		- skala 1:1000

- Przekrój normalny 			- rys 3				- skala 1:50

# OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI

# Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy ciągów pieszych, rowerowych oraz pieszo-rowerowych w Powiecie Radomskim wzdłuż dróg powiatowych:

- nr 3507W (Taczówek – Taczów - Milejowice),

- nr 3508W (Radom – Dąbrówka Podłężna),

- nr 3509W (Gulin – Wsola – Wojciechów),

- nr 1715W (Brzóza – Radom),

- nr 3516W (Bartodzieje – Jastrzębia),

- nr 3517W (Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki),

- nr 1716W (Cycylówka – Przejazd – do drogi 737).

Trasa projektowanych ciągów pieszych i rowerowych przebiega przez trzy gminy powiatu Radomskiego:

- gmina Zakrzew,

- gmina Jedlińsk,

- gmina Jastrzębia.

# Podstawa opracowania

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015                  nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. , Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.                       z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                        z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn zm.) .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

- Uzgodnienia z Zamawiającym.

# Zamawiający

Zamawiającym wykonanie opracowania dokumentacji koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Radomskiego jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom.

# Opis przebiegu ścieżek

Przebieg ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych w koncepcji projektowano przyjmując zasadę projektowania ciągów pieszo rowerowych w terenie zabudowanym oraz na odcinkach często uczęszczanych przez pieszych oraz projektowania ścieżek rowerowych na odcinkach dróg powiatowych poza terenem zabudowy. Szerokość oraz lokalizację projektowanych ciągów projektowano sposób możliwie najmniej ingerujący w nieruchomości  przyległe do pasa drogowego dróg powiatowych tak by możliwie jak najbardziej ograniczyć koszty ewentualnych podziałów i wykupu części nieruchomości przylegających do pasa drogowego. Projektując ciągi piesze i rowerowe wzięto również pod uwagę poszerzenia jezdni do docelowej szerokości odpowiadającej klasie do której należy dana droga powiatowa.

  - Droga powiatowa nr 3507W (Taczówek – Taczów - Milejowice)

- Droga powiatowa 					- klasy Z

- Długość odcinka objętego opracowaniem 	- 4 378 m

- Istniejąca szerokość jezdni			- ok. 5,0 – 6,0 m

- Docelowa szerokość jezdni			- 6,0 m

Początek przebiegu znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3507W z drogą gminną w miejscowości Taczów. Na odcinku od km 2+216 w Taczowie przez miejscowość Wola Taczowska do km 4+100 w miejscowości Kozinki koncepcja przewiduje budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m zlokalizowanego po północnej stronie drogi powiatowej.

Od km 4+100 w Kozinkach przez Nieczatów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 740 w miejscowości Milejowice w km 6+595 zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m po wschodniej stronie drogi powiatowej 3507W.

  - Droga powiatowa nr 3508W (Radom – Dąbrówka Podłężna)

- Droga powiatowa 					- klasy Z

- Długość odcinka objętego opracowaniem 	- 1 339 m

- Istniejąca szerokość jezdni			- ok. 5,5 – 6,0 m

- Docelowa szerokość jezdni			- 6,0 m

Początek trasy znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3508W z drogą gminną w miejscowości Dąbrówka Podłężna. Na odcinku od km 8+396 w Dąbrówce Podłężnej do km 8+880 koncepcja przewiduje budowę ścieżki rowerowej po zachodniej stronie drogi powiatowej za istniejącym chodnikiem dla pieszych. Na dalszym odcinku do km 9+151 zaprojektowano ciąg pieszo rowerowy na istniejącym chodniku dla pieszych poszerzonym do 3,0m. Od km 9+151 do 9+194 ciąg pieszo rowerowy zlokalizowany jest po wschodniej drogi powiatowej. Od km 9+194 do skrzyżowania z droga powiatową nr 3509W koncepcja przewiduje budowę ścieżki rowerowej oddzielonej od jezdni pasem zieleni o szerokości od 1,0 do 8,0 m. wschodniej stronie drogi powiatowej. Ścieżkę zaprojektowano po wschodniej stronie drogi powiatowej 3508W.

  - Droga powiatowa nr 3509W (Gulin – Wsola - Wojciechów)

- Droga powiatowa 					- klasy G

- Długość odcinka objętego opracowaniem 	- 13 388 m

- Istniejąca szerokość jezdni			- ok. 5,3 – 7,3 m

- Docelowa szerokość jezdni			- 7,0 m

Początek trasy znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3509W z drogą powiatową nr 3508W w miejscowości Kolonia piaski, koniec natomiast w miejscowości Wojciechów na skrzyżowaniu z drogą powiatowa nr 1715W. Trasa projektowanych ciągów pieszo rowerowych i ścieżek rowerowych przebiega przez miejscowości: Kolonia Piaski, Gózdek, Piastów, Wsola, Józefówek, Owadów i Wojciechów. Na całym odcinku opracowania ścieżki rowerowe i ciągi pieszo rowerowe zaprojektowano po południowej stronie drogi powiatowej.

Odcinki projektowanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych:

- Od km 2+877 do km 4+702 – ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0 m przy krawędzi jezdni.

- Od km 4+702 do km 5+110 - wyłączony z opracowania (wiadukt drogowy nad drogą ekspresową S7).

- Od km 5+110 do km 5+910 – ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0 m przy krawędzi jezdni.

- Od km 5+910 do km 6+920 – ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości 1,0 m.

- Od km 6+920 do km 7+400 – ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0 m przy krawędzi jezdni.

- Od km 4+400 do km 7+895 – ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości 1,0 m.

- Od km 7+895 do km 10+066 – ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0 m przy krawędzi jezdni.

- Od km 10+066 do km 13+195 – ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości 1,0 m.

- Od km 13+195 do km 13+608 – ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0 m przy krawędzi jezdni.

- Od km 13+608 do km 14+006 – ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości 1,0 m.

- Od km 14+006 do km 16+265 (koniec opracowania) – ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0 m przy krawędzi jezdni.

  - Droga powiatowa nr 1715W (Brzóza - Radom)

- Droga powiatowa 					- klasy G

- Długość odcinka objętego opracowaniem 	- 1 259 m

- Istniejąca szerokość jezdni			- ok. 6,3 m

- Docelowa szerokość jezdni			- 7,0 m

Początek trasy znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1715W z drogą powiatową nr 3516W. Koniec natomiast na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1715W z drogą powiatową 3509W. Całość trasy znajduje się w terenie zabudowanym miejscowości Wojciechów i Jastrzębia. Koncepcja przewiduje na całej długości  odcinka objętego opracowaniem poszerzenie istniejącego chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m do 3,0 m i oznakowanie go jako ciąg pieszo rowerowy.

  - Droga powiatowa nr 3516W (Bartodzieje - Jastrzębia)

- Droga powiatowa 					- klasy Z

- Długość odcinka objętego opracowaniem 	- 3 808 m

- Istniejąca szerokość jezdni			- ok. 5,5 – 6,0 m

- Docelowa szerokość jezdni			- 6,0 m

Początek opracowania znajduje się w miejscowości Bartodzieje na skrzyżowaniu z drogą powiatowa nr 3515W. Koniec opracowania natomiast znajduje się w miejscowości Jastrzębia na skrzyżowaniu z droga powiatowa nr 1715W. Na całym odcinku ciągi rowerowe i pieszo rowerowe zaprojektowano po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 3516W. Od początku w km 0+000 do km 1+940 koncepcja przewiduje budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m oddzielonej od jezdni pasem dzielącym o szerokości 1,0m m. Na dalszym odcinku aż do końca opracowania zaprojektowano ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0m zlokalizowany przy krawężniku jezdni.

  - Droga powiatowa nr 3517W (Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki)

- Droga powiatowa 					- klasy Z

- Długość odcinka objętego opracowaniem 	- 5 031 m

- Istniejąca szerokość jezdni			- ok. 5,0 – 5,5 m

- Docelowa szerokość jezdni			- 6,0 m

Początek opracowania znajduje się w miejscowości Wojciechów na skrzyżowaniu z drogą powiatowa nr 1715W. Koniec opracowania natomiast znajduje się w na obiekcie mostowym przy granicy gminy Jastrzębia z gminą Radom. Na całym odcinku ciągi rowerowe i pieszo rowerowe zaprojektowano po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 3517W. Od początku w km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Wojciechów koncepcja przewiduje budowę ciągu pieszo rowerowego o szerokości 3,0 m zlokalizowanego przy krawędzi jezdni. Na dalszym odcinku aż do końca opracowania zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0m oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości 1,0 m.

  - Droga powiatowa nr 1716W (Cycylówka – Przejazd – do drogi 737)

- Droga powiatowa 					- klasy Z

- Długość odcinka objętego opracowaniem 	- 3 012 m

- Istniejąca szerokość jezdni			- ok. 5,5 m

- Docelowa szerokość jezdni			- 6,0 m

Początek opracowania znajduje się na granicy powiatu radomskiego z powiatem kozienickim w gminie Pionki.

Na całym odcinku objętym opracowaniem od granicy z powiatem kozienickim do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 737 zaprojektowano ścieżkę rowerową po wschodniej stronie drogi powiatowej. Ścieżka o szerokości 2,0 m oddzielona od jezdni drogi powiatowej pasem zieleni o zmiennej szerokości od 1,0 do 2,5 m.

# Rozwiązania konstrukcyjne

Koncepcja przewiduje budowę ciągów:

- Pieszych o szerokości 1,5 m,

- Pieszo – rowerowych o szerokości 3,0 m,

- Rowerowych o szerokości 2,0 m.

Konstrukcja projektowanych ciągów:

- Konstrukcja chodników

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

- Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 10 cm

- Konstrukcja ścieżki rowerowe

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC5S, gr. 4 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

- Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC5S, gr. 4 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

# Odwodnienie

Budowa ciągów pieszych i rowerowych będzie wymagała przebudowy systemu odwodnienia dróg powiatowych. W stanie istniejącym odwodnienie drogi odbywa się głównie poprzez obustronne rowy odwadniające i spływy wód opadowych tymi rowami do istniejących odbiorników. Bodowa ciągów pieszych i rowerowych ze względu na wąski pas drogowy będzie wymagała likwidacji rowu po jednej ze stron drogi powiatowej w zależności po której stronie będzie przebiegać ciąg pieszy lub rowerowy.

W koncepcja przewiduje się odwodnienie dróg powiatowych poprzez budowę systemu wpustów ulicznych przy krawędzi jezdni lub w ścieku krawędziowym i odprowadzenie wód opadowych przykanalikami wykonanymi pod konstrukcją drogi do rowu przydrożnego znajdującego się po przeciwnej stronie drogi.

Część rowów przydrożnych wymagała będzie remontu i odmulenia.

Istniejące przepusty drogowe będą wymagały przebudowy lub remontu w zależności od stanu technicznego w jakim się znajdują.

Alternatywnie odwodnienie drogi można wykonać poprzez zastosowanie jednostronnego pochylenia poprzecznego drogi powiatowej, jednakże takie rozwiązanie będzie wymagało przebudowy jezdni drogi powiatowej w zakresie pochylenia poprzecznego i można go zastosować jedynie w miejscach gdzie rzędne wysokościowe istniejącego terenu pozwolą na wyniesienie jednej z krawędzi jezdni.

# Roboty towarzyszące

Budowa ciągów pieszych i rowerowych pociąga za sobą konieczność przebudowy niektórych odcinków dróg powiatowych (poszerzenia istniejącej jezdni, korekta przebiegu jezdni), oraz konieczność przebudowy obiektów znajdujących się na trasie przebiegu projektowanych ciągów. Przebudowy będą wymagać również przepusty drogowe, zjazdy na nieruchomości przylegające do pasa drogowego, ogrodzenia posesji kolidujące z istniejącym i projektowanym pasem drogowym oraz ewentualne przebudowy sieci uzbrojenia terenu i słupów elektroenergetycznych.

Obiekty wymagające przebudowy dla poszczególnych dróg:

- DP 3507W

- Poszerzenie jezdni – na ok. 90% odcinka drogi powiatowej objętej opracowaniem,

- Przebudowa przepustów pod drogą powiatową – szt. 2,

- Przebudowa ogrodzeń nieruchomości sąsiednich – 5 posesji,

- Przebudowa słupów elektroenergetycznych – 6 szt.

- DP 3508W

- Poszerzenie jezdni – na ok. 70% odcinka drogi powiatowej objętej opracowaniem,

- Rozbudowa istniejącego systemu rowów krytych,

- Przebudowa ogrodzeń – 1 posesja,

- Wycinka drzew kolidujących z projektowanymi ciągami.

- DP 3509W

- Poszerzenie jezdni – na ok. 95% odcinka drogi powiatowej objętej opracowaniem,

- Przebudowa przepustów drogowych – szt. 10,

- Przebudowa obiektów mostowych – szt. 2,

- Przebudowa ogrodzeń nieruchomości sąsiednich – 18 posesji,

- Przebudowa słupów teletechnicznych – szt. 7,

- Wycinka drzew kolidujących z projektowanymi ciągami.

- DP 1715W

- Poszerzenie jezdni – na całym odcinku drogi powiatowej objętej opracowaniem,

- Przebudowa ogrodzeń nieruchomości sąsiednich – 1 posesja,

- DP 3516W

- Poszerzenie jezdni – na ok. 70% odcinka drogi powiatowej objętej opracowaniem,

- Przebudowa ogrodzeń nieruchomości sąsiednich – 5 posesji,

- DP 3516W

- Poszerzenie jezdni – na całym odcinku drogi powiatowej objętej opracowaniem,

- Korekta przebiegu trasy drogi powiatowej na początkowym odcinku w Wociechowie,

- Przebudowa ogrodzeń nieruchomości sąsiednich – 3 posesje,

- Przebudowa przepustów pod korona drogi – 4 szt.,

- Konieczność wycinki części drzew i krzaków w istniejącym pasie drogowym.

- DP 1716W

- Poszerzenie jezdni – na całym odcinku drogi powiatowej objętej opracowaniem,

- Przebudowa przepustów pod drogą powiatową – szt. 1,

- Konieczność wycinki części drzew i krzaków w istniejącym pasie drogowym.

UWAGA: Ilość i rodzaj kolizji oraz obiektów wymagających przebudowy na etapie opracowania koncepcji jest określona na podstawie map zasadniczych.  Na etapie opracowania dokumentacji projektowej PB i PW ilości te i rodzaje mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych oraz napotkanych warunków terenowych.

# Zajętość terenu

Powierzchnia projektowanych ciągów wynosi:

- DP 3507W

- Ścieżki rowerowe			- 5 015 m2

- Ciągi pieszo – rowerowe		- 5 620m2

- DP 3508W

- Ścieżki rowerowe			- 2 015 m2

- Ciągi pieszo – rowerowe		- 950 m2

- DP 3509W

- Ścieżki rowerowe			- 10 070 m2

- Ciągi pieszo – rowerowe		- 23 705 m2

- DP 1715W

- Ciągi pieszo – rowerowe		- 3 730 m2

- DP 3516W

- Ścieżki rowerowe			- 3 925 m2

- Ciągi pieszo – rowerowe		- 5 610 m2

- DP 3517W

- Ścieżki rowerowe			- 9 715 m2

- Ciągi pieszo – rowerowe		- 460 m2

- DP 1716W

- Ścieżki rowerowe			- 6 010 m2

Ze względu na wąski pas drogowy zachodzi konieczność wykonania projektów podziału niektórych nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym. Zestawienie przewidywanych na etapie koncepcji nieruchomości wymagających podziału przedstawia tabela nr. 1 - 7

Tab. 1. Wykaz przewidywanych nieruchomości wymagających podziału dla DP 3507W

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH PODZIAŁU DP-3507W

GMINA ZAKRZEW

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

320/15; 320/56; 320/57; 320/75; 320/76; 320/8; 320/7; 320/35; 320/5; 320/33; 320/34; 320/31; 320/46; 117; 118; 119/2; 119/3; 120/3; 120/4; 120/2; 130; 131; 133; 134; 135/2; 136/2; 137/1; 138/1; 139/4; 140/6; 140/4; 141/1; 142/1; 79/1; 80/6; 80/7; 80/2; 81/1; 82; 91; 92/3; 93; 22; 23; 24;

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

1728.0

Tab. 2. Wykaz przewidywanych nieruchomości wymagających podziału dla DP 3508W

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH PODZIAŁU DP-3508W

GMINA ZAKRZEW

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

199/6; 198/11; 198/9; 198/7; 197/2; 197/1; 196

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

53,0

Tab. 3. Wykaz przewidywanych nieruchomości wymagających podziału dla DP 3509W

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH PODZIAŁU DP-3509W

GMINA ZAKRZEW

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

352/1; 352/2; 352/3; 353; 354; 355/1; 355/2; 356/1; 356/2; 357; 360/3; 360/4; 560/2; 358; 570; 569; 568; 361/3; 361/2; 362; 363/4; 363/3; 364; 365/1; 365/2; 366; 367/7; 367/3; 367/2; 367/1; 130; 426; 51; 103/1; 103/2; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

2701.0

GMINA JEDLIŃSK

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

281; 313/2; 109/9;

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

2192.0

GMINA JASTRZĘBIA

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

758/3; 997/1; 718/10; 718/11; 756; 755; 754; 753; 752; 751; 720/5; 727/3; 725/8; 725/5; 724/3; 723; 722/2; 721/2; 916/2; 905/4; 905/6; 907/2; 994/6; 994/4; 903/2; 900/2; 898/2; 897/2; 896/2; 895/2; 894/2; 893/2; 892/2; 891/4; 890/2; 836/2; 885/2; 883/2; 882/2; 273/7; 273/9; 271/2; 255; 253; 250/1; 247; 241; 238/6; 226/2; 227/2; 228/6; 228/8; 229/6; 229/4; 230/2; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 255; 240; 241; 242; 256; 245/1; 246/3; 247; 248; 249; 250; 251; 252/1; 253/2; 254/2; 257/2; 258/4; 259/2; 260/4; 261; 262; 263/1; 263/2

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

5671.0

Tab. 4. Wykaz przewidywanych nieruchomości wymagających podziału dla DP 1715W

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH PODZIAŁU DP-1715W

GMINA JASTRZĘBIA

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

1062/7; 1062/6; 1062/5; 116; 117/1; 117/2; 119; 90; 91; 92; 93; 94; 98/3; 98/2; 99/1; 99/2; 99/3; 99/4; 99/5; 99/6; 100; 101; 102; 103; 108; 109/2; 110/2; 111;

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

462.0

Tab. 5. Wykaz przewidywanych nieruchomości wymagających podziału dla DP 3516W

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH PODZIAŁU DP-3516W

GMINA JASTRZĘBIA

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

879; 880/3; 880/1; 881; 883; 884; 885/1; 886; 887; 888; 889; 890; 891; 892; 893; 894; 895; 896; 897; 898; 899; 900; 901/3; 901/4; 902; 903; 904; 905; 906; 907; 908; 909; 910; 911; 912; 914; 915; 916; 917; 918; 919; 920/1; 921/1; 922; 924; 925; 926; 927/1; 927/2; 928; 941; 942/2; 942/1; 943; 964/1

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

1487.0

Tab. 6. Wykaz przewidywanych nieruchomości wymagających podziału dla DP 3517W

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH PODZIAŁU DP-3517W

GMINA JASTRZĘBIA

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

279; 315; 280; 282/2; 284; 285; 286; 287; 288; 1149; 2003/1; 2004/1; 2005/2; 2025; 124/1; 124/2; 124/3; 124/4; 1046; 1045; 1080; 1076; 425; 424/2; 424/1; 423; 1111; 422; 421/2; 421/1; 1105; 420; 419/3; 419/1; 419/2; 418/1; 418/2; 417/1; 417/2; 417/3; 1064; 1063; 1062; 415; 401; 1038; 402/3; 402/2; 402/1; 402/13

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

8786.0

Tab. 7. Wykaz przewidywanych nieruchomości wymagających podziału dla DP 1716W

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH PODZIAŁU DP-1716W

GMINA PIONKI

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

292; 283

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

258.0

UWAGA: Ilość nieruchomości wymagających podziałów oraz szacowana powierzchnia wykupu na etapie opracowania koncepcji jest określona na podstawie map zasadniczych.  W momencie opracowania dokumentacji projektowej PB i PW ilości te mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych oraz warunków terenowych.