Spis treści

I.	OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI	3

1.	Przedmiot opracowania i lokalizacja	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Zamawiający	4

4.	Opis przebiegu ścieżek	4

5.	Rozwiązania konstrukcyjne	7

6.	Odwodnienie	8

7.	Roboty towarzyszące	8

8.	Zajętość terenu	10

- Plan orientacyjny 	DP 3527	- rys 1.1			- skala 1:10 000

- Plan orientacyjny	DP 3524	- rys 1.2			- skala 1:10 000

- Plan orientacyjny	DP 3522	- rys 1.3			- skala 1:10 000

- Plan orientacyjny	DP 3523	- rys 1.4			- skala 1:10 000

- Plan sytuacyjny 	DP 3527	- rys 2.1 – ark. 1 - 5		- skala 1:1000

- Plan sytuacyjny	DP 3524	- rys 2.2 – ark. 1 – 10		- skala 1:1000

- Plan sytuacyjny	DP 3522	- rys 2.3 – ark. 1 – 6		- skala 1:1000

- Plan sytuacyjny	DP 3523	- rys 2.4 – ark. 1 – 4		- skala 1:1000

- Przekrój normalny 			- rys 3				- skala 1:50

# OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI

# Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy ciągów pieszych, rowerowych oraz pieszo-rowerowych w Powiecie Radomskim wzdłuż dróg powiatowych:

- nr 3527W (Antoniówka – Groszowice - Piotrowice),

- nr 3524W (Jedlnia Letnisko - Czarna),

- nr 3522W (Pionki - Podgóra),

- nr 3523W (Jedlnia – Sokoły - Pionki).

Trasa projektowanych ciągów pieszych i rowerowych przebiega przez miasto Pionki oraz dwie gminy powiatu Radomskiego:

- gmina Jedlnia Letnisko,

- gmina Pionki.

# Podstawa opracowania

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015                  nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. , Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.                       z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                        z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn zm.) .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

- Uzgodnienia z Zamawiającym.

# Zamawiający

Zamawiającym wykonanie opracowania dokumentacji koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Radomskiego jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom.

# Opis przebiegu ścieżek

Przebieg ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych w koncepcji projektowano przyjmując zasadę projektowania ciągów pieszych i pieszo rowerowych w terenie zabudowanym oraz na odcinkach często uczęszczanych przez pieszych oraz projektowania ścieżek rowerowych na odcinkach dróg powiatowych poza terenem zabudowy. Szerokość oraz lokalizację projektowanych ciągów projektowano sposób możliwie najmniej ingerujący w nieruchomości  przyległe do pasa drogowego dróg powiatowych tak by możliwie jak najbardziej ograniczyć koszty ewentualnych podziałów i wykupu części nieruchomości przylegających do pasa drogowego. Projektując ciągi piesze i rowerowe wzięto również pod uwagę poszerzenia jezdni do docelowej szerokości odpowiadającej klasie do której należy dana droga powiatowa.

  - Droga powiatowa nr 3527W (Antoniówka – Groszowice - Piotrowice)

- Droga powiatowa 					- klasy L – docelowo Z

- Długość odcinka objętego opracowaniem 	- 4 188 m

- Istniejąca szerokość jezdni			- ok. 4,5 – 5,5 m

- Docelowa szerokość jezdni			- 6,0 m

Początek trasy znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3527W z drogą krajową 737 w miejscowości Antoniówka. Na całym odcinku drogi objętej opracowaniem koncepcja przewiduje budowę ścieżki rowerowej po wschodniej i północnej stronie drogi powiatowej. Projektowana ścieżka rowerowa została oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości 1,0m. Trasa ścieżki przebiega od miejscowości Antoniówka przez Groszowice i Myśliszewice aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699 w miejscowości Piotrowice. Na trasie ścieżki rowerowej znajduje się przejazd kolejowy oraz jeden most na rzece Pacynka.

  - Droga powiatowa nr 3524W (Jedlnia Letnisko - Czarna)

- Droga powiatowa 					- klasy Z

- Długość odcinka objętego opracowaniem 	- 9 202 m

- Istniejąca szerokość jezdni			- ok. 4,7 – 6,0 m

- Docelowa szerokość jezdni			- 6,0 m

Początek trasy znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3524W z drogą wojewódzką nr 699 w miejscowości Jedlnia Letnisko, koniec natomiast w miejscowości Czarna Wieś na skrzyżowaniu z drogą powiatowa nr 3522W. Trasa projektowanych ciągów pieszo rowerowych i ścieżek rowerowych przebiega przez miejscowości: Jedlnia Letnisko, Aleksandrów, Słupica, Cudnów i Czarna Wieś.

Odcinki projektowanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych:

- Od km 0+000 do km 0+825 – ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0 m przy krawędzi jezdni po północnej stronie drogi powiatowej.

- Od km 0+825 do km 4+610 – ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości 1,0 m po wschodniej i północnej stronie drogi powiatowej.

- Od km 4+610 do km 6+510 – ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0 m przy krawędzi jezdni po południowej stronie drogi powiatowej (rozwiązanie uwzględniające projekt przebudowy drogi powiatowej wykonany wg. odrębnego opracowania).

- Od km 6+510 do km 7+285 – ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,0 m przy krawędzi jezdni po północnej stronie drogi powiatowej (rozwiązanie uwzględniające projekt przebudowy drogi powiatowej wykonany wg. odrębnego opracowania).

- Od km 7+285 do km 9+202 (koniec opracowania) – ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości 1,0 m po północnej stronie drogi powiatowej (rozwiązanie uwzględniające projekt przebudowy drogi powiatowej wykonany wg. odrębnego opracowania).

  - Droga powiatowa nr 3522W (Pionki - Podgóra)

- Droga powiatowa 					- klasy Z

- Długość odcinka objętego opracowaniem 	- 5 628 m

- Istniejąca szerokość jezdni			- ok. 5,5 – 6,0 m

- Docelowa szerokość jezdni			- 6,0 m

Początek trasy znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3522W z drogą powiatową nr 3523W w miejscowości Pionki, koniec natomiast w miejscowości Czarna Wieś na skrzyżowaniu z drogą powiatowa nr 3524W. Trasa projektowanych ścieżek rowerowych przebiega przez miejscowości: Pionki, Wincentów i Czarna Wieś.

Odcinki projektowanych ścieżek rowerowych:

- Od km 0+000 do km 0+560 – ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości 1,5 m po wschodniej stronie drogi powiatowej,

- Od km 0+560 do km 0+870 – ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m zlokalizowana przy krawędzi jezdni po wschodniej stronie drogi powiatowej,

- Od km 0+870 do km 5+628 (koniec opracowania – ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m zlokalizowana przy krawędzi jezdni po zachodniej stronie drogi powiatowej.

  - Droga powiatowa nr 3523W (Jedlnia – Sokoły – Pionki)

- Droga powiatowa 					- klasy G

- Długość odcinka objętego opracowaniem 	- 5 628 m

- Istniejąca szerokość jezdni			- ok. 6,5 – 10,0 m

- Docelowa szerokość jezdni			- 7,0 m

Początek trasy znajduje się na granicy miasta Pionki w rejonie przejazdu kolejowego, koniec natomiast w miejscowości Pionki na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3522W. Trasa projektowanych ścieżek rowerowych przebiega w całości przez miejscowość Pionki.

Odcinki projektowanych ścieżek rowerowych:

- Od km 0+000 do km 1+200 – ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości 2,0 m po południowej stronie drogi powiatowej,

- Od km 1+200 do km 1+980 – ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m zlokalizowana przy krawędzi jezdni i chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 m zlokalizowany za ścieżka rowerową po południowej stronie drogi powiatowej,

- Od km 1+980 do km 2+730 – ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości od 2,0 do 3,7 m i chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 m zlokalizowany za ścieżka rowerową po południowej stronie drogi powiatowej,

- Od km 2+730 do km 3+130 – ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m zlokalizowana przy krawędzi jezdni po południowej stronie drogi powiatowej,

- Od km 3+130 do km 3+910 – ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m zlokalizowana za zatokami postojowymi lub oddzielona od jezdni pasem dzielącym o szerokości od 1,0 do 2,0 m zlokalizowana po południowej stronie drogi powiatowej.

# Rozwiązania konstrukcyjne

Koncepcja przewiduje budowę ciągów:

- Pieszych o szerokości 1,5 m,

- Rowerowych o szerokości 2,0 m.

Konstrukcja projektowanych ciągów:

- Konstrukcja chodników

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm

- Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 10 cm

- Konstrukcja ścieżki rowerowe

- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC5S, gr. 4 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

# Odwodnienie

Budowa ciągów pieszych i rowerowych będzie wymagała przebudowy systemu odwodnienia dróg powiatowych. W stanie istniejącym odwodnienie drogi odbywa się głównie poprzez obustronne rowy odwadniające i spływy wód opadowych tymi rowami do istniejących odbiorników. Budowa ciągów pieszych i rowerowych ze względu na wąski pas drogowy będzie wymagała likwidacji rowu po jednej ze stron drogi powiatowej w zależności po której stronie będzie przebiegać ciąg pieszy lub rowerowy.

W koncepcja przewiduje się odwodnienie dróg powiatowych poprzez budowę systemu wpustów ulicznych przy krawędzi jezdni lub w ścieku krawędziowym i odprowadzenie wód opadowych przykanalikami wykonanymi pod konstrukcją drogi do rowu przydrożnego znajdującego się po przeciwnej stronie drogi.

Część rowów przydrożnych wymagała będzie remontu i odmulenia.

Istniejące przepusty drogowe będą wymagały przebudowy lub remontu w zależności od stanu technicznego w jakim się znajdują.

Alternatywnie odwodnienie drogi można wykonać poprzez zastosowanie jednostronnego pochylenia poprzecznego drogi powiatowej, jednakże takie rozwiązanie będzie wymagało przebudowy jezdni drogi powiatowej w zakresie pochylenia poprzecznego i można go zastosować jedynie w miejscach gdzie rzędne wysokościowe istniejącego terenu pozwolą na wyniesienie jednej z krawędzi jezdni.

# Roboty towarzyszące

Budowa ciągów pieszych i rowerowych pociąga za sobą konieczność przebudowy niektórych odcinków dróg powiatowych (poszerzenia istniejącej jezdni, korekta przebiegu jezdni), oraz konieczność przebudowy obiektów znajdujących się na trasie przebiegu projektowanych ciągów. Przebudowy będą wymagać również przepusty drogowe, zjazdy na nieruchomości przylegające do pasa drogowego, ogrodzenia posesji kolidujące z istniejącym i projektowanym pasem drogowym oraz ewentualne przebudowy sieci uzbrojenia terenu i słupów elektroenergetycznych.

Obiekty wymagające przebudowy dla poszczególnych dróg:

- DP 3527W

- Poszerzenie jezdni – na całym drogi powiatowej objętej opracowaniem,

- Przebudowa przejazdu kolejowego,

- Przebudowa ogrodzeń nieruchomości sąsiednich – 19 posesji,

- Przebudowa słupów elektroenergetycznych – 21 szt.,

- Przebudowa słupów teletechnicznych – 1 szt.,

- Przebudowa obiektu mostowego – 1 szt.,

- Wycinka drze kolidujących z projektowanymi ścieżkami.

- DP 3524W

- Poszerzenie jezdni – na ok. 70% odcinka drogi powiatowej objętej opracowaniem z wyłączeniem odcinka dla którego opracowana jest dokumentacja przebudowy drogi powiatowej 3524W,

- Przebudowa ogrodzeń – 12 posesji,

- Przebudowa obiektu mostowego – 1 szt.,

- Przebudowa przepustów drogowych – 4 szt.,

- Przebudowa słupów elektroenergetycznych – 2 szt.,

- Wycinka drzew kolidujących z projektowanymi ciągami.

- DP 3522W

- Poszerzenie jezdni – na ok. 60% odcinka drogi powiatowej objętej opracowaniem,

- Przebudowa ogrodzeń – 5 posesji,

- Przebudowa przepustów drogowych – szt. 5,

- Przebudowa obiektów mostowych – szt. 1,

- Przebudowa słupów elektroenergetycznych – szt. 4,

- Wycinka drzew kolidujących z projektowanymi ścieżkami.

- DP 3523W

- Poszerzenie jezdni – na ok. 20% odcinka drogi powiatowej objętej opracowaniem,

- Przebudowa ogrodzeń – 4 posesje,

- Przebudowa obiektów mostowych – szt. 1,

- Przebudowa słupów elektroenergetycznych – szt. 25,

- Wycinka drzew kolidujących z projektowanymi ścieżkami.

UWAGA: Ilość i rodzaj kolizji oraz obiektów wymagających przebudowy na etapie opracowania koncepcji jest określona na podstawie map zasadniczych.  Na etapie opracowania dokumentacji projektowej PB i PW ilości te i rodzaje mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych oraz napotkanych warunków terenowych.

# Zajętość terenu

Powierzchnia projektowanych ciągów wynosi:

- DP 3527W

- Ścieżki rowerowe			- 8 300 m2

- DP 3524W

- Ścieżki rowerowe			- 7 554 m2

- Ciągi pieszo – rowerowe		- 10 415 m2

- DP 3522W

- Ścieżki rowerowe			- 11 200 m2

- DP 3523W

- Ścieżki rowerowe			- 7 720 m2

- Chodniki				- 2 760 m2

Ze względu na wąski pas drogowy zachodzi konieczność wykonania projektów podziału niektórych nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym. Zestawienie przewidywanych na etapie koncepcji nieruchomości wymagających podziału przedstawia tabela nr. 1 - 4

Tab. 1. Wykaz przewidywanych nieruchomości wymagających podziału dla DP 3527W

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH PODZIAŁU DP-3527W

GMINA JEDLNIA LETNISKO

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

1039/31; 1039/29; 1039/27; 1039/23; 1394/4; 1844/1; 1843/1; 1842/1; 1841/3; 1840; 1839/2; 1838; 1837; 1836/1; 1836/2; 1835/2; 1834; 352/3; 351/3; 350/12; 350/10; 349/1; 347/1; 346/1; 345; 344/2; 329; 328; 327/2; 326; 325; 323/2; 323/1; 385/1; 317/2; 316; 315/4; 426/2; 313; 297; 298/4; 298/33; 298/31; 298/29; 298/27; 298/25; 298/23; 298/21; 298/19; 298/17; 391/2; 391/1; 392/1; 393/1; 394/1; 395/6; 395/5; 395/4; 395/3; 395/10; 395/9; 395/8; 395/7; 388/2; 388/3; 388/5; 388/4; 387; 104/1; 104/2; 195/1; 188;

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

4095,0

Tab. 2. Wykaz przewidywanych nieruchomości wymagających podziału dla DP 3524W

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH PODZIAŁU DP-3524W

GMINA JEDLNIA LETNISKO

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

1368/1; 1368/2; 1368/4; 1369/2; 1369/4; 1369/6; 1373; 3/5; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40/1; 41; 42; 255; 43/1; 43/2; 44; 45; 46; 47/1; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 91; 92; 256; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 101; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 112; 113; 114; 115; 116; 122/1; 122/2; 123; 257; 367/2; 368/2; 369/2; 372/2; 373/2; 374/2; 375/2; 376/2; 377/2; 378/2; 379/2; 380/2; 381/2; 382/2; 384/2; 386/2; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 412/1; 412/2; 365; 413/2; 413/3; 112; 652/1; 652/2; 655; 658; 661; 674; 677; 680; 683; 686; 689/2; 692/2; 698/2; 703/2; 718/2; 723/2; 725/2; 730; 731; 733; 735/2; 755/2; 849/2; 843/2; 757/2; 759/4; 759/6; 761/2; 788/2; 790/2; 791/2; 792/6; 792/4; 793/2; 794/4; 795/11; 795/13; 796/2; 797/2; 798/2; 799/2; 800/2; 800/3; 800/4; 802/2; 805; 838; 806; 810/2; 841/2; 817/2; 569/2; 570/2; 571/2; 572/2; 573/2; 58/4; 58/6; 57/4; 57/2; 59; 60; 61; 62; 63; 108/1; 108/2; 108/3; 109; 27; 156/1; 157/1; 160; 162; 153; 168;

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

5359,0

GMINA PIONKI

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

735; 737; 734/1; 734/2; 733/3; 733/4; 731/1; 731/2; 730/1; 730/3; 730/4; 727; 253; 724; 723/1; 721/5; 721/3; 721/4; 720; 719; 718; 717/4; 717/3; 716/1; 716/2; 710; 711; 712; 713; 714/2; 714/1; 701; 691/1; 692; 691/7

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

890,0

Tab. 3. Wykaz przewidywanych nieruchomości wymagających podziału dla DP 3522W

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH PODZIAŁU DP-3522W

GMINA PIONKI

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

889/9; 1461/9; 1461/10; 1461/35; 1461/13; 1606; 1464/396; 93/2; 100/4; 101; 102; 111; 40/5; 20/22; 20/1; 38/2; 60; 633; 637;

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

4450,0

Tab. 4. Wykaz przewidywanych nieruchomości wymagających podziału dla DP 3523W

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WYMAGAJĄCYCH PODZIAŁU DP-3523W

GMINA I MIASTO PIONKI

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR.

1579/31; 1468/339; 1468/18; 1468/340; 1468/361; 1468/360; 1468/286; 1468/304; 1468/284; 1468/283; 1468/357; 1468/8; 1468/329; 1468/336; 1468/56; 1468/86; 1468/290; 1468/11; 1468/354; 1468/296; 1468/295; 1468/45; 1468/43; 1468/280; 1468/4; 1472/1; 1032/10; 1464/146;

ŁACZNA POWIERZCHNIA DO WYKUPU [m2]

6370,0

UWAGA: Ilość nieruchomości wymagających podziałów oraz szacowana powierzchnia wykupu na etapie opracowania koncepcji jest określona na podstawie map zasadniczych.  W momencie opracowania dokumentacji projektowej PB i PW ilości te mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych oraz warunków terenowych.