Spis treści

1.	DANE OGÓLNE.	2

2.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE.	2

3.	Cel i zakres opracowania.	2

4.	Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu.	2

5.	Opis projektowanych rozwiązań.	3

6.	Część obliczeniowa	6

7.	Rurociągi i uzbrojenie.	6

8.	ZESTAWIENIE ROBÓT	7

9.	UWAGI KOŃCOWE	8

# DANE OGÓLNE.

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt wykonawczy w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3559W  Młodocin–Kowala wraz z budową chodnika

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatu radomskiego.

Sieć wykonana jest z rur PVC-U klasy „S” o różnych średnicach, szczegółowe rozwiązania przedstawiono w dalszej części opracowania.

# MATERIAŁY WYJŚCIOWE.

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych sporządzona w skali 1:500 wykonany przez Firma Geodezyjna "Stingeo", Mszana Dolna,

- przepisy i normy branżowe w zakresie projektowania sieci wodno – kanalizacyjnych,

- wytyczne producentów materiałów stosowanych w rozwiązaniach projektowych,

- wymagania służb administracyjnych, straży pożarnej i służb porządkowych,

- inne przepisy i materiały pomocnicze wymienione w dalszej części opracowania,

- wizja w terenie.

# Cel i zakres opracowania.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przedmiotowej drogi kolektorami o średnicach od ø315mm do ø400mm PVC-U, biegnącymi wzdłuż drogi powiatowej nr 3559W lub przykanalikami PVC ø200mm  bezpośrednio do rowu przydrożnego.

# Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3559W zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie radomskim, na terenie gminy Kowala.

Parametry techniczne drogi pozwalają sklasyfikować ją jako drogę klasy Z (zbiorcza). W stanie istniejącym droga powiatowa, posiada przekrój jednojezdniowy, dwupasowy o nawierzchni bitumicznej.

Droga przebiega przez teren zabudowy wiejskiej, charakteryzujący się zabudową jednorodzinną, gruntami użytkowanymi rolniczo oraz terenem ściśle zabudowanym (zabudowa jednorodzinna, szkoła, ośrodek zdrowia) na końcu opracowania. Przedmiotowa inwestycja znajduje się z dala od obszarów górskich, terenów wodno-błotnych, obszarów strefy ujęć wodnych oraz obszarów uzdrowiskowych  i ochrony uzdrowiskowej. W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie, kulturowe i archeologiczne.

Nawierzchnia przebudowywanej drogi, nie spełnia wymagań technicznych wg Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430. Występujące na nawierzchni nierówności oraz ubytki wypłukanego kruszywa stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu

W stanie istniejącym na długości przedmiotowego odcinka zlokalizowanych jest pięć przepustów drogowy.

Droga powiatowa jest drogą ogólnodostępną umożliwiającą obsługę komunikacyjną terenów przylegających bezpośrednio do niej – wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi powiatowej wzdłuż usytuowane są liczne zjazdy do pól i posesji,  które zapewniają obsługę ruchu lokalnego związanego z przyległą zabudową.

# Opis projektowanych rozwiązań.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka chodnika i ciągu pieszo - rowerowego zostało podzielone na kilka odcinków. Odwodnienie drogi odbywa się dzięki zastosowaniu pochyleń poprzecznych w kierunku jezdni i zebranie wody przy krawężniku. Na całej długości opracowania, gdy jezdnia drogi głównej ograniczona jest krawężnikiem, odwodnienie odbywa się poprzez zastosowanie studzienek wodościekowych, połączonych przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej lub do rowów drogowych usytuowanych  po drugiej stronie jezdni.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi realizowane będzie w następujący sposób.

- od km 0+000,00 do 0+698,77 (strona lewa), 0+723,49 (strona prawa) projektuję się przebudowę rowów otwartych umożliwiające spływ wód opadowych z jezdni i odprowadzenia jej do odbiorników. Na rozpatrywanym odcinku projektuję się chodnik z lewej  strony drogi początkowo styczny do krawędzi jezdni i ograniczony krawężnikiem natomiast w dalszym odcinku oddzielony od krawędzi jezdni rowem przydrożnym.

W pierwszym przypadku odwodnienie realizowane będzie poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i zebranie wody z jednej strony do rowu przydrożnego prawego a z drugiej strony zebranie wody przy krawężniku i odprowadzenie ich poprzez zastosowanie studzienek wodościekowych, odprowadzających wody przykanalikami (PVC-U klasy S 200 w rurach ochronnych stalowych) do rowu przydrożnego prawego. Projektuję się umocnienie wylotów z przykanalików płytami ażurowymi wg Rys 5.1

W drugim przypadku odwodnienie realizowane jest ze pomocą rowów przydrożnych biegnących wzdłuż drogi.

Na przedmiotowym odcinku odbiornikiem wód jest potok „Dopływ spod Augustowa” w km drogi około 0+200,00. Projektuje się umocnienie wylotów do potoku płytami ażurowymi na długości około 5m od projektowanych wylotów.

- od km 0+698,77 (strona lewa) i 0+731,94 (strona prawa) odwodnienie realizowane jest za pomocą rowów przydrożnych gdzie dalej wody opadowe trafiają do projektowanych studni wlotowo osadnikowych projektowanej kanalizacji deszczowej KD1 biegnącej pod projektowanym chodnikiem (strona lewa) zakończonej wylotem W4 w km 1+322,24 do istniejącego rowu odpływowego. Długość projektowanego odcinka wynosi 479,90m. Kanalizacja wykonana zostanie z rur PVC-U klasy S o średnicy 315mm i 400mm.  Od km 1+132,00 do km 1+324,47 częściowe odwodnienie prawej strony jezdni realizowane jest za pomocą rowu przydrożnego zakończonego wylotem W6 do istniejącego rowu odpływowego w km 1+323,22 umocnionego płytami ażurowymi.

- od km 1+325,64 do 1+727,00 odwodnienie realizowane jest za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej KD2 biegnącej pod projektowanym chodnikiem (strona lewa) i zakończone jest umocnionym wylotem W5 do rowu odpływowego. Długość projektowanego odcinka 403,52m. Dodatkowo cześć odwodnienia w km od 1+325,52 do 1+608,70 realizowana jest za pomocą korytek ściekowych oraz rowu przydrożnego zakończonego umocnionym wylotem W7 w km 1+325,52 (strona prawa)

- od km 1+727,00 do 1+857,28 odwodnienie realizowane jest jak w stanie istniejącym.

- od km 2+021,88 (strona lewa) i 1+857,28 (strona prawa) do km 2+386,51 (strona lewa) i 2+386,05 (strona prawa) projektuję się przebudowę rowów umożliwiające spływ wód opadowych z jezdni i odprowadzenia jej do odbiornika. Na rozpatrywanym odcinku projektuję się odcinki chodnika z lewej  strony drogi , w tym przypadku odwodnienie realizowane będzie poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i zebranie wody z jednej strony do rowu przydrożnego prawego a z drugiej strony zebranie wody przy krawężniku i odprowadzenie ich poprzez zastosowanie studzienek wodościekowych, odprowadzających wody przykanalikami (PVC-U klasy S 200 w rurach ochronnych stalowych) do rowu przydrożnego prawego. Projektuję się umocnienie wylotów z przykanalików kamieniem łamanym na zaprawie wg Rys 5.1

W miejscach gdzie nie projektuję się chodnika odwodnienie realizowane jest ze pomocą rowów przydrożnych biegnących wzdłuż drogi.

Na przedmiotowym odcinku odbiornikiem wód jest potok bez nazwy w km drogi około 2+388,51. Projektuje się umocnienie wylotów do potoku płytami ażurowymi na długości około 5m od projektowanych wylotów.

- od km 2+479,78 (strona lewa) i 2+478,47 (strona prawa) do km 2+764,27 (strona lewa) i 3+121,51 (strona prawa) projektuję się przebudowę rowów umożliwiające spływ wód opadowych z jezdni i odprowadzenia jej do odbiornika. Na rozpatrywanym odcinku projektuję się budowę chodnika z lewej  strony drogi od km ok. 2+779,80 , w tym przypadku odwodnienie realizowane będzie poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i zebranie wody z jednej strony do rowu przydrożnego prawego a z drugiej strony zebranie wody przy krawężniku i odprowadzenie ich poprzez zastosowanie studzienek wodościekowych, odprowadzających wody przykanalikami (PVC-U klasy S 200 w rurach ochronnych stalowych) do rowu przydrożnego prawego. Projektuję się umocnienie wylotów z przykanalików płytami ażurowymi wg Rys 5.1

W miejscach gdzie nie projektuję się chodnika odwodnienie realizowane jest ze pomocą rowów przydrożnych biegnących wzdłuż drogi.

Na przedmiotowym odcinku odbiornikiem wód jest potok „Dopływ spod Kowalówki” w km drogi około 2+479,00. Projektuje się umocnienie wylotów do potoku płytami ażurowymi na długości około 5m od projektowanych wylotów.

- od km 3+121,51  odwodnienie realizowane będzie poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i zebranie wody z jednej strony do istniejącego rowu przydrożnego prawego a z drugiej strony zebranie wody przy krawężniku i odprowadzenie ich poprzez zastosowanie studzienek wodościekowych, odprowadzających wody przykanalikami (PVC-U klasy S 200 w rurach ochronnych stalowych) do rowu przydrożnego prawego. Projektuję się umocnienie wylotów z przykanalików kamieniem łamanym na zaprawie wg Rys 5.1.

Od km 3+163,00 projektuję się kanalizację deszczową KD3 biegnącą pod projektowanym chodnikiem (strona lewa) zakończonej wylotem w km 3+381,13 do istniejącej kanalizacji. Długość projektowanego odcinka wynosi 218,30m. Kanalizacja wykonana zostanie z rur PVC-U klasy S o średnicy 315mm.  Od km 3+381,13 do 3+477,99 projektuje się również wykonanie kanalizacji deszczowej KD4 w wylotem do istniejącej kanalizacji w km 3+381,13. Długość projektowanego odcinka wynosi 97,00m. Kanalizacja wykonana zostanie z rur PVC-U klasy S o średnicy 315mm. Całkowita ilość wody odprowadzana do istniejącej kanalizacji deszczowej wyniesie Q20%=47[dm3/s]

# Część obliczeniowa

Obliczenia ilości wód odprowadzanych do odbiorników przedstawiono w Załącznikach nr 1-29.

# Rurociągi i uzbrojenie.

- Materiały

Do budowy zastosowano rury PVC-U  kl. „S” ø200, ø315 i ø400 . Połączenie rur na uszczelki oraz łączniki.

- Posadowienie

Rurociągi układać na głębokości wynikającej z Normy PN-81/B-10725 tzn. głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie hz było większe od głębokości przemarzania gruntu. Dla II strefy klimatycznej: hz= 1,0m;

hprzykrycia = 1,0 + 0,3 = 1,5m

W przypadku braku możliwości prowadzenie przewodów na głębokości wynikającej z normy, rurociąg należy ocieplić 30 cm warstwą keramzytu. Posadowienie rurociągów powinno spełniać warunki obowiązujące dla rurociągów PVC. Posadowienie na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości min 20 cm. Obsypka i zasypka (warstwy > 30 cm) również gruntem piaszczystym, zagęszczonym.

Wykop zasypać piaskiem. Zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-83/8836-02 „Roboty ziemne” i wytycznych producenta rur. Stopień zagęszczenia wokół rurociągu potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

- Uzbrojenie rurociągów

- Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji to studnie okrągłe ø1,2m.

Na kanalizacji zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych łączonych na uszczelkę z dnem monolitycznym z płytą przykrywczą z włazem żeliwnym typu ciężkiego ø600 mm z ryglowanym zamknięciem klasy ø400mm. Izolacja zewnętrzna studni abizolem „R+P.” Poszczególne elementy studni łączone na uszczelki. Szczegół studni rys 5.4

Projektuję się również wykonanie trzech studni wlotowo osadnikowych betonowych o wymiarach 1,8x1,8m z częścią osadnikową głębokości 0,8m. Z wlotem zabezpieczonym kratą oraz z płytą przykrywczą z włazem żeliwnym typu ciężkiego ø600 mm z ryglowanym zamknięciem klasy ø400mm. Izolacja zewnętrzna studni abizolem „R+P.” wg rys 5.3

- Wpusty uliczne

Studnie wodościekowe należy wykonać zgodnie z projektem drogowym, podłączenia od studzienek wodościekowych wykonać rur PVC-U kl.”S ø 200mm. Wpust ściekowy przykrawężnikowy. Średnica studzienki wpustowej ø500mmm. Szczegół wpustu wg rysunków 5.1 i 5.5.

- Wyloty z kanalizacji

Wyloty z kanalizacji projektuję się na ławie fundamentowej z betonu C25/30, umocnione kamieniem łamanym na zaprawie cementowej ułożony na warstwie podsypki piaskowej grubości 10 cm. Pod projektowanym kolektorem przy wylocie należy umieścić na fundamencie z pospółki o grubości 30 cm (górne 15 cm- podsypka piaskowa).

### - Wyloty z przykanalików

Wyloty z przykanalików do rowów należy umocnić betonowymi płytami ażurowymi typu krata o wymiarach 60x40x10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. Przykanaliki przebiegające pod koroną drogi (odprowadzające wody do rowu po przeciwległej stronie niż studzienka wodościekowa) należy prowadzić w rurach stalowych ochronnych 355/10mm

- Odwodnienie wykopów

Na odcinkach gdzie stwierdzi się występowanie wody gruntowej, powyżej dna wykopu, należy zastosować odwodnienie przy pomocy drenów ø113mm, w obsypce żwirowej. Dreny należy wprowadzić do studzienki drenarskiej ø600mm, w której należy umieścić pompę zatapialną, np. typu PZM 0,75.

# ZESTAWIENIE ROBÓT

Kolektor PVC-U klasy S ø315mm 						L = 1010,10m

Kolektor PVC-U klasy S ø400mm 						L = 187,70 m

Przykanaliki PVC-U kl S ø200mm  						L = 318,50 m

Rura stalowa ochronna 355/10mm					L= 260,80 m

Studnie przelotowe i połączeniowe Sd ø1200 mm 			szt. 33

Studnie osadnikowo-wlotowe 1500x1500 mm 				szt. 2

Studzienki wodościekowe Wd ø 500 mm					szt. 65

Wyloty z przykanalików 							szt. 19

Wyloty z kanalizacji								szt. 2

# UWAGI KOŃCOWE

Projekt zawiera szczegóły dotyczące wykonania i montażu urządzeń. Całość robót

wykonać zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych cz.I;

- Instrukcją budowy i montażu przewodów kanalizacyjnych z polietylenu i polichlorku winylu

(wytyczne producentów). Montowanie, układanie rur w wykopie (podłoże, obsypka, zasyp

wykopu) należy wykonać bezwzględnie wg wytycznych Producenta rur;

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie

wykonawstwa i BHP:

- Prace wykonywane przy montażu studzienek o głębokości większej niż 2m oraz prace wykonywane wewnątrz studzienek powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Osoba wykonująca prace wewnątrz studzienek powinna posiadać bezpośredni kontakt wizualny, co najmniej z jedną osobą poza studzienką ( Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

- Prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.99 w prawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).

- Prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

- Włączanie i przełączanie kanałów może odbywać się po próbach szczelności.

- Odwodnienie wykopów nie może odbywać się do nowobudowanej kanalizacji.