Załącznik nr 2

PRZEDMIAR ROBÓT

na zamówienie pn.:

Remont pomieszczeń  socjalnych w budynku administracyjnym na terenie bazy Obwodu Drogowego w Siczkach.

| Wykonane prace | jm |
| --- | --- |
| I. Łazienka przy szatni - Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - Rozebranie posadzek z płytek - Rozebranie ściany (kabina prysznicowa) - Przygotowanie podłoża ścian pod płytki układane na klej - Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej - Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe - Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - Posadzki z płytek gresowych układanych na klej - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - Wykonanie cokołów przyściennych z płytek - Zakup lustra z montażem 160 × 70 Roboty hydrauliczne: - Demontaż urządzeń sanitarnych - Wykucie bruzd poziomych z ich zabetonowaniem - Wykonanie podejść dopływowych z polipropylenu (PP) do baterii, wody zimnej i ciepłej, oraz podejść odpływowych z PCV o śr. 50mm - Wykonanie podejścia pod grzejnik łazienkowy wraz z jego montażem - Montaż kabiny prysznicowej - Montaż umywalek porcelanowych z syfonem gruszkowym i bateriami - Montaż bidetu | 17m2 11,5m2 0,9m3 18m2 18m2 11,8m2 11,8m2 11,8m2 33m2 33m2 15.5mb 1,1m2 4szt 10mb 5pkt 1szt 1szt 3szt 1szt |
| II. Szatnia - Roboty rozbiórkowe - Rozebranie posadzek z płytek - Wykonanie ścianki działowej z karton gipsu na konstrukcji metalowej - Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe - Posadzki z płytek gresowych układanych na klej - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - Wykonanie cokołów przyściennych z płytek | 7.5m2 1m2 5m2 1m2 2,3m2 70m2 70m2 20mb |
| III. Kuchnia - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - Montaż listew przypodłogowych MDF | 34m2 34m2 11,6mb |
| IV. WC nr 1 - Rozebranie posadzki betonowej - Demontaż drewnianej ościeżnicy drzwiowej - Zakup i montaż metalowej ościeżnicy drzwiowej - Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe - Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - Posadzki z płytek gresowych układanych na klej - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - Demontaż i montaż podejścia odpływowego PCV o śr. 110mm - Wymiana miski ustępowej porcelanowej, stojącej | 1,6m2 1szt 1szt 1,6m2 1,6m2 1,6m2 16,6m2 16,6m2 1pkt 1szt |
| V. WC nr 2 - Demontaż drewnianej ościeżnicy drzwiowej - Zakup i montaż metalowej ościeżnicy drzwiowej - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | 1szt 1szt 17m2 17m2 |
| VI. Korytarz nr 1 i nr 2 - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - Montaż listew przypodłogowych MDF | 128m2 128m2 37mb |
| VII. Pokój MZD Wojewódzkich - Wymiana uszczelek w oknie - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | 1szt 72m2 72m2 |
| VII. Pokój dr Powiatowego nr1 i nr2 - Demontaż posadzki z pcv - Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe - Posadzki z płytek gresowych układanych na klej - Montaż listew przypodłogowych MDF - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | 28,6m2 28,6m2 28,6m2 29,3mb 115m2 115m2 |
| IX. Świetlica - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - Montaż listew przypodłogowych MDF | 81,5m2 81,5m2 20m2 |
| X. Roboty elektryczne - Demontaż lamp oświetleniowych - Montaż lamp oświetleniowych - Przeniesienie włącznika oświetlenia - Przeniesienie termy elektrycznej | 3pkt 2pkt 1pkt 1szt |
| XI. Gładź gipsowa - Usunięcie starej farby ze ścian - Gruntowanie powierzchni - Dwukrotne położenie gładzi gipsowej - Malowanie farbą gruntująco-podkładową | 50m2 50m2 50m2 50m2 |
| XI. Pozostałe - Wykucie z muru ościeżnic stalowych - Uzupełnienie tynków - Zakup i montaż ościeżnic drzwiowych MDF - Montaż pełnych skrzydeł drzwiowych - Wymiana kratek wentylacyjnych - Wywóz gruzu | 3szt 4m2 3szt 10szt 7szt |