„  F I I N ”     FIRMA  INŻYNIERSKA  INWESTYCJE – NIERUCHOMOŚCI

| mgr inż. Lech Zieliński |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

05-123 Chotomów  k/ Warszawy

ul. gen. Lucjana Żeligowskiego  27 / 6

REGON: 010926037     NIP: 522-101-46-12

tel./fax (22) 772-22-20,  tel. kom. 508-663-548

e-mail fiin@op.pl

Projektowanie, kosztorysowanie, nadzory, przygotowanie inwestycji, kontrakty wg FIDIC;

specjalność – budownictwo komunikacyjne: drogi i ulice, inżynieria ruchu, linie kolejowe, obiekty inżynierskie

Egz. Nr 1                                                                                                Umowa: Nr PZD.I.253.26.2016

Zamawiający:  Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

w Radomiu

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

OPRACOWANIE  PROJEKTOWE

###### Stadium:                            PROJEKT  WYKONAWCZY

##### Inwestycja – obiekt:                                    Droga powiatowa Nr 3564 W

##### Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany: obręb 0009 – Nr ew. 248;

##### obręb 0010 – Nr ew. 19/1, 19/2, 22/10, 22/9, 86/3, 86/5, 18, 92/1, 50/2, 147, 161/1, 162;

##### obręb 0001 – Nr ew. 186/2, 186/1, 191/1.

##### Kategoria obiektu budowlanego – XXV.

##### Temat opracowania:

##### PRZEBUDOWA DROGI  POWIATOWEJ  NR 3564 W

##### RADOM – AUGUSTÓW,

(CPV:  45233142-6 ,  45233220-7,  45233225-2,  45233161-5,  45221111-3)

##### Branża: Drogowa

Zespół autorski:                                                                                           podpisy

– opracowała:          inż. Grażyna Zielińska                                   ...............................................

– projektował:         mgr inż. Lech Zieliński

upr. bud. w spec. inżynieryjnej drogowej

wyk. Nr 31/75 i proj. St-967/76                                   ..............................................                                  – sprawdził:          mgr inż. Maciej Potrawiak

upr. bud. w spec. inżynieryjnej drogowej

wyk. Nr 31/74 i proj. St-953/88                                 ..............................................                  ____________________________________________________________________________________

Właściciel „FIIN” – mgr inż. Lech Zieliński                                     ..............................................

Chotomów – 22 marca 2017 r.

Zamawiający:     Powiatowy Zarząd                                              Umowa: Nr PZD.253.I.26.2016

Dróg Publicznych

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

- PROJEKT  WYKONAWCZY

##### PRZEBUDOWA DROGI  POWIATOWEJ  NR 3564 W

##### RADOM – AUGUSTÓW

- Spis załączników:

1. Opis techniczny ......................................................................................................... 12 stron

2.  Załączniki:

2.1.    Roboty ziemnne:

2.1.1. Obliczenie objętości robót ziemnych ………………………………….……. 2 strony

2.1.1. Obliczenie powierzchni plantowania ………………….……………………. 2 strony

2.2.    Sprawozdanie z badań geotechnicznych – metryki otworów wiertniczych –

– oprac. 22.12.2016 r. przez ROAD TECHNOLOGIES Laboratorium,

05-120 Legionowo, ul. Graniczna 6 …………............................................... 6 stron

3. Oświadczenie o kompletności dokumentacji PW ...................................................... 1 strona

Rysunki:

- Nr 1  – Plan orientacyjny (1: 75 000, 1:10 000)

- Nr 2  – Projekt zagospodarowania terenu – Plan sytuacyjny –

– część I – od km 0+000,00 do km 0+393,30 (1:500)

- Nr 3  – Projekt zagospodarowania terenu – Plan sytuacyjny –

– część II – od km 0+393,30 do km 0+668,66 (1:500)

- Nr 4  – Projekt zagospodarowania terenu – Plan sytuacyjny –

– część III – od km 0+668,66 do km 1+601,00 (1:500)

- Nr 5 – Profil podłużny drogi – odcinek I –

– od km 0+000,00 do km 0+393,30 (1:50/500)

- Nr 6 – Profil podłużny drogi – odcinek II –

– od km 0+393,30 do km 0+839,00 (1:50/500)

- Nr 7 – Profil podłużny drogi – odcinek III –

– od km 0+839,00 do km 1+601,00 (1:50/500)

- Nr 8 – Przekroje normalne (1:50)

- Nr 9 – Przekroje konstrukcyjne (1:10)

- Nr 10 – Zjazdy (1:50, 1:10)

- Nr 11 – Elementy odwodnienia drogi (1:50, 1:25)

- Nr 12 – Przekroje poprzeczne – część I –

– od km 0+000,00 do km 0+526,31 (1:100)

- Nr 13 – Przekroje poprzeczne – część II –

– od km 0+560,50 do km 0+795,30 (1:100)

- Nr 14 – Przekroje poprzeczne – część III –

– od km 0+878,50 do km 1+261,00 (1:100)

- Nr 15 – Przekroje poprzeczne – część IV –

– od km 1+277,00 do km 1+559,50 (1:100)

-1-

Zamawiający:     Powiatowy Zarząd                                             Umowa: Nr PZD.I.253.26.2016

Dróg Publicznych

26-600 Radom, ul. Graniczna 24

- OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO

##### PRZEBUDOWY  DROGI  POWIATOWEJ  NR 3564 W

##### RADOM – AUGUSTÓW

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Umowa Nr PZD.I.253.26.2016 z dnia 12.05.2016 r. – zawarta z Zamawiającym.

  - Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 – opracowane przez

Studio Geodezyjne „GEONET 2” z Radoma, ul. Bóżniczna 3 lok.116 i wydana dnia 24.10.2016 r.

przez PODGiK – Radom.

  - Mapa ewidencyjne w skali 1:2000 terenu drogi Nr 3564 W i terenu przyległego – wydana

dnia 19.10.2016 r. przez PODGiK – Radom.

  - Wypis z wykazu działek i wykazu podmiotów – sporządzony dnia 17.11.2016 r. przez

PODGiK – Radom.

  - Badania ugięć nawierzchni istniejącej jezdni – wykonane 22.10.2016 r. przez P.P.U.H.

Wanda Jaworska – Laboratorium Drogowe, Radom, ul. Kośna 30/1.

  - Wiercenia geotechniczne – wykonane przez ROAD TECHNOLOGIES, Legionowo,

ul. Graniczna 6.

1.7. Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 3564 W Radom – Augustów – oprac. „FIIN”

  - Załączniki – uzgodnienia załączone w osobnej oprawie:

    - Uzgodnienie IZDK1c-505/13/2017 z dnia 07.03.2017 r. – dokonane przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej Dział Nawierzchni,

Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli – 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 29,

1.8.2. Uzgodnienie Mazowieckiej Dyrekcji Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

1.8.3. Uzgodnienie Urzędu Gminy Kowala,

1.8.4. Uzgodnienie zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

  - Pomiary własne inwentaryzacyjne –  wyk. w m-cach VI  – IX.2016 r.

1.10. Konsultacje i uzgodnienia z Zamawiającym.

1.11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 19999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z późn. zm.) oraz inne akty prawne związane.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

  - Opracowanie projektowe wykonano na zamówienie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych                    w Radomiu w celu określenia formy i zakresu przebudowy drogi powiatowej Nr 3564 W

na odcinku od granicy miasta Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 733

w Augustowie.

  - Zakres robót.

Zamawiający wymaga zaprojektowania:

- poszerzenia jezdni na szerokość min 6,00 m na prostej,

- pogrubienia nawierzchni jezdni w celu przystosowania drogi do ruchu KR3,

- wykonania nowej nawierzchni bitumicznej na całej poszerzonej jezdni,

- przebudowy skrzyżowań z drogami poprzecznymi,

- przebudowy istniejących i budowy nowych zjazdów do posesji,

-2-

- budowy nowych chodników,

- budowy zatoki autobusowej,

- budowy peronu przystankowego,

- przebudowy 1 przepustu pod jezdnią,

- budowy przepustów pod zjazdami w pogłębionym rowie,

- uporządkowania zieleni przydrożnej,

- innych robót towarzyszących przebudowie drogi.

Długość przebudowy drogi wynosi 1 559,50 m brutto (wraz z odcinkami przechodzącymi przez teren obwodnicy drogowej miasta Radomia i tereny PKP zajęte pod 2 przejazdy kolejowe).

2.3. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót załączono w osobnych oprawach.

2.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załączono w osobnej oprawie.

2.5. Projekt stałej organizacji ruchu – stanowi odrębne opracowanie.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Droga powiatowa Nr 3564 W zaczyna się na południowej granicy miasta Radomia, prowadzi przez

wsie Kosów Mniejszy oraz Kosów i kończy się we wsi Augustów na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 733.

4. STAN ISTNIEJĄCY

1.4.1. Informacja o terenie

a) Pas drogowy

Całkowita długość trasy DP 3564 W wynosi 1 601,00 m i składa się z 4 przebudowywanych odcinków.

Poszczególne odcinki są następujące:

- odcinek I – od km 0+000,00 do km 0+795,30 (od granicy miasta do obwodnicy miasta),

- odcinek II – od km 0+878,50 do km 0+961,40 (od obwodnicy miasta do linii kolejowej Nr 8),

- odcinek II – od km 0+983,30 do km 1+337,40 (pomiędzy liniami kolejowymi Nr 8 i 22),

- odcinek IV – od km 1+365,20 do km 1+559,50 (od linii kolejowej Nr 22 do istniejącej jezdni

na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 733).

Całkowita długość przebudowywanych odcinków wynosi:

795,30+82,90+354,10+194,30 = 1 426,60 m.

W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564 W zlokalizowana jest:

- jezdnia o szerokości 5,50 m (przewidziana do poszerzenia na 6,00 m),

- obustronne pobocza o szer. ca 1,00 m.

b) Skrzyżowania z torami kolejowymi

Na trasie DP 3564 W znajdują się 2 przejazdy kolejowe na dwutorowych liniach kolejowych:

- Nr 8 Warszawa – Kraków (km 0+970,50 i 0+974,80),

- Nr 22 Radom – Tomaszów Mazowiecki (km 1+349,00 i 1+353,60).

Granice przebudowy drogi zaproponowano w odległości 1,00 m od sygnalizatorów przejazdowych.

c) Skrzyżowania drogowe

Na tracie DP 3564 W znajdują się następujące skrzyżowania:

- na km 0+592,00 – prawostronne z drogą powiatową Nr 3558 W (naw. bitumiczna szer. min 5,00 m),

- na km 0+770,00 – prawostronne z drogą gminną (naw. bitumiczna szer. 4,20-5,50 m),

- na km 0+839,00 – czterowlotowe z obwodnicą miasta Radomia – poza zakresem opracowania,

- na km 1+004,50 – lewostronne z drogą gminną (naw. bitumiczna o szer. 5,50 m,

- na km 1+017,00 – lewostronne z drogą gospodarczą (naw. z kostki bruk. bet. szer. 4,60 m),

- na km 1+601,00 – trójwlotowe z drogą wojewódzką Nr 733 – poza zakresem opracowania.

-3-

d) Zjazdy

Na drodze przewidziano budowę lub przebudowę następujących zjazdów:

- publicznych lewostronnych – 5 szt.,

- publicznych prawostronnych – 5 szt.,

- indywidualnych lewostronnych – 24 szt.,

- indywidualnych prawostronnych – 30 szt.

e) Odwodnienie

Pas drogowy odwadniany jest obecnie poprzez pobocza gruntowe na skarpy nasypów w teren

lub do rowów przydrożnych.

Na całej długości drogi DP 3564 W istnieją zlokalizowane poprzecznie pod korpusem drogi

następujące przepusty:

- na km 0+015,20 – przepust  80 cm dług. 10 m,

- na km 0+574,50 – przepust  80 cm dług. 10 m (do przebudowy do dług. 12,00 m),

- na km 0+980,00 – przepust poza zakresem opracowania,

- na km 1+261,00 – przepust  100 cm dług. 12 m,

- na km 1+335,30 – przepust  100 cm dług. 11 m.

f) Uzbrojenie

W pasie drogowym i w jego najbliższym sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie:

- wodociąg,

- linia elektroenergetyczna abonencka,

- linia elektroenergetyczna oświetleniowa,

- linia telefoniczna,

g) Roślinność

W pasie drogowym – poza nielicznymi drzewami rosnącymi za rowem lewostronnym tuż za granicą

pasa drogowego – drzewa nie występują.

W niektórych miejscach pobocza oraz skarpy i dna rowów – obrośnięte są trawą.

.

1.4.2. Warunki gruntowo – wodne.

Na podstawie odwiertów wykonanych przez firmę Road Technologies z Legionowa stwierdzono

zaleganie w poboczu następujących gruntów:

- w otworze Nr 1 na km 0+452 – humus do głęb. 50 cm, piasek średni na głęb. od 50 do 200 cm ppt.,

woda gruntowa – poniżej 200 cm ppt.,

- w otworze Nr 2 na km 1+240 – humus do głęb. 50 cm, piasek średni na głęb. od 50 do 200 cm ppt.,

woda gruntowa – poniżej 200 cm ppt.,

- w otworze Nr 3 na km 1+400 – humus do głęb. 30 cm, piasek średni na głęb. od 30 do 200 cm ppt.,

woda gruntowa – poniżej 200 cm ppt.

5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

W uzgodnieniu z Zamawiającym przewidziano:                                                                                                              - cięcie piłą nawierzchni bitumicznej i podbudowy – 140+121= 261 m,                                                                       - frezowanie nawierzchni jezdni na głębokość 3cm – 1882+515= 2 397 m2,                                                                - rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm – 355 m2,                                                                                           - rozebranie podbudowy grub. 30 cm z kruszywa – 355 m2,                                                                                    - rozebranie nawierzchni zjazdów z bet. kostki brukowej – 141 m2,                                                                      - rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej – 19,25 m2,                                                                         - rozebranie nawierzchni zjazdów z płytek chodnikowych „50” – 44,50 m2,

-4-

- rozebranie podbudowy pod zjazdami – 130 m2,                                               -                                                           - rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt EKO – 9 m2,                                                                                              - rozebranie nawierzchni zjazdów z grysu kam. – 58 m2,                                                                                        - rozebranie nawierzchni zjazdów ze żwiru – 251 m2,                                                                                                    - likwidacja zjazdu na km 0+336,00 – 10 m2,                                                                                                          - rozebranie przepustu  80 cm pod jezdnią (wraz ze ściankami) – 10 m,                                                                          - rozebranie przepustów  40 cm pod zjazdami (wraz ze ściankami) – 105 m,                                                                - rozebranie przepustu  60 cm pod zjazdem (wraz ze ściankami) – 105 m.

Wywóz gruzu na wskazane składowisko na odl. 10 km.

6. USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Nie występuje.

7. PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEJ DROGI

Rodzaj drogi – droga powiatowa zarządzana przez Starostę Powiatu Radomskiego za pośrednictwem Powiatowego Zarządu  Dróg Publicznych w Radomiu.

Kategoria obiektu budowlanego – drogi i kolejowe drogi szynowe – XXV.

Współczynnik kategorii obiektu – k = 1,0.

Współczynnik wielkości obiektu – w = 1,0.

Klasa drogi – „Z” zbiorcza,

Kategoria ruchu – projektuje się KR3 (proj. nośność 100 kN/oś),

Prędkość projektowa – 50 km/h.

Jezdnia – jednoprzestrzenna dwupasowa o szerokości min 6,00 m,

Chodnik przy jezdni – prawostronny dwupasowy o szer. 2,00 m netto i 2,20 m brutto.

Pobocza obustronne o szer. 1,00 m (poza skrzyżowaniami i zjazdami).

8. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

8.1. Jezdnia

Całkowita długość trasy DP 3564 W wynosi 1 601,00 m i składa się z 4 przebudowywanych odcinków.

Poszczególne odcinki są następujące:

- odcinek I – od km 0+000,00 do km 0+795,30 (od granicy miasta do obwodnicy miasta),

- odcinek II – od km 0+878,50 do km 0+961,40 (od obwodnicy do linii kolejowej Nr 8),

- odcinek II – od km 0+983,30 do km 1+337,40 (pomiędzy liniami kolejowymi Nr 8 i 22),

- odcinek IV – od km 1+365,20 do km 1+559,50 (od linii kolejowej Nr 22 do istniejącej jezdni

na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 733).

Całkowita długość przebudowywanych odcinków wynosi:

795,30+82,90+354,10+194,30 = 1 426,60 m.

W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564 W zlokalizowano:

- jezdnię poszerzoną z 5,50 do 6,00 m,

- jedno- lub obustronne pobocza o szer. 1,00 m.

- prawostronny chodnik o szer. 2,00 m netto i 2,20 m brutto (od granicy miasta do obwodnicy).

Na odcinku od km 0+698,00 do km 0+754,00 przewidziano budowę prawostronnej zatoki o szer. 3,00 m

dla autobusów.

Zachowano geometrię istn. drogi.  Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono przebieg drogi w łukach poziomych o promieniach: 300 m, 400 m, 500 m, 500  m i wyjątkowo 120 m ( niepełny w sąsiedztwie obwodnicy miasta).

Ponadto występuje 5 załamań trasy w planie o kącie zwrotu 0,5 – 1,5 st.

-5-

8.2. Skrzyżowania

8.2.1. Skrzyżowania z torami kolejowymi

Na trasie DP 3564 W znajdują się 2 przejazdy kolejowe na dwutorowych liniach kolejowych:

- Nr 8 Warszawa – Kraków (km 0+970,50 i 0+974,80),

- Nr 22 Radom – Tomaszów Mazowiecki (km 1+349,00 i 1+353,60).

Granice przebudowy drogi zaprojektowano w odległości 1,00 m od sygnalizatorów przejazdowych.

8.2.2. Skrzyżowania drogowe

Na tracie DP 3564 W znajdują się następujące skrzyżowania:

- na km 0+592,00 – prawostronne z drogą powiatową Nr 3558 W (naw. bitumiczna szer. min 5,00 m),

- na km 0+770,00 – prawostronne z drogą gminną (naw. bitumiczna szer. 4,20-5,50 m),

- na km 0+839,00 – czterowlotowe z obwodnicą miasta Radomia – poza zakresem opracowania,

- na km 1+004,50 – lewostronne z drogą gminną (naw. bitumiczna o szer. 5,50 m,

- na km 1+017,00 – lewostronne z drogą gospodarczą (naw. z kostki bruk. bet. szer. 4,60 m),

- na km 1+601,00 – trójwlotowe z drogą wojewódzką Nr 733 – poza zakresem opracowania.

Nawierzchnia dróg poprzecznych skrzyżowań podlega przebudowie wysokościowej.

8.3. Przystanki autobusowe

Na odcinku od km 0+698,00 do km 0+754,00 przewidziano budowę prawostronnej zatoki o szer. 3,00 m

dla autobusów.

Ponadto we wsi Kosów istnieje przystanek autobusowy wyznaczony na jezdni. Przystanek ten zostanie doposażony poprzez budowę peronu o szer. 1,50 i długości 20,00 m.

8.4. Parkingi

Budowy wydzielonych parkingów nie przewiduje się.

8.5. Zjazdy publiczne i indywidualne

Na drodze przewidziano budowę lub przebudowę następujących zjazdów:

- publicznych lewostronnych – 5 szt.,

- publicznych prawostronnych – 5 szt.,

- indywidualnych lewostronnych – 24 szt.,

- indywidualnych prawostronnych – 30 szt.

8.5.1. Zjazdy publiczne lewostronne:

- w km 0+003,00 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 172/4, naw. tłuczniowa,

- w km 0+568,50 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 40 (droga żwirowa), naw. tłuczniowa,

- w km 0+639,00 o szer. 5,00 m – do działki Nr ew. 20/5, naw. tłuczniowa,

- w km 1+373,50 o szer. 3,50 m – do działki Nr ew. 161/1 (droga gruntowa), naw. tłuczniowa,

- w km 1+511,00 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 189 (droga gruntowa), naw. tłuczniowa,

8.5.2 Zjazdy publiczne prawostronne:

- w km 0+345,50 o szer. 3,50 m – do działki Nr ew. 106, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+953,00 o szer. 3,50 m – do działki Nr ew. 50/2 (droga gruntowa), naw. tłuczniowa,

- w km 1+002,00 o szer. 3,00 m – do działki Nr ew. 50/2 (droga gruntowa), naw. tłuczniowa,

- w km 1+332,00 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 161/1 (droga gruntowa), naw. tłuczniowa,

- w km 1+518,00 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 172/5 (droga bitum.), naw. bitumiczna,

8.5.3. Zjazdy indywidualne lewostronne:

- w km 0+060,50 o szer. 4,00 m – do działek Nr ew. 169 i 170, naw. tłuczniowa,

- w km 0+091,00 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 166, naw. tłuczniowa,

- w km 0+116,00 o szer. 4,40 m – do działki Nr ew. 163, naw. tłuczniowa,

- w km 0+153,70 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 161, naw. tłuczniowa,

- w km 0+173,00 o szer. 5,00 m – do działki Nr ew. 160, naw. tłuczniowa,

- w km 0+229,00 o szer. 4,00 m – do działek Nr ew. 156 i 157, naw. tłuczniowa,

- w km 0+272,00 o szer. 4,00 m – do działek Nr ew. 153 i 154, naw. tłuczniowa,

-6-

- w km 0+298,00 o szer. 5,00 m – do działki Nr ew. 160, naw. tłuczniowa,

- w km 0+304,00 o szer. 5,00 m – do działki Nr ew. 160, naw. z przełożonej kostki bruk.,

- w km 0+328,00 o szer. 4,00 m – istn. do działki Nr ew. 150, naw. tłuczniowa,

- w km 0+345,00 o szer. 4,00 m – nowy proj. do działki Nr ew. 149, naw. tłuczniowa,

- w km 0+363,50 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 148, naw. tłuczniowa,

- w km 0+381,00 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 147, naw. tłuczniowa,

- w km 0+400,00 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 146, naw. tłuczniowa,

- w km 0+435,20 o szer. 4,00 m – do działek Nr ew. 137 i 138, naw. tłuczniowa,

- w km 0+455,00 o szer. 5,00 m – do działek Nr ew. 135 i 136, naw. tłuczniowa,

- w km 0+500,00 o szer. 4,00 m – do działek Nr ew. 132/7 i 133/2, naw. tłuczniowa,

- w km 0+606,00 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 20/6, naw. tłuczniowa,

- w km 0+682,50 o szer. 4,50 m – do działki Nr ew. 20/1, naw. tłuczniowa,

- w km 0+700,00 o szer. 4,50 m – do działki Nr ew. 22/5, naw. tłuczniowa,

- w km 0+709,50 o szer. 6,00 m – do działki Nr ew. 22/6, naw. tłuczniowa,

- w km 0+773,50 o szer. 6,00 m – do działki Nr ew. 22/7, naw. tłuczniowa,

- w km 0+894,00 o szer. 5,00 m – do działki Nr ew. 148/6, naw. kostka bruk. (przebudowa),

- w km 1+562,50 o szer. 3,50 m – do działki Nr ew. 188/1, naw. tłuczniowa.

8.5.4. Zjazdy indywidualne prawostronne:

- w km 0+047,00 o szer. 5,00 m – do działki Nr ew. 130, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+067,50 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 129/2, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+091,00 o szer. 4,00 m – do działek Nr ew. 125 i 126, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+121,00 o szer. 4,50 m – do działki Nr ew. 122, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+155,00 o szer. 4,20 m – do działki Nr ew. 119, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+171,50 o szer. 3,90 m – do działki Nr ew. 118, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+187,70 o szer. 4,50 m – do działki Nr ew. 117, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+224,00 o szer. 3,10 m – do działki Nr ew. 115, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+245,00 o szer. 3,60 m – do działki Nr ew. 114/4, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+254,50 o szer. 3,50 m – do działki Nr ew. 114/5, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+264,50 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 114/3, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+338,00 o szer. 4,00 m – do działek Nr ew. 108 i 109, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+373,20 o szer. 4,30 m – do działki Nr ew. 104, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+383,50 o szer. 4,50 m – do działki Nr ew. 103, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+400,70 o szer. 4,50 m – do działki Nr ew. 100, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+423,00 o szer. 3,50 m – do działki Nr ew. 98, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+449,50 o szer. 3,20 m – do działki Nr ew. 98, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+475,00 o szer. 3,70 m – do działki Nr ew. 81/1, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+547,00 o szer. 5,20 m – do działki Nr ew. 81/2, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+630,50 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 17/14, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+651,50 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 17/6, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+674,50 o szer. 4,40 m – do działki Nr ew. 17/7, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+692,50 o szer. 5,00 m – do działki Nr ew. 17/8, naw. kostka bruk. + tłuczniowa,

- w km 0+782,50 o szer. 4,50 m – do działek Nr ew. 19/2 i 86/4, naw. kostka bruk. + grunt.,

- w km 0+903,00 o szer. 4,20 m – do działki Nr ew. 97/2, naw. tłuczniowa,

- w km 1+047,00 o szer. 5,00 m – do działki Nr ew. 146/1, naw. tłuczniowa,

- w km 1+101,50 o szer. 5,00 m – do działki Nr ew. 146/3, naw. tłuczniowa,

- w km 1+147,00 o szer. 5,00 m – do działki Nr ew. 146/4, naw. tłuczniowa,

- w km 1+382,00 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 161/2, naw. tłuczniowa,

- w km 1+544,50 o szer. 4,00 m – do działki Nr ew. 185, naw. tłuczniowa.

8.6. Chodniki

Zaprojektowano prawostronny przyjezdniowy chodnik o szer. 2,20 m brutto (2,00 m netto)

na odcinku I tj. od granicy miasta do chodnika obwodnicy miasta.

-7-

9. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Wszystkie projektowane rzędne wysokościowe nawiązano do:

- nowych rzędnych nawierzchni bitumicznej jezdni głównej,

- rzędnych jezdni na skrzyżowaniach,

- rzędnych jezdni na granicach przebudowy.

9.1. Jezdnia

Generalnie wszystkie rzędne wysokościowe na jezdni zostaną podwyższone o obliczoną grubość pogrubienia wzmacniającego konstrukcję. Średnia grubość nakładek (na sfrezowanej nawierzchni)

wyniesie 11– 25 cm.

Na jezdni głównej spadki podłużne niwelety dostosowano do spadków istniejących.

Są one następujące:

- na odcinku I – od km 0+000,00 do km 0+795,30 – od 0,3% do 2,24% (rzędne niw. 187,72 – 193,97),

- na odcinku II – od km 0+878,50 do km 0+961,40 – od 0,36% do 3,30% (rzędne niw. 196,40 – 198,78),

- na odcinku III – od km 0+983,30 do km 1+337,40 – od 0,31% do 3,11% (rzędne niw. 194,37 – 198,91),

- na odcinku IV – od km 1+365,20 do km 1+559,50 – od 0,51% do 2,69% rzędne niw. 195,47 – 198,39).

Załomy niwelety o znacznej różnicy pochyleń należy wyokrąglić łukami pionowymi wklęsłymi                         o promieniach R = 1000 i 600 m oraz wypukłymi o promieniach R = 1500 i 600 m.

Spadki poprzeczne jezdni:

- dwustronny (daszkowy)  2% – na prostej i łukach o dużych promieniach,

- jednostronny: - 3% – na łukach poziomych o promieniach R = 300 i 240 m,

- 2% – na łukach poziomych o promieniach R = 400 i wyjątkowo

przy obwodnicy R = 120 m,

- zmienny od daszkowego do jednostronnego – na prostych przejściowych przejściowych dług. 25,00 m.

9.2. Skrzyżowania

Ukształtowanie skrzyżowań należy dostosować do nowych wysokości jezdni głównej i wysokości dróg dochodzących.

9.3. Zjazdy publiczne i indywidualne

Rzędne wysokościowe i spadki podłużne zjazdów należy dostosować do nowej krawędzi jezdni głównej.

Ze względu na korektę niwelety jezdni głównej należy dążyć do budowy zjazdów przez chodnik jako zjazdów „kolebkowych”.

9.7. Chodniki

Spadki ciągu:

– spadki podłużne – jak spadki krawędzi jezdni,

– spadki poprzeczne – 2% w kierunku jezdni,

Na przejściach dla pieszych należy wykonać zaniżenie krawężnika w taki sposób, aby wystawał on               nie więcej niż 3 cm ponad jezdnię.

10. NAWIERZCHNIA

Na podstawie obliczeń wykonanych na podstawie badań ruchu projektowana nawierzchnia winna przenosić obciążenuia od ruchu KR3.

-8-

10.1. Pogrubienie nawierzchni istn. jezdni głównej o szer. 5,50 m

10.1.1. Wzmocnienie nawierzchni

Obliczenia wzmocnienia nawierzchni bitumicznej jezdni wykonano na podstawie „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KWRNPP-2001) – wydanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie i zatwierdzonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych zarządzeniem Nr 4 z dnia 23.02.2001 r. oraz zaktualizowanych:

- „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KWRNPP-2012) –

wydanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie,

- „Katalogu przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KRRNPP-2013) –

wydanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Pomiaru ugięć sprężystych dokonano ugięciomierzem belkowym Benkelmana w dniu 22.10.2016 r.                przy temperaturze nawierzchni 10 st.C. i powietrza 10 st.C.

Ugięcia sprężyste Us zawarte były w przedziale 0,22 – 1,20 mm.

Nawierzchnia jezdni o szerokości średniej 5,50 m drogi powiatowej Nr 3564 W jest w znacznym stopniu zniszczona. Występują liczne spękania i ubytki wierzchniej warstwy bitumicznej.

I dlatego przewidziano wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na głębokość 3 cm

Wg tablicy 10 KPRNPP-2013 minimalna grubość pakietu warstw asfaltowych ułożonych na warstwach pośrednich z materiału niezwiązanego asfaltem – dla ruchu KR3 wynosi 16 cm.

Łączna grubość warstwy wiążącej i ścieralnej wynosi min 9 cm, a więc po frezowaniu warstwy

grub. 3 cm do minimalnej grubości pakietu warstw asfaltowych można zaliczyć grubość 9-3 = 6 cm

(w przypadku nakładek o małej grubości).

Skorygowana grubość nakładki:

- na odcinku IA  – od km 0+000 do km 0+121  – H = 11 + 3 = 14 cm,

przyjęto 11 cm ponad istniejącą nawierzchnię przed frezowaniem,

- na odcinku IB  – od km 0+171 do km 0+321  – H = 22 + 3 = 25 cm,

przyjęto 22 cm ponad istniejącą nawierzchnię przed frezowaniem,

- na odcinku IC  – od km 0+371 do km 0+521  – H = 14 + 3 = 17 cm,

przyjęto 14 cm ponad istniejącą nawierzchnię przed frezowaniem,

- na odcinku IIA – od km 0+571 do km 0+971  – H = 5 + 3 = 8 cm,

ze względu na warunek Hmin = 16 cm przyjęto grubość 16-5-3 = 8 cm

ponad istniejącą nawierzchnię przed frezowaniem,

- na odcinku IIB – od km 1+021 do km 1+221  – H = 15 + 3 = 18  cm,

przyjęto 15 cm ponad istniejącą nawierzchnię przed frezowaniem,

- na odcinku IIC – od km 1+221 do km 1+571  – H = 9 +3 = 12 cm.

ze względu na warunek Hmin = 16 cm przyjęto grubość 9 cm >16-5-3 = 8 cm

ponad istniejącą nawierzchnię przed frezowaniem,

10.1.2. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni istniejącej

Biorąc powyższe pod uwagę przewidziano wykonanie:

- nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 11 S 50/70 (beton asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 11 mm

do warstwy ścieralnej z asfaltem 50/70) – grub. 4 cm;

oraz ewentualnie na pogrubieniach nawierzchni:

- nawierzchni bitumicznej – warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 16 W 50/70 (beton asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 16 mm

do warstwy wiążącej z asfaltem 50/70) – grub. 5 cm,

- nawierzchni bitumicznej – warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 16 P 50/70 (beton asfaltowy grysowo-żwirowy o wymiarze największego kruszywa

16 mm do warstwy wyrównawczej z asfaltem 50/70) – grub. zmienna 3-16 cm.

lecz nie mniejszej niż 5 cm),

-9-

11.2. Nawierzchnia jezdni głównej na poszerzeniach i po przekopach

Zaprojektowano w tych miejscach nawierzchnię jezdni o łącznej grubości 53 cm na ruch KR3

składającą się

z następujących warstw:

- 4 cm – nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 11 S 50/70 (beton asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 11 mm

do warstwy ścieralnej z asfaltem 50/70),

- 5 cm – nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 16 W 50/70 (beton asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 16 mm

do warstwy wiążącej z asfaltem 50/70),

- 7 cm – podbudowa zasadnicza (warstwa górna) – warstwa wyrównawcza z mieszanki

mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 (beton asfaltowy o wymiarze największego

kruszywa 16 mm do warstwy wyrównawczej z asfaltem 50/70),

- 22 cm –  podbudowa zasadnicza (w. dolna) z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30,

- 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem –

– chudy beton Rm = 2,5 MPa.

Na połączeniu pogrubionej istn. nawierzchni i nawierzchni nowej – na warstwie wyrównawczej należy ułożyć geosiatkę o szerokości pasa 1,50 m.

11.3. Nawierzchnia wlotów istniejących dróg poprzecznych o nawierzchni bitumicznej

Przewidziano pogrubienie wlotów dróg dochodzących o nawierzchni bitumicznej w celu dostosowania

ich wysokościowo do pogrubionej nawierzchni jezdni głównej.

I tak przyjęto wykonanie nakładek o średniej grubości 9 cm składających się z następujących warstw;

- 4 cm – nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 11 S 50/70 (beton asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 11 mm

do warstwy ścieralnej z asfaltem 50/70),

- 5 cm – nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 16 W 50/70 (beton asfaltowy o wymiarze największego kruszywa 16 mm

do warstwy wiążącej z asfaltem 50/70).

11.4. Nawierzchnia zjazdów nowych o nawierzchni ulepszonej

Konstrukcja nawierzchni nowych zjazdów (twardych) o łącznej grubości 37 cm składać się będzie                                        z następujących warstw:

- 8 cm – kostka brukowa betonowa koloru czerwonego,

- 4 cm – podsypka cementowo - piaskowa,

- 15 cm – podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem – chudy beton

Rm = 2,5 MPa.

11.5. Nawierzchnia zjazdów przebudowywanych o nawierzchni ulepszonej

Zjazdy istniejące z betonowej kostki brukowej o ogólnej powierzchni 54 m2 należy przebudować wysokościowo (przebrukować) przy użyciu kostki z odzysku.

11.6. Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni nieulepszonej

Na zjazdach prawostronnych od chodnika do granicy pasa drogowego oraz na pozostałych zjazdach                       o nawierzchni nieuleszonej przewidziano konstrukcję o łącznej grubości 35 cm tj.:

- 10 cm – nawierzchnia tłuczniowa – warstwa górna,

- 15 cm – nawierzchnia tłuczniowa – warstwa dolna,

- 10 cm – warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego.

11.7. Nawierzchnia zatoki autobusowej

Przewidziano wykonanie nawierzchni o łącznej grubości 52 cm – składającej się z następujących warstw:

- 8 cm – kostka brukowa betonowa koloru szarego,

- 4 cm – podsypka cementowo - piaskowa,

- 20 cm – podbudowa z betonu cementowego C20/25 (B-25),

- 10 cm – warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego.

-10-

11.8. Nawierzchnia chodników i peronu

Konstrukcja nawierzchni proj. chodników i peronu  o łącznej grubości 25 cm składać się będzie                                        z następujących warstw:

- 6 cm – betonowa kostka brukowa szara o grub. 6 cm,

- 4 cm – podsypka cementowo-piaskowa,

- 15 cm – podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem – gruntocement

z betoniarki Rm = 1,5 MPa.

11.9. Pobocza

Pobocza drogi należy utwardzić kruszywem kamiennym (tłuczniem bądź klińcem) o grubości

warstwy 10 cm.  Szerokość pasa utwardzonego – 1,00 m.

11.10. Krawężniki

- Krawężniki przyjezdniowe betonowe uliczne wystające o wym. 20 x 30 cm – na ławie betonowej

C8/10 (B10) o wym. 40 x 15 cm z oporem 15x15 cm,

- Krawężniki przyjezdniowe betonowe uliczne wtopione o wym. 20 x 30 cm – na ławie betonowej

C8/10 (B10) o wym. 35 x 15 cm z oporem 15x15 cm (na zjazdach ulepszonych),

- Krawężniki uliczne wtopione ołożone „na płask” o wym. 15 x 30 cm – na ławie betonowej

\   C8/10 (B10) o wym. 40 x 15 cm z oporem 10 x 10 cm (przy zjazdach ulepszonych),

- Krawężniki betonowe uliczne wtopione o wym. 15 x 30 cm – na ławie betonowej zwykłej C8/10 (B10)

o wym. 25 x 15 cm (przy zatoce autobusowej),

11.10. Obrzeża

Przewidziano ustawienie obrzeża betonowego szarego o wym. 8x30 cm na warstwie piasku grub. 5 cm.

12. ODWODNIENIE

12.1. Odwodnienie odcinka I – od km 0+000,00 do km 0+795,30

Na odcinku tym cała strona lewa drogi odwadniany będzie (tak jak dotychczas) do pogłębionego rowu lewostronnego.

Spadki podłużne pogłębionego rowu lewostronnego – od 0,25% do 6,28%.

Natomiast strona prawa i chodnik odwadniana będzie do 11 wpustów ściekowych betonowych

o średnicy 50 cm z kratkami żeliwnymi.

Przykanaliki z polietylenu PE  160 mm w rurach osłonowych stalowych   273 mm.

Istniejące przepusty pod koroną drogi:

- na km 0+015,20 – przepust  80 cm dług. 10 m,

- na km 0+574,50 – przepust  80 cm dług. 10 m – do przebudowy na długość L= 12,00 m

(wg rys. Nr 11).

12.2. Odwodnienie odcinka II – od km 0+878,50 do km 0+961,40

Na odcinku tym nie przewidziano wykonania rowów przydrożnych, ponieważ korpus drogi znajduje się na nasypie o wysokości 0,50 – 1,50 m.

12.3. odwodnienie odcinka III – od km 0+983,30 do km 1+337,40

Na odcinku tym droga odwadniana będzie następująco:

- od km 1+029,00  do km 1+277,00 -  (tak jak dotychczas) do pogłębionych rowów obustronnych,

- od km 1+277,00  do km1+337,40l – na skarpy nasypu.

Spadki podłużne pogłębionych rowów – od 1,39% do 2,5%.

Istniejące przepusty:

- na km 0+980,00 – poza zakresem opracowania (wzdłuż torów),

- na km 1+261,00 – przepust  100 cm dług. 12 m,

- na km 1+335,30 – przepust  100 cm dług. 11 m (wzdłuż torów przy przejeździe kolejowym).

-11-

12.4. Odwodnienie odcinka IV – od km 1+365,20 do km 1+559,50

Na odcinku tym droga odwadniana będzie następująco:

- od km 1+387,00 do km 1+485,00 strona prawa – do płytkiego rowu pogłębionego o dren chłonny,

- od km 1+387,00 do km 1+485,00 strona lewa – na skarpę nasypu,

- od km 1+485,00 do km 1+559,50 – do płytkich rowów obustronnych pogłębionych o dren chłonny.

Projektowane przepusty w rowie: 2 szt.  30 cm i 1 szt.  20 cm.

13. ROBOTY ZIEMNE

W ramach robót ziemnych, które wykonane zostaną (z drobnymi wyjątkami) mechanicznie –                          – przewidziano:

- korytowanie pod nowe nowe zjazdy,

- wykopy pod pogłębione rowy i dreny chłonne,

- poszerzenie korpusu drogowego (nasypy).

Według przekrojów poprzecznych obliczono:

a) objętość robót ziemnych:

- wykopy – 673 m3,

- nasypy – 1 128 m3,

- niedobór gruntu – 455 m3,

b) powierzchnię plantowania:

- wykopów – 1 221 m2,

- nasypów – 2 274 m2.

Do powyższych ilości należy doliczyć roboty ziemne na zjazdach.

Szczegółowe ilości i asortyment robót ziemnych zawarto w kosztorysie inwestorskim

i przedmiarze robót.

14. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

14.1. Regulacje wysokościowe

Regulacja pionowa istn. urządzeń uzbrojenia tj:

  - studzienek telefonicznych,

  - zaworów wodociągowych,

  - zaworów gazowych,

14.2. Obsianie terenu trawą

Obsianie skarp i dna rowów oraz terenu przyległego trawą na warstwie humusu o grub. 5 cm..

15. ILOŚCI ROBÓT

- nawierzchnia bitumiczna jezdni - warstwa wiążąca gr. 5 cm – 8 610 m2,                                                                         - nawierzchnia bitumiczna jezdni - warstwa ścieralna gr. 4 cm – 8 577 m2,                                                               - nawierzchnia bitumiczna jezdni - warstwa wyrównawcza na jezdni istn. – 6 083 m2,                                           - nawierzchnia bitumiczna jezdni - warstwa wyrównawcza na poszerzeniach jezdni – 845 m2,                                - nawierzchnia bitumiczna (5+4) jezdni dróg poprzecznych (na skrzyżowaniach) – 515 m2,                                    - wzmocnienie konstrukcji nawierzchni geosiatką – 1 131 m2,                                                                                - podbudowa na poszerzeniach i po przekopach – 754+91= 845 m2,                                                                                                                                                                                             - zatoka autobusowa – 114 m2,                                                                                                                                  - peron przystanku autobusowego – 30 m2,                                                                                                                      - chodnik – dojście do peronu – 9 m2,

-12-

- zjazdy o nawierzchni ulepszonej (nowe) – 206 m2,                                                                                                - zjazdy o nawierzchni ulepszonej (przebrukowane) – 54 m2,                                                                                  - zjazdy o nawierzchni nieulepszonej – 1 003 m2,                                                                                                       - chodnik przyjezdniowy prawostronny – 1 338 m2,                                                                                                  - krawężnik betonowy „20” wystający na ławie – 669+52= 721 m,                                                                              - krawężnik betonowy „20” wtopiony na ławie – 119 m,                                                                                                       - krawężnik betonowy „15” wtopiony „na płask” na ławie – 103 m,                                                                                          - krawężnik betonowy „15” wtopiony na ławie – 56 m,                                                                                              - obrzeże betonowe chodnikowe „8” – 677+7= 684 m,                                                                                                           - pobocza utwardzone kruszywem – 1 760 m2,                                                                                                              - przebudowa przepustu  80 cm pod jezdnią – proj. L=12,00 m,                                                                                          - przepusty  40 cm pod zjazdami – 172,00 m,                                                                                                          - przepusty  30 cm pod zjazdami – 16,00 m,                                                                                                                                                                                                                                             - przepust  20 cm pod zjazdem – 6,00 m,                                                                                                                    - studzienki - wpusty ściekowe  50 cm – 11 kpl.,                                                                                                          - dreny chłonne – 2*55+98 = 208 m.

16. WYWŁASZCZENIA

Pas drogowy na całej długości znajduje się w granicach działek powiatu radomskiego i skarbu państwa.

Nie przewiduje się żadnych wywłaszczeń.

17. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stałej organizacji ruchu – stanowi odrębne opracowanie.