REMONT DROGI POWIATOWEJ

nr 3506W

Jankowice – Gulin – Zakrzew

od km 0+000.00 do km 2+200.00

gm. Jedlińsk i Zakrzew

| OBIEKT: | DROGA POWIATOWA NR 3506W |  |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWANIE: | PROJEKT REMONTU DROGI |  |
| INWESTOR: | # Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych ul. Graniczna 24 26-600 Radom |  |
| OPRACOWAŁ: | J .Ziemnicki |  |

## RADOM

## czerwiec 2018r.

Egz. nr 4

ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

I. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000

2. Plan sytuacyjny w skali  1:1000

3. Przekrój konstrukcyjny

4. Włączenie dróg lokalnych

OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 3506W  Jankowice – Gulin -  Zakrzew na odcinku od km 0+000 do km  2+200 położona jest na działkach drogowych

(dz. nr ew. gr. 94/1, 95/1 436/1, 94/2, 78/1, 92/3, 77/7, 1170/1, 77/3, 77/4, 77/8, 21/1, 436/3, 23/1, 21/2, 23/1, 21/3) obręb  Jankowice gmina Jedlińsk i na  działkach  drogowych ( dz. nr ew. gr. 57/2,  43/2, 123/2) obręb Gulin gmina  Zakrzew,        powiat Radomski, woj. mazowieckie.

1.  Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjna  w skali 1: 10000

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 43, poz. 430 z dn. 1999.05.14

- pomiary uzupełniające pasa drogowego w terenie

2.  Lokalizacja

Remontowany odcinek  drogi powiatowej nr 3506W Jankowice – Gulin - Zakrzew rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk w m. Jankowice w km 0+000.00, a kończy na skrzyżowaniu z drogą gminną (działka  nr ew. gr. 619) w m. Gulin w km 2+200 .Długość odcinka przeznaczonego do remontu wynosi 2200.00 m. Zakres prac związanych z remontem drogi nie wychodzi poza pas drogowy zaznaczony na mapie jako  w/w działki grunty wsi Jankowice gmina Jedlińsk i wsi Gulin gmina  Zakrzew.

Lokalizację drogi powiatowej nr 3506W Jankowice – Gulin - Zakrzew pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:10000.

Opracowanie obejmuje część drogową o następującej charakterystyce:

- droga powiatowa klasy L,

- szerokość pasa ruchu – 2.50 m

- prognozowane obciążenie ruchu KR 2.

3. Zakres opracowania

Remont  drogi powiatowej nr 3506W Jankowice – Gulin - Zakrzew od km 0+000 do km 2+200 o długości L= 2200.00 m obejmuje:

- wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 destruktem asfaltowym grubość warstwy po zagęszczeniu 6.00 cm

- wykonanie zamknięcia  nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe  utrwaleniem nawierzchni emulsją  asfaltową  i grysem  bazaltowym 2/5 i  5/8

- wykonanie poboczy z  tłucznia  kamiennego 0/31,5 grubość warstwy po  zagęszczeniu 8,00 cm,

- wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów na drogi boczne do rzędnych projektowanych nawierzchni,

4. Stan istniejący

Istniejąca droga na odcinku przeznaczonym do remontu posiada nawierzchnię  tłuczniową o szerokości od 5.00 o równej  powierzchni z  zachowanymi spadkami  poprzecznymi. Odcinek planowany do remontu przebiega przez obszary rolnicze i obszary leśne Wzdłuż drogi zlokalizowane są rowy przydrożne. W pasie drogi  nie występuje uzbrojenie podziemne.

5.Plan sytuacyjny

Przebieg drogi w planie dostosowano do istniejącego rozwiązania sytuacyjnego oraz istniejących zjazdów na drogi boczne. Na przeznaczonym do remontu odcinku drogi oś drogi dostosowana została do istniejącego przebiegu drogi.

6.Droga w przekroju podłużnym

Remontowana  droga przebiega w terenie płaskim. Niweleta drogi  zostanie podniesiona średnio o 8.0 cm zgodnie z pomiarami wykonanymi w terenie.

7.Przekrój poprzeczny

W przekroju normalnym przyjęto charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi powiatowej klasy L.

od km 0+000 do km 2+200

- przekrój drogowy daszkowy z pochyleniami  2%,  szerokość jezdni 5.00 m,  pobocze z kruszywa o  szerokości 0.75 m .

8. Remont drogi obejmuje:

8.1 Remont istniejącej  nawierzchni poprzez wykonanie: od km 0+000 do  km 2+200

- wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 destruktem asfaltowym grubość warstwy po zagęszczeniu 7.00 cm

- wykonanie zamknięcia  nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe  utrwaleniem nawierzchni emulsją  asfaltową i grysem  bazaltowym 2/5 i  5/8

- poboczy przy krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości 0,75 m

8.2.Remont  skrzyżowań z drogami bocznymi

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31.5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20.00 cm

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku przepuszczalnego grubość warstwy 10 cm.

Przekrój normalny i przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku.

9 Odwodnienie drogi

Na całym odcinku zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi. W opracowaniu przewidziano poprawę istniejącego odprowadzenia wód opadowych z korony drogi poprzez nadanie właściwych pochyleń podłużnych i poprzecznych.

10 Organizacja ruchu

W opracowaniu nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu.

11 Wielkość robót, wskazania technologiczne

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. Roboty należy wykonać zgodnie ze SST.