REMONT DROGI POWIATOWEJ

nr 3552W

Jasieniec Iłżecki Górny – Maziarze – Jasieniec Iłżecki Dolny  -                    - Jasieniec Iłżecki Górny

od km 3+087.00 do km 3+322.00

gm. Iłża

| OBIEKT: | DROGA POWIATOWA NR 3552W |  |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWANIE: | PROJEKT REMONTU DROGI |  |
| INWESTOR: | # Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych ul. Graniczna 24 26-600 Radom |  |
| OPRACOWAŁ: | J .Ziemnicki |  |

## RADOM

## czerwiec 2018r.

Egz. nr 1

ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

I. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000

2. Plan sytuacyjny w skali  1:1000

3. Przekrój konstrukcyjny

OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 3552W  Jasieniec Iłżecki Górny – Maziarze – Jasieniec Iłżecki  Dolny – Jasieniec Iłżecki Górny na odcinku od km 3+087.00 do km 3+322.00 położona jest na działkach drogowych(dz. nr ew. gr. 471/1 i 366) obręb  Jasieniec Iłżecki Górny gmina Iłża, powiat Radomski, woj. mazowieckie.

1.  Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjna  w skali 1: 10000

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 43, poz. 430 z dn. 1999.05.14

- pomiary uzupełniające pasa drogowego w terenie

2.  Lokalizacja

Remontowany odcinek  drogi powiatowej nr 3552W Jasieniec Iłżecki Górny – Maziarze – Jasieniec Iłżecki  Dolny  - Jasieniec Iłżecki  Górny rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą gminną w m. Jasieniec Iłżecki Dolny w km 3+087.00 (działka nr 471/2), a kończy na nawierzchni bitumicznej przed lewostronnym skrzyżowaniem z drogą gminną (działka  nr ew. gr.14) w km 3+322.00 .Długość odcinka przeznaczonego do remontu wynosi 235.00 m. Zakres prac związanych z remontem drogi nie wychodzi poza pas drogowy zaznaczony na mapie jako  w/w działki grunty wsi Jasieniec Iłżecki Dolny gmina Iłża.

Lokalizację drogi powiatowej nr 3552W Jasieniec Iłżecki Górny – Maziarze – Jasieniec Iłżecki Dolny  - Jasieniec Iłżecki Górny  pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:10000.

Opracowanie obejmuje część drogową o następującej charakterystyce:

- droga powiatowa klasy L,

- szerokość pasa ruchu – 2.00 – 2.25 m

- prognozowane obciążenie ruchu KR 1.

3. Zakres opracowania

Remont  drogi powiatowej nr 3552W Jasieniec Iłżecki Górny – Maziarze – Jasieniec Iłżecki Dolny  - Jasieniec Iłżecki Górny od km 3+087.00 do km 3+322.00 o długości L= 235.00 m obejmuje:

- wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy z kruszywa destruktem asfaltowym grubość warstwy po zagęszczeniu 10.00 cm

- wykonanie zamknięcia  nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe  utrwaleniem nawierzchni emulsją  asfaltową  i grysem  bazaltowym 2/5 i  5/8

- wykonanie poboczy z  tłucznia  kamiennego 0/31,5 grubość warstwy po  zagęszczeniu 10,00 cm,

4. Stan istniejący

Istniejąca droga na odcinku przeznaczonym do remontu posiada nawierzchnię  z kruszywa o szerokości od 4.00 do 4.50 o dość  równej  powierzchni z  zachowanymi spadkami  poprzecznymi. Odcinek planowany do remontu przebiega przez  teren zabudowy jednorodzinnej i obszary rolnicze Droga przebiega w nasypie.   W pasie drogi  występują następujące uzbrojenia podziemne.

-  sieć wodociągowa d=150 mm

-  sieć gazowa d=65 mm

W/w uzbrojenia  podziemne nie będą kolidować z remontem drogi  powiatowej

5.Plan sytuacyjny

Przebieg drogi w planie dostosowano do istniejącego rozwiązania sytuacyjnego oraz istniejących zjazdów na drogi boczne. Na przeznaczonym do remontu odcinku drogi oś drogi dostosowana została do istniejącego przebiegu drogi.

6.Droga w przekroju podłużnym

Remontowana  droga przebiega w terenie płaskim. Niweleta drogi  zostanie podniesiona średnio o 10.0 cm zgodnie z pomiarami wykonanymi w terenie.

7.Przekrój poprzeczny

W przekroju normalnym przyjęto charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi powiatowej klasy L.

od km 3+087 do km 3+127.0

- przekrój drogowy daszkowy z pochyleniami  2%,  szerokość jezdni 4.50 m,  pobocze z kruszywa o  szerokości 0.50 m .

od km 3+127 do km 3+332.0

- przekrój drogowy daszkowy z pochyleniami  2%,  szerokość jezdni 4.00 m,  pobocze z kruszywa o  szerokości 0.50 m .

8. Remont drogi obejmuje:

8.1 Remont istniejącej  nawierzchni poprzez wykonanie: od km 0+000 do  km 2+200

- wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 destruktem asfaltowym grubość warstwy po zagęszczeniu 10.00 cm

- wykonanie zamknięcia  nawierzchni poprzez podwójne powierzchniowe  utrwaleniem nawierzchni emulsją  asfaltową i grysem  bazaltowym 2/5 i  5/8

- poboczy przy krawędzi jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokości 0,50 m

Przekrój normalny i przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku.

9 Odwodnienie drogi

Na całym odcinku zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi. W opracowaniu przewidziano poprawę istniejącego odprowadzenia wód opadowych z korony drogi poprzez nadanie właściwych pochyleń podłużnych i poprzecznych.

10 Organizacja ruchu

W opracowaniu nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu.

11 Wielkość robót, wskazania technologiczne

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. Roboty należy wykonać zgodnie ze SST.