RODZAJ OPRACOWANIA:							EGZ. Nr 4

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3519W

Lewaszówka – Poświętne

Inwestor:		Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

Branża:		Drogowa

Lokalizacja:	Droga powiatowa nr 3519W kl. Z,                                                 gm. Pionki, pow. Radomski

Wykaz działek przez które przebiega inwestycja:

| Obręb | Nr działki |
| --- | --- |
| Poświętne | 104, |
| Kolonia Jedlnia | 171, 78/7, 78/6, 78/4, 87, |

Kategoria obiektu budowlanego:		XXV

Jednostka

projektowa:		BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA

„PROJEKTUJ I BUDUJ” Sp. z o. o.

97 – 200 Tomaszów Maz.

ul. Spalska 103/105 lok.10

| Imię i nazwisko projektanta | Zakres oprac. | ## Specjalność | Nr uprawnień bud. | Data opr. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Bohdan Przyjemski | Sprawdzający | Konstrukcyjno –bud. | 115/99/WŁ | 08.2017 |  |
| mgr inż. Paweł Laśkiewicz | Projektant | Drogowa | SWK/0048/POOD/13 | 08.2017 |  |
| # Tomasz Słomecki | Asystent projektanta |  |  | 08.2017 |  |

SIERPIEŃ 2017

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. 	Opis do projektu zagospodarowania terenu					str. Nr  4

1. Przedmiot inwestycji 								str. Nr  4

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu						str. Nr  4

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu				str. Nr  4

4. Obszar oddziaływania obiektu							str. Nr  5

5. Inne dane									str. Nr  5

Plan zagospodarowania terenu – mapa						str. Nr  7

II. 	Opis techniczny								str. Nr  8

1. Podstawa opracowania								str. Nr  8

2. Zakres opracowania 								str. Nr  8

3. Stan istniejący									str. Nr  9

3.1. Charakterystyka terenu								str. Nr  9

3.2. Przekrój poprzeczny								str. Nr  9

3.3. Odwodnienie									str. Nr  9

3.4. Zatoki autobusowe 								str. Nr  9

3.5. Skrzyżowania z drogami bocznymi 						str. Nr  9

3.6. Stan istniejący nawierzchni 							str. Nr  9

3.7. Warunki gruntowo – wodne							str. Nr  9

3.8. Urządzenia nad i podziemne 							str. Nr  10

4. Charakterystyka techniczna 							str. Nr  10

4.1. Podstawowy zakres								str. Nr  10

4.2. Parametry techniczne drogi 							str. Nr  10

4.3. Przekrój normalny								str. Nr  11

4.4. Przekrój podłużny								str. Nr  14

4.5. Roboty ziemne, kolizje naziemne i podziemne					str. Nr  14

4.6. Odwodnienie, obiekty inżynierskie						str. Nr  15

5. Organizacja ruchu 								str. Nr  16

6. Urządzenia obce 								str. Nr  17

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy							str. Nr  17

8. Wpływ na środowisko 								str. Nr  17

III. 	Informacja BIOZ								str. Nr  18

1. Zakres robót									str. Nr  19

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych					str. Nr  19

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi				str. Nr  19

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas

realizacji robót budowlanych							str. Nr  20

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych			str. Nr  20

6. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz

w strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobliżu zapobiegające

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych		str. Nr  20

IV. 	Część rysunkowa								str. Nr  22

Nr rys. P1 Profil podłużny			                             			str. Nr  23

Nr rys. P 1-1 do P 8-8 Przekroje normalne						str. Nr  24

Nr rys. Z1 do Z2 Przekroje normalne - zjazdy					str. Nr  32

Nr rys. K1	Studnia rewizyjna Ø2000 mm 						str. Nr  34

Nr rys. K2	Studnia rewizyjna Ø1000 mm 						str. Nr  35

Nr rys. K3	Przykładowy przekrój przez wpust					str. Nr  36

V. 	Załączniki do projektu								str. Nr  37

Oświadczenie projektanta								str. Nr  38

Zaświadczenia, uprawnienia projektanta 						str. Nr  39

Opinia PZDP w Radomiu znak : PZD.I.4131.1.2.2017				str. Nr  44

Tabela zestawcza zjazdów							 	str. Nr  45

Opinia geotechniczna								str. Nr  46

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 3519W Lewaszówka – Poświętne biegnącej na terenie Gminy Pionki, Powiat Radomski.

Zakres opracowania obejmuje ciąg drogi o długości 00+475,46 km.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa, na której planuje się zamierzenie inwestycyjne, zlokalizowana jest w gminie Pionki, w powiecie radomskim i przebiega przez kompleksy zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarskimi – w m. Poświętne. Obszar bezpośrednio graniczący z inwestycją ma jednolity charakter zagospodarowania i użytkowania.

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię utwardzoną częściowo bitumiczną,  o szerokości 4,0 m.

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi w dostatecznym stanie technicznym.

Na przedmiotowej drodze występują częściowo wydzielone chodniki dla pieszych o szerokości 1,5m. Na całym odcinku objętym opracowaniem występują liczne zjazdy indywidualne (bramowe) do przyległych posesji prywatnych, a także nieurządzone zjazdy do posesji niezagospodarowanych oraz do pól uprawnych. Są to zjazdy gruntowe i o nawierzchniach utwardzonych (kostka brukowa, kostka betonowa, kruszywo).

W ciągu drogi występuje skrzyżowanie zwykłe z drogą wojewódzką o nawierzchni bitumicznej stanowiące koniec opracowania.

Nie występują wydzielone zatoki autobusowe na przedmiotowych odcinkach drogi. Wzdłuż drogi nie ma zlokalizowanych przystanków autobusowych i pętli autobusowych.

Na terenie, na którym będzie przebiegała przebudowa układu komunikacyjnego, znajdują się uzbrojenia podziemne i nadziemne tj.: energetyczne, oświetlenie uliczne, telekomunikacyjne, wodociąg, kanalizacja sanitarna, tłoczna – teren uzbrojony, gazociąg.

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo na przyległe tereny nieutwardzone – pobocza gruntowe, które są zaniedbane i porośnięte trawą, oraz do szczątkowych rowów przydrożnych, które w znacznym stopniu są zanieczyszczone, zamulone bądź uległy całkowitemu zanikowi.

W chwili obecnej teren inwestycji porośnięty jest niską szatą roślinną – trawami, krzewami, a także wysoką szatą roślinną – drzewami owocowymi, liściastymi i iglastymi. Przewiduje się wycinkę kolidującego drzewostanu w celu realizacji inwestycji. Ilość drzew do wycinki 7 szt. Szczegółowy zakres wycinki drzew i krzewów określono w odrębnym opracowaniu.

Na terenie objętym opracowaniem nie występują gatunki chronione, a także pomniki przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej. Na terenie objętym opracowaniem nie występują zabytki architektoniczne i archeologiczne, chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

- Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu

Projektuje się przebudowę układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu samochodowymi i pieszym. Na całej długości drogi przewidziano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na istniejącej nawierzchni drogi. Nośność konstrukcji jezdni odpowiadać będzie natężeniom ruchu dla kategorii KR2. Szerokość jezdni po rozbudowie wyniesie 6,0 m.

Projektuje się chodnik prawostronny o szerokości 2,0 i 1,5m na odcinku od km 09+325,04 do 09+536,20 a także chodnik lewostronny o szerokości 2 m na odcinku od km 09+206,56 do 09+504,08  w m. Poświętne gmina Pionki.

Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Chodnik od strony jezdni ograniczony zostanie krawężnikiem betonowym 20x30 cm, a od strony prywatnych posesji obrzeżem betonowym 8x30 cm.

Projektuje się przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych. Nawierzchnia zjazdów zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Projektuje się wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości 1 m, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Poprawiony zostanie system odprowadzania wód opadowych i roztopowych z korony drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych – odwodnienie do projektowanych rowów oraz przez projektowane wpusty uliczne.

Przekraczanie jezdni przez pieszych zostanie ułatwione, poprzez wyznaczenie przejść dla pieszych w miejscach dogodnych, zarówno z punktu widzenia ergonomii ruchu pieszego, jak i bezpieczeństwa ruchu samochodowego.

Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, który stanowi odrębne opracowanie.

Istniejąca sieć teletechniczna w miejscach  ewentualnych kolizji z projektowanymi elementami drogi zostanie zabezpieczona rurami osłonowymi.

- Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek objętych opracowaniem.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów przyległych.

5.	Inne dane

Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 3519W nie będzie miała żadnego wpływu na obszary Natura 2000. Nie przewiduje się żadnego oddziaływania także w stosunku do rezerwatów przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.

Projektowana inwestycja nie wywołuje niekorzystnego wpływu na środowisko, a osoby tam przebywające nie są poddane działaniom warunków szkodliwych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie (hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie).Występujące przy niej gatunki grzybów, roślin oraz zwierząt należą do szeroko rozpowszechnionych w regionie, nie zagrożonych i wysokich wskaźnikach liczebności. Inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przypadku realizacji zadania najbliższymi obszarami specjalnej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Natura 2000 będą:

| REZERWATY |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Jedlnia | 3.47 |
| Załamanek | 3.70 |
| Ciszek | 4.21 |
| Pionki | 4.29 |
| Ponty - Dęby - otulina | 4.84 |
| Ponty - Dęby | 4.94 |
| Pionki - otulina | 5.04 |
| Ponty im. Teodora Zielińskiego - otulina | 5.23 |
| Ponty im. Teodora Zielińskiego | 5.27 |
| Leniwa - otulina | 5.48 |
| Leniwa | 5.69 |

| PARKI KRAJOBRAZOWE |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Kozienicki Park Krajobrazowy - otulina | 0 |
| Kozienicki Park Krajobrazowy | 1.55 |

| OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Iłża-Makowiec | 17.65 |
| Dolina Kosówki | 19.35 |
| Dolina rzeki Zwolenki | 20.75 |

| NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Ostoja Kozienicka PLB140013 | 0 |

| NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Puszcza Kozienicka PLH140035 | 0.28 |

II. OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3519W Lewaszówka - Poświętne, przebiegającej przez Gminę Pionki.

Podstawą stanowiącą wykonanie niniejszego opracowania były następujące materiały:

  - Umowa Nr PZD-I.253.20.2017 z dnia 28.04.2017 r. zawarta z Zamawiającym;

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 służąca celom projektowym;

  - Mapa ewidencyjna w skali 1:5000 wydana przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Radomiu;

  - Wypis uproszczony z rejestru gruntów wydany przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Radomiu;

  - Ekspertyza geotechniczna wykonana przez GEO-MI Pracownia Geologiczna

  - Badania ugięć nawierzchni wykonane przez Zakład Usług Budowlanych „Laboratorium”

  - „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”;

  - Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objęto drogę powiatową nr 3519W Lewaszówka – Poświętne, od wysokości działki nr ewid. 103 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 737 m. Poświętne, biegnącą przez Gminę Pionki, Powiat Radomski.

Zakres opracowania obejmuje ciąg drogi o długości 00+475,460 km.

2.1. 	Zakres robót.

Zamawiający wymagał zaprojektowania:

- jezdni o zwiększonej szerokości w stosunku do jezdni istniejącej;

- wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni;

- odwodnienia pasa drogowego.

- chodnika

2.2. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót – załączono w osobnych oprawach.

2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załączono w osobnych oprawach.

2.4. Inwentaryzacja dendrologiczna – stanowi odrębne opracowanie.

2.5. Projekt stałej organizacji ruchu – stanowi odrębne opracowanie.

W oparciu o Opinię Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17.08.2009 r. Znak pisma: MU7ACh-0831-4(9)/09, Doc 951 975), wynikająca stąd zasada nadrzędności projektu budowlanego w stosunku do projektu wykonawczego i przedmiaru robót. Projekt budowlany ma charakter nadrzędny nad projektem wykonawczym, a przedmiar robot ma na celu umożliwienie dokonania wyceny robót, nie zaś ich opisania.

- STAN ISTNIEJĄCY

  - CHARAKTERYSTYKA TERENU

Droga, na której planuje się zamierzenie inwestycyjne przebiega po terenach zurbanizowanych (zabudowanych) przez m. Poświętne.

W chwili obecnej nawierzchnia przedmiotowej drogi wykonana z mas bitumicznych o szerokości ok. 4,0 m. Na przedmiotowej drodze występują częściowo wydzielone chodniki dla pieszych o szerokości 1,5m.

  - PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Parametry techniczne istniejącej drogi objętej niniejszym opracowaniem są następujące:

- jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokości				~ 4,0 m

- pobocza gruntowe obustronne szerokości					~ 1 m

- spadki poprzeczne generalnie daszkowe					~ 2,0 %

Na terenach zabudowanych występują zjazdy bramowe wykonane z różnych materiałów (kostka brukowa, kostka betonowa, kruszywo łamane). Zjazdy do pól z kruszywa łamanego.

  - ODWODNIENIE

Droga na odcinku objętym opracowaniem nie posiada kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo na pobocza gruntowe i dalej do rowów przydrożnych, które na znacznych odcinkach są niedrożne – zamulone bądź uległy całkowitemu zanikowi.

  - ZATOKI AUTOBUSOWE

Nie występują wydzielone zatoki autobusowe na przedmiotowym odcinku drogi.

  - SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI BOCZNYMI

Występujące skrzyżowania z drogami bocznymi są skrzyżowaniami zwykłymi. Występujące skrzyżowania z drogą powiatową nr 3519W:

- Na końcu opracowania w km 09+527,17 skrzyżowanie zwykłe z drogą wojewódzką nr 737.

  - STAN ISTNIEJĄCY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia bitumiczna na przedmiotowej drodze jest w dostatecznym stanie technicznym.

Dla celów projektowych zostały wykonane szczegółowe badania geotechniczne przez Pracownia Geologiczna „GEO-MI” oraz badania ugięć nawierzchni wykonane przez Zakład Usług Budowlanych „Laboratorium”.

  - WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Podłoże gruntowe pod projektowaną inwestycję zbudowane jest głównie z piasków drobno i średnioziarnistych. W niższych warstwach występują piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Zgodnie z ekspertyzą geotechniczną nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej projektowanej konstrukcji drogi.

Na drodze objętej opracowaniem występują korzystne warunki gruntowe i wodne dla budownictwa drogowego. Kategoria geotechniczna – pierwsza, proste warunki gruntowe.

  - URZĄDZENIA NAD I PODZIEMNE

W pasie drogowym przedmiotowej drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:

- doziemna sieć teletechniczna;

- wodociąg,  przyłącza wodociągowe;

- linie energetyczne naziemne i doziemne;

- kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Lokalizacja uzbrojenia widoczna jest na planie zagospodarowania terenu.

Nie występują kolizje z uzbrojeniem nad i podziemnym.

- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

  - PODSTAWOWY ZAKRES

Podstawowy zakres inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3519W obejmuje:

- Rozbiórkę elementów drogi kolidujących z wykonywaniem robót (zjazdy, oznakowanie pionowe, itp.);

- Zasadnicze roboty ziemne, korytowanie, wykonanie nasypów;

- Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa;

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznych;

- Wykonanie poszerzeń istniejącej drogi;

- Umocnienie poboczy kruszywem łamanym;

- Budowę chodnika kostki brukowej betonowej;

- Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych;

- Wykonanie rowów krytych pod zjazdami;

- Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych;

- Wykonanie odcinków rowów krytych odsączających, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz systemu drenarskiego.

- Zabezpieczenie kolidującej sieci teletechnicznej;

- Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego;

- Wycinka kolidujących drzew i krzewów.

  - PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Parametry projektowe dla przedmiotowej drogi powiatowej przyjęto w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430):

  - Kategoria drogi				-	powiatowa

  - Klasa techniczna				-	Z

  - Kategoria ruchu 				-	KR2

  - Prędkość projektowa			- 	Vp=50 km/h teren zabudowany

  - Prędkość miarodajna 			-	Vm=60 km/h teren zabudowany

  - Przekrój poprzeczny			- 	jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu

(po jednym dla każdego kierunku)

- Szerokość jezdni drogi			-	6 m

- Szerokość pobocza 			-	1,0 m

- Spadki poprzeczne

Jezdnia					-	2%

Pobocze					-	6%

- Pochylenie podłużne niwelety		- 	dostosowano do aktualnej niwelety, dróg 							poprzecznych, zjazdów indywidualnych

Trasa w planie przebiega generalnie po starym śladzie drogi, oś dostosowana do istniejącego otoczenia. Trasa w planie składa się z łuków poziomych i odcinków prostych. Rozwiązania sytuacyjne przedstawia plan zagospodarowania terenu, rys. nr PZT-I. Teren inwestycji miejscowo wykracza poza istniejący pas drogowy.

Na łukach poziomych nie przewiduje się poszerzenia jezdni drogi.

  - PRZEKRÓJ NORMALNY

Przekrój normalny dróg, chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych obejmuje wykonanie robót drogowych dla rozwiązania docelowego.

Chodnik

Projektuje się chodnik prawostronny o szerokości 2,0 i 1,5m na odcinku od km 09+325,04 do 09+536,20 a także chodnik lewostronny o szerokości 2 m na odcinku od km 09+206,56 do 09+504,08  w m. Poświętne.

Chodnik z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, kształt kostki prostokątny (typu Holland). Kolor kostki szary, grubość 6 cm. Chodnik od strony prywatnych posesji w obramieniu z obrzeży betonowych wibroprasowanych 8x30 cm ustawianych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Od strony jezdni projektuje się krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30 cm ustawiany na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z bet. C12/15 (B15).

W miejscach występowania przejść dla pieszych krawężnik wynieść ponad jezdnię max. 2 cm. Na szerokości przejść dla pieszych wykonać rampę łączącą chodnik z jezdnią o szerokości min. 0,9 m i pochyleniu max. 15% umożliwiającą bezpieczne korzystanie przez osoby niepełnosprawne. Spadek poprzeczny 2% jednostronny. Na odcinkach poza przejściami dla pieszych, gdzie chodnik przylega do jezdni, przewidziano wyniesienie krawężnika o 10 cm od poziomu jezdni.

Szczegółowa lokalizacja chodnika dla pieszych pokazana jest na przekrojach normalnych i planie zagospodarowania terenu.

| Konstrukcja nawierzchni chodnika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | #### Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej kolor szary | 6 cm |
| 2. | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 | 3 cm |
| 3. | Podbudowa zasadnicza z CGBM 0/11,2 C1,5/2,0 gr. 10cm | 10 cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 19 cm |

Zjazdy i miejsca postojowe

Zjazdy indywidualne i publiczne wykonane zostaną zgodnie ze standardami określonymi „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430).

Lokalizację zjazdów pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Na rys. nr Z1 do Z2 pokazano sposób wykonania zjazdów.

Zjazdy, które w chwili obecnej wykonane są z kostki brukowej betonowej zostaną przebudowane w celu dostosowania ich wysokości do projektowanej niwelety drogi.

Zjazdy istniejące z kostki betonowej barwionej wykonać na nowej podbudowie we wzorze i kolorze zgodnym z istniejącą kostką betonową znajdującą się na posesji.

| Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | #### Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor | 8 cm |
| 2. | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 | 3 cm |
| 3. | Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 | 10 cm |
| 3.; BM 0/11,2 C1,5/2,04; 10 cm. | 3.; Podbudowa zasadnicza z CGBM 0/11,2 C1,5/2,0; 10 cm. | 10 cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 31 cm |

Szerokości zjazdów oraz rodzaj nawierzchni na zjazdach zamieszczono w tabeli zestawczej zjazdów.

| Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | #### Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szara | 8 cm |
| 2. | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 | 3 cm |
| 3. | Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 | 15cm |
| 3.; BM 0/11,2 C1,5/2,04; 10 cm. | 3.; Podbudowa zasadnicza z CGBM 0/11,2 C1,5/2,0; 10 cm. | 10 cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 36 cm |

Jezdnia

Zaprojektowano wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni w celu jej przystosowania do kategorii ruchu KR2 i nośności 100 kN/oś.

Obliczenia wzmocnienia nawierzchni bitumicznej jezdni wykonano na podstawie „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” wydanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów i zatwierdzonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych zarządzeniem nr 4 z dnia 23.02.2001 r.

Po przeanalizowaniu wyników badań ugięć istniejącej konstrukcji jezdni i po wykonaniu stosownych obliczeń, przyjęto następującą konstrukcję jezdni na poszczególnych  odcinkach przedmiotowej drogi.

| Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 09+051,71 do km 09+527,17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | #### Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70-55 | 4 cm |
| 2. | Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 | 6 cm |
| 3. | Geosiatka wraz z warstwą wyrównawczą z AC11S | 75kg/m2 |
| Razem |  | 13cm |

Konstrukcja poszerzeń jezdni

Projektuje się wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i ujednolicenia jej przekroju do szerokości 6 m.

Na całej powierzchni wraz i połączeniu  istniejącej konstrukcji drogi i projektowanej konstrukcji poszerzenia po uprzednim wyrównaniu podłoża masa bitumiczna w ilości do 75kg/m2 należy wbudować wysokoodporną na zrywanie siatkę tekstylną do zbrojenia nawierzchni bitumicznych (geokompozyt z włókien szklanych) o szerokości 2,0 m i wytrzymałości na rozciąganie min 75kN/m. Szczegółowe warunki wbudowania geokompozytu wg zaleceń producenta.

Minimalne parametry siatki do zbrojenia nawierzchni bitumicznych:

- wytrzymałość na zrywanie w obu kierunkach ≥ 75,0 kN/m;

- wymiary oczka siatki 10x10 mm.

W miejscach wykonania poszerzeń należy wykonać normatywne schodkowanie warstw nawierzchni min 1:1.

| Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach jezdni w km 00+000,00 do km 00+475,46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | #### Warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Grubość warstwy |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 | 4 cm |
| 2. | Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 | 6 cm |
| 3. | Geosiatka z warstwą wyrównawczą z AC11S 75kg/m2 | do 3 cm |
| 4. | Podbudowa pomocnicza z AC16P | 4cm |
| 5. | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 | 20 cm |
| 6. | Stabilizacja cementem 2,5 MPa z wytwórni | 10 cm |
| Razem konstrukcja nawierzchni |  | 47 cm |

Sprawdzenie warunku mrozoodporności

Jeżeli najniżej położona warstwa konstrukcji będzie wykonana na całej szerokości korpusu drogowego z gruntu stabilizowanego spoiwem Rm = 2,5 MPa i grubości 10 cm, to warunek

mrozoodporności nie musi być spełniony. Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano na przekrojach normalnych, rys. nr 1-1 do 2-2.

W przypadku rozkładania warstwy ścieralnej połówkami jezdni należy stosować na połączenia krawędzi taśmy termoplastyczne do łączenia krawędzi bitumicznych.

Skrzyżowania z drogami gminnymi i wojewódzkimi

Nawierzchnia drogi w obrębie skrzyżowań z innymi drogami dostosowana wysokościowo do tych dróg. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką i gminną poza zakresem zmian w konstrukcji nawierzchni.

  - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

W ramach przebudowy przewidziano nieznaczną korektę wysokościową trasy. Spadek podłużny dostosowano do istniejącego spadku podłużnego drogi powiatowej. Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak:

- zachowanie rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej;

- możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Spadek poprzeczny na jezdni 2% daszkowy.

Rozwiązania wysokościowe przedstawia profil podłużny, rys. nr P01.

  - ROBOTY ZIEMNE, KOLIZJE NAZIEMNE I PODZIEMNE

Wykonanie robót ziemnych w ramach przebudowy przedmiotowej drogi obejmuje:

- wykonanie koryta pod nawierzchnie chodników, poszerzenia jezdni;

- zdjęcie warstwy humusu i gleby próchniczej;

- wykonanie nowych i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych;

- wykonanie wykopów pod rowy kryte, studnie rewizyjne, wpusty uliczne wraz z przykanalikami;

- zasypanie powyższych obiektów;

- plantowanie skarp rowów i nasypów;

- obsianie skarp rowów i nasypów trawą odporną na butwienie z silnym systemem korzennym.

Ziemię organiczną gr. ok. 20 cm należy usunąć z powierzchni występowania, urobek przeznaczyć na podniesienie terenu. Nadmiar odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Nasypy pod konstrukcje wykonać wyłącznie z gruntu przepuszczalnego G1 z dokopu.

Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. W wypadku wątpliwości wykonać przekopy kontrolne pozwalające na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia na przypadkowe kable lub przewody niepokazane na planie zagospodarowania należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika.

Zawory wodociągowe wyregulować do poziomu nawierzchni i terenu. Roboty w pobliżu punktów poligonowych prowadzić ręcznie. Punkty, które ulegną zniszczeniu, należy odtworzyć.

Ewentualne kolizje z urządzeniami teletechnicznymi należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi typu  A 120PS. Rury układać tak, aby wystawały po min 0,5 m poza krawędź jezdni. Końce zabezpieczyć pianką poliuretanową.

  - ODWODNIENIE, OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Odwodnienie drogi projektuje się generalnie jako powierzchniowe, realizowane poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na pobocza i ścieki przy krawężnikowe i dalej do rowów przydrożnych otwartych lub system drenarski, a także poprzez wpusty uliczne wraz z przykanalikami. Ścieki typu „mulda” o szerokości 30cm występują obustronnie w kilometrażu 09+358,00 do 09+527,00, a o szerokości 50cm w kilometrażu 09+060,00 do 09+073,00 lewostronnie i 09+249,00 do 09+324,00 prawostronnie.

Odwodnienie przedmiotowej drogi na poszczególnych jej odcinkach realizowane będzie w następujący sposób:

- od początku opracowania do wysokości działki nr 77/5 prawostronnie do rowu otwartego, lewoostronnie poprzez wpusty oraz przykanaliki do rowu otwartego prawostronnego.

- od wysokości działki nr 77/5 do wysokości działki 76/7 poprzez wpusty deszczowe (lewostronnie) oraz prefabrykowane korytka ściekowe przydrożne (prawostronnie) do wpustów ulicznych włączonych do systemu drenarskiego.

- od wysokości działki 76/7 do końca opracowania powierzchniowo obustronnie poprzez ciek przykrawężnikowy, a następnie poprzez wpusty uliczne do systemu drenarskiego z rur HDPE perforowanych typu TP o średnicy fi 400mm.

- Pod zjazdami do posesji oraz do pól uprawnych przewiduje się wykonanie przepustów o średnicy Ø400 mm z rur karbowanych HDPE

Usytuowanie projektowanych elementów systemu odwodnienia przedmiotowej drogi pokazano na planie zagospodarowania i profilu podłużnym.

Przepusty na skrzyżowaniu z drogą gminną

W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia przebudowywanej drogi oraz spływu wód opadowych poprzez projektowane i istniejące rowy przewiduje się zmianę usytuowania istniejącego przepustu na skrzyżowania przebudowywanej drogi z drogą gminną. Usytuowanie przepustu pokazano na rysunku PZT-1. Projektuje się wymianę istniejącego przepustu na nowy z rur PEHD karbowanych  (klasa obciążenia SN8) o średnicy Ø400 mm długości 15m.

Rowy przydrożne

W celu zachowania funkcji, istniejące rowy przydrożne należy odtworzyć poprzez ich odmulenie i oczyszczenie. W miejscach, w których obecnie rowy przydrożne nie występują, a są konieczne celem właściwego odwodnienia drogi, należy wykonać ich nowe odcinki.

Parametry rowów po odtworzeniu i rowów nowo wykonanych:

- szerokość dna			min 40 cm

- nachylenie skarp			1:1,5

- głębokość				min 70 cm

Skarpy i dno rowu przydrożnego projektuje się umocnić płytami ażurowymi typu MEBA 40x60x10 cm.

Rowy kryte

Rowy kryte projektuje się wykonać z rur PEHD karbowanych  (klasa obciążenia SN8) o średnicy Ø400 mm. Zakończenie rowów krytych należy wykonać ścianką czołową ze skrzydełkami z betonu hydrotechnicznego C25/30. Rury układać na podsypce piaskowej                 gr. 20 cm.

Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami projektuje się wykonać z rur PEHD karbowanych (klasa obciążenia SN8) o średnicy Ø400 mm. Zakończenie przepustów należy wykonać ścianką czołową ze skrzydełkami z betonu hydrotechnicznego C25/30. Rury układać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20 cm. Fundament pod ścianki czołowe przewiduje się z betonu C25 o wymiarach 15 x 25 cm.

Wpusty uliczne

Wpusty uliczne żeliwne jednospadowe typu ciężkiego D400 osadzone na betonowych studzienkach o średnicy Ø500 mm z osadnikiem 1,00 m. Studzienki wykonać z pierścieniami odciążającymi oraz płytą pokrywową z betonu C45/55. Połączenie studzienki z rowem przydrożnym i studniami rewizyjnymi (przykanaliki) należy wykonać z rur PVC SN8 o średnicy Ø200 mm, układanych na podsypce piaskowej gr. min 15 cm. Dobór elementów studzienki należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedniej wysokości wpustu. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustów powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. Włączenie przykanalików do studzienki ściekowej należy wykonać jako szczelne i elastyczne.

Drenaż

W ramach drenażu przewiduje się ułożenie rur HDPE perforowanych typu TP o średnicy               fi 400. Rury należy owinąć geowłókniną i  obsypać tłuczniem kamiennym na grubości 20cm o frakcji 2 do10 mm . Powyżej dosypać pospółką gruboziarnistą. Na drenażu przewiduje się wykonanie studni rewizyjnych o średnicy Ø1000 mm składających się z kręgów betonowych. Łączna ilość projektowanych studni rewizyjnych wyniesie 3 szt oraz jedną studnie betonową fi 2000.

- ORGANIZACJA RUCHU

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na drodze objętej opracowaniem wynika z faktu jej przebudowy. Zmianie ulegnie oznakowanie poziome i pionowe. Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

Oznakowanie poziome

Materiały do oznakowania powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B. Materiały, na które nie ma Polskiej Normy powinny posiadać świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Materiały do oznakowania grubowarstwowego powinny być nakładane warstwowo o gr. 0,9-5,0 mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno lub dwuskładnikowymi, mieszanymi w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładane na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem.

Oznakowanie pionowe

a) projektuje się znaki średnie aluminiowe podwójnie zaginane z folii I-generacji, grubość blachy 1,5 mm;

b) słupki do znaków z rur ocynkowanych o średnicy 70 mm.

- URZĄDZENIA OBCE

W ciągu projektowanej inwestycji zlokalizowane są urządzenia obce opisane w pkt. 3.8. i istniejącym stanie zagospodarowania terenu. Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, ręcznie i ze szczególną ostrożnością.

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Ze względu na realizację inwestycji należy zwrócić uwagę na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze;

- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymywane przez cały okres budowy.

Oznakowanie prowadzonych robót wykonać należy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót.

Przed rozpoczęciem robót, które wymagają wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego na harmonogramie robót i uzgodnionego z zarządcą terenu, organem zarządzającym ruchem oraz Policją.

W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Inwestycja będzie mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdów i bezpieczeństwo pieszych.

Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje złagodzenie uciążliwości środowiskowych tj:

- zmniejszenie hałasu powstającego podczas ruchu pojazdów – równa nawierzchnia jest cichsza i zwiększa płynność ruchu;

- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalin samochodowych dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów;

- uporządkowanie spływu wód opadowych i roztopowych do istniejących i nowo projektowanych rowów przydrożnych;

- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach budowlanych;

- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac.

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3519W

Lewaszówka – Poświętne

Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

Opracował:

mgr inż. Paweł Laśkiewicz

- Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3519W Lewaszówka – Poświętne, biegnącej na terenie Gminy Pionki, Powiat Radomski.

Przedmiotowa droga objęta opracowaniem ma długość 00+475,46  km.

A. Roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy;

- roboty pomiarowe, wytyczeniowe odcinków dróg, peronów, zjazdów;

- zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót;

- roboty rozbiórkowe (nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia z brukowca, podbudowa tłuczniowa, przepusty drogowe)/

B. Roboty ziemne

- zdjęcie warstwy humusu i gleby próchniczej;

- wykonanie wykopów z wywozem (korytowanie);

- wykonanie nasypów z gruntu z dokopu;

- odmulanie, profilowanie istniejących rowów przydrożnych.

C. Odwodnienie pasa drogowego

- wykonanie nowych i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych;

- wykonanie przepustów pod zjazdami i koroną drogi;

- wykonanie odcinków rowów krytych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.

D. Podbudowa i nawierzchnie

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;

- warstwa odcinająca;

- warstwa podsypkowa wykonana i zagęszczana mechanicznie;

- podbudowa z kruszywa naturalnego,

- nawierzchnie z kruszywa łamanego;

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej;

- nawierzchnie z warstw bitumicznych.

E. Elementy ulic

- obrzeża betonowe 8x30 cm;

- krawężniki betonowe 20x30 cm;

- płyty ażurowe typu MEBA 40x60x10 cm.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Brak obiektów inżynierskich.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło do kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby była możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu. Dodatkowo należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia podziemne.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

• Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych i rozbiórkowych:

- przygniecenie przez spadające gałęzie lub konary drzew;

- uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów;

- niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy dźwigu i sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek.

• Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia:

- osuwanie się ziemi;

- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu;

- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu.

• Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagrożenia:

- możliwość skaleczenia się piłą mechaniczną i innym sprzętem używanym przy rozbiórce;

Z uwagi na specyfikę realizacji inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki ostrzegawcze;

- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymywane przez cały okres budowy;

- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni;

- oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem inwestycji należy zainstalować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.), nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne i szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót powinni dostać dokładnie instrukcje od kierownika budowy odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji robót.

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem kierownika budowy lub brygadzisty. Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej.

Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa – wyłączenie fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobliżu zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

  - zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego;

  - wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót;

  - oznaczenie stref niebezpiecznych;

  - wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi;

  - wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów;

  - stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;

  - nadzór kierownika budowy i brygadzisty;

  - nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej;

  - jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia – nie zachodzi potrzeba montażu oświetlenia;

  - jeżeli prace będą prowadzone w nocy – zachodzi potrzeba montażu oświetlenia;

  - zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciągłe zagrożenie. W związku z powyższym przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, a każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy prawidłowo oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbędne środki potrzebne do produkcji w miarę możliwości dowożone powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco należy składować w miejscach niekolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na budowie nie należy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego.

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

V. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Tomaszów Maz  20 .08.2017

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

## OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3519W                                   Lewaszówka – Poświętne

.............................................................................................................................................

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant ....................................................................................

podpis i pieczęć)

Sprawdzający ....................................................................................

podpis i pieczęć)