Projekt remontu odwodnienia drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk - Jedlińsk Ul. Kościelna w m. Przytyk powiat radomski, woj. Mazowieckie. Dz. nr ew. gr. 148 obręb 0022 Podgajek Zachodni , jednostka ewid. Przytyk

Klasyfikacja robót – 45221119-9 odwodnienie dróg

| OBIEKT: | Droga nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk ul. Kościelna w m. PRZYTYK |  |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWANIE: | PROJEKT REMONTU ODWODNIENIA DROGI |  |
| INWESTOR: | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych Ul. Graniczna 24 26 – 600 Radom |  |
| OPRACOWAŁ: | J. Ziemnicki |  |

RADOM, wrzesień 2020

Egz. Nr. 1

SPIS  ZAWARTOŚCI  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

1. Część  opisowa str. 3-5

2. Lokalizacja drogi w skali 1:25000 str.6

3. Lokalizacja remontowanej kanalizacji deszczowej 1:500 str.7

3. Przekrój poprzeczny i konstrukcyjny str.8

4. Przedmiar robót str.9

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. u nr 63, poz. 735            z dn. 2000.05.30

-  Specyfikacje Techniczne

- pomiary uzupełniające w terenie

2.  Lokalizacja

Remontowany odcinek odwodnienia znajduje się w ciągu  drogi  powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk ul. Kościelna w miejscowości Przytyk. Projektowany remont kanalizacji deszczowej zlokalizowany jest na działce nr 148 obręb nr 0022 Podgajek Zachodni gmina Przytyk. Lokalizację  remontowanej kanalizacji pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:25000.

3. Stan istniejący

Droga powiatowa nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk ul. Kościelna w m. Przytyk posiada nawierzchnię bitumiczną  o przekroju półulicznym i uliczny obramowanym lewostronnym krawężnikiem i chodniki z kostki brukowej. Szerokość nawierzchni wynosi około 6,00 m a chodnika od 1,5 do 2,0 m. Odwodnienie na przedmiotowym odcinku drogi odbywa się powierzchniowo na istniejące pobocze ziemne oraz na początkowym i końcowym odcinku ulicy do istniejącej kanalizacji deszczowej. Na środkowym odcinku drogi przy działce nr 100/1 od strony krawężnika zlokalizowana jest studnia chłonna z kręgów betonowych d=1200. Podczas intensywnych opadów deszczu przy w/w studni chłonnej tworzy się zastoisko wody powodujące zagrożenie w ruchu drogowym.

4. Zakres opracowania

W celu wyprowadzenia wody z nawierzchni jezdni projektuje się wykonanie nowego odwodnienia poprzez wykonanie przykanalika ze studni chłonnej i wyprowadzenie wody poza pas drogowy. Roboty będą prowadzone w pasie drogowym

4. Stan projektowany

4.1. Odwodnienie odcinka drogi

W celu zapobieżenia dalszej degradacji nawierzchni poprzez zastoiska wody w rejonie studni chłonnej należy wykonać przykanalik o dł 15,0 m z rur PVC o średnicy d=200 mm (klasa obciążenia SN8) w ochronnych rurach stalowych układanych na podsypce piaskowej gr. 15,00 cm. Włączenie przykanalika do studni chłonnej należy wykonać jako szczelne i elastyczne. Wykonanym przykanalik należy  obsypać materiałem sypkim i zagęścić warstwami W miejscu wyjścia przykanalika skarpy i dno rowu odpływowego należy umocnić płytami ażurowymi 60x40x8 cm układanymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 z wypełnieniem stabilizacją Rm=2,5 Mpa. Roboty należy wykonywać metodą rozkopu. Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. W wypadku wątpliwości wykonać przekopy kontrolne pozwalające na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia poziemnego. W przypadku natrafienia na przypadkowe kable lub przewody niepokazane na planie zagospodarowania należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika. Zakres prac remontowych pokazano w przedmiarze robót i zilustrowano na  planie sytuacyjnym.

4.2 Remont nawierzchni

Po wykonaniu prac związanych z wykonaniem robót kanalizacyjnych należy przywrócić nawierzchnię do pierwotnego stanu. W tym celu projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni na przekopie:

- warstwa wiążąca AC 16W grubości 8,0 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 grubości 20.0 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa grubości 15cm

Ponadto w celu uniknięcia nierówności w nawierzchni projektuje się ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na długości 15 m całą szerokością drogi po wcześniejszym frezowaniu warstwy ścieralnej

Zakres prac remontowych pokazano w przedmiarze robót i zilustrowano na  planie sytuacyjnym i szczególe konstrukcyjnym

5. Organizacja ruchu

Roboty związane z kanalizacją można wykonywać połową szerokości. Natomiast ułożenie warstwy ścieralnej należy wykonać całą szerokością drogi. Przed przystąpieniem do wykonywania zadania należy przedstawić Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.  Projekt należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków  i sygnałów drogowych oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach ( załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ) W opracowaniu nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu po wykonaniu remontu mostu.

6. Wielkość robót, wskazania technologiczne

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim i pokazano na rysunku nr. 1 Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz   ST.

7. Teren nie podlega ochronie zabytków oraz ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.

8.  Charakterystyka ekologiczna

Projektowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do inwestycji mogących mieć niekorzystny wpływ na środowisko.