SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pomiar ruchu  drogowego

na skrzyżowaniach linii kolejowych

z drogami powiatowymi

na terenie powiatu radomskiego

w 2021 roku

OPRACOWANO:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu

Sierpień 2021

Spis treści:

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

  - Podstawa do przeprowadzenia pomiaru

  - Cel przeprowadzenia pomiarów

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotu zamówienia

  - Opis pomiarów ruchu

  - Metoda przeprowadzenia pomiarów ruchu

  - Formularze pomiarowe

  - Punkty pomiarowe

  - Podział pojazdów na kategorie

- TERMINY i CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARU RUCHU

- NADZÓR I KONTROLA POMIARU

  - Nadzór nad przebiegiem pomiarów

  - Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogących mieć istotny wpływ na wyniki pomiaru

  - Czynności po przeprowadzeniu kontroli bezpośredniej pomiaru

  - Kontrola zebranych wyników po pomiarze

- ODBIÓR ROBÓT.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

- PODSTAWA PRAWNA

- ZAŁĄCZNIKI

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna reguluje wymagania i sposób przeprowadzenia pomiaru ruchu drogowego  w 2021 roku na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych zwanych dalej przejazdami  kolejowymi leżących w ciągach dróg powiatowych zarządzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.

1.2. Podstawa do przeprowadzenia pomiaru

Podstawą do przeprowadzenia pomiarów ruchu drogowego jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami  i ich usytuowanie (Dz.U. poz.1744 ze zm.)

1.3. Cel przeprowadzenia pomiarów

Podstawowym celem pomiaru ruchu jest określenie - na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów - wielkości ruchu na poszczególnych przejazdach kolejowych i docelowo wyliczenie iloczynu ruchu na danym przejeździe.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienie obejmuje:

- przeprowadzenie pomiarów ruchu drogowego na  13 przejazdach kolejowych kat. B, C i D, wskazanych na załączniku nr 1 do ST  Wykaz przejazdów kolejowych,

- opracowanie wyników pomiarów i wyliczenie średniego dobowego ruchu,

- archiwizacja pomiarów na nośniku

2.2. Opis pomiaru ruchu

Pomiary ruchu drogowego z interwałem 1-godzinnym powinny obejmować wszystkie pojazdy przejeżdżające przez przejazd z uwzględnieniem ich struktury rodzajowej (zgodnie z załączonym formularzem pomiarowym – zał . nr 4a, 4b.

2.3. Metoda prowadzenie pomiarów ruchu

W celu zapewnienia weryfikalności przyjmuje się pomiar metodą wideorejestracji.

Pomiar metodą wideorejestracji to pomiar ruchu wykonywany w warunkach terenowych jako zapis wideo, z późniejszym zliczaniem pojazdów na podstawie tego zapisu w warunkach biurowych i wpisywaniem ich do formularza pomiarowego.

W pomiarach prowadzonych metodą wideorejestracji konieczne jest zapewnienie wysokiej czytelności i ciągłości nagrania – w celu zliczania i jednoznacznej identyfikacji sylwetek przejeżdżających pojazdów. Istotne jest zapewnienie rejestracji i czytelności obrazu wideo w każdych warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, zakres temperatur otoczenia od -30°C do +50°C) i oświetleniowych („ostre” słońce, godziny nocne). W zapisie wideo musi być widoczna w sposób ciągły data i czas rejestracji nagrania. Na podstawie zapisu wideo musi być możliwość zliczenia wszystkich pojazdów, w tym zakwalifikowania ich do kategorii, co oznacza, że pojazdy nie mogą pokrywać się na szerokości rejestrowanego przez kamerę przekroju drogi (zasłonięcie jednego pojazdu przez drugi). Kamery należy ustawiać i konfigurować w taki sposób, aby na nagraniach możliwie ograniczyć możliwość rozpoznania wizerunków osób znajdujących się w kadrze filmu oraz numerów rejestracyjnych pojazdów.

Zaleca się montaż kamer w miejscach oświetlonych (w przypadku awarii czy braku oświetlenia należy zapewnić dodatkowe oświetlenie), po stronie Wykonawcy należy zapewnienie źródła zasilania.

Na każdym stanowisku pomiarowym powinna znajdować się tabliczka z napisem „POMIAR RUCHU”. Tabliczka powinna być umieszczona i zamocowana, w taki sposób aby nie stwarzała zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi, niedopuszczalne jest stawianie tabliczek bezpośrednio na krawędzi jezdni.

Operatorzy odpowiedzialni za kodowanie danych z zarejestrowanych w dniu pomiaru nagrań wideo muszą być odpowiednio przeszkoleni. Dane z pomiarów należy zapisywać w specjalnych formularzach stanowiących załączniki do ST. W wierszach odpowiadających jednej godzinie pomiaru należy wpisywać sumy pojazdów poszczególnych kategorii.

W formularzu konieczne jest również wpisanie informacji o warunkach pogodowych i zarejestrowanych zdarzeniach. W szczególności należy również opisać wszystkie zdarzenia drogowe na mierzonym odcinku drogi  i odcinkach dróg sąsiednich mogące mieć wpływ na nietypowe rozkłady ruchu.

Wykonawca w terminie do 3 dni przed planowanym pomiarem ruchu zobowiązany jest uzgodnić                       z Zamawiającym lokalizację urządzeń pomiarowych i po ich zamontowaniu przesłać dokumentację fotograficzną – w wersji elektronicznej na adres: utrzymanie@pzdp.radom.pl

2.4. Formularze pomiarowe

Wzory formularzy (karty pomiarowe) stanowią załączniki nr 4a, 4b do ST.

Formularze do pomiaru metodą wideorestreacji służą do zapisu liczby pojazdów w podziale na kategorie, w interwałach czasowych – 1 godzina. Zaleca się wypełnianie w postaci elektronicznej.

Na formularzach pomiarowych należy podać:

-  numer pomiaru (nr 1 – wtorek, nr 2 – środa, lub nr 1 – środa, nr 2 – czwartek )

- datę pomiaru,

- Nr drogi, miejscowość,

- pikietaż drogi – ,

- nazwisko osoby zliczającej pojazdy (lub Wykonawcy) oraz pieczątka  firmowa Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas pomiaru występowania sytuacji nietypowych (np. roboty drogowe, wypadek, objazdy, inne), które miały wpływ na wielkość badanego ruchu w danym dniu pomiarowym, powinien zaznaczyć na formularzu lub na oddzielnej kartce informację o przyczynach.

2.5. Podział pojazdów na kategorie

Dla potrzeb pomiarów ruchu przyjęto następujący podział pojazdów na kategorie określone w poniższej tabeli”

| Symbol kategorii pojazdów | Grupa pojazdów |
| --- | --- |
| A | Rowery |
| B | motocykle, motorowery (skutery), quady |
| C | samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy*, pickupy i samochody kempingowe, z przyczepą lub bez |
| D | lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z przyczepą lub bez |
| E | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep |
| F | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z jedną lub więcej przyczep, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi |
| G | autobusy, trolejbusy |
| H | ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.) |

Podział pojazdów na kategorie spełnia wymagania krajowych użytkowników wyników pomiaru oraz zapewnia możliwość przeliczenia na kategorie zgodne z zaleceniami międzynarodowymi EKG ONZ.

Pojazdy oznaczone symbolami od „b” do „h” tworzą grupę pojazdów silnikowych, wśród których wyróżnia się:

- pojazdy lekkie (suma kategorii „b” „c” „d” i „h”)

- pojazdy ciężkie (suma kategorii „e” „f” i „g”)

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe przyporządkowanie zliczanych pojazdów do kategorii. „d” tj. do lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) o dopuszczalnej masie całkowitej             do 3,5 t, z przyczepą lub bez.

Do tej kategorii należy zaliczać tylko te pojazdy, których nadwozie zostało jednoznacznie zaprojektowane do przewozu towarów.

Nietypowe sylwetki pojazdów wybranych kategorii przedstawiono w formie graficznej w Załączniku nr 3 do SST

Nie należy zaliczać do kategorii „d” pojazdów, które zostały konstrukcyjnie przystosowane do przewozu ładunków, lecz są oparte na nadwoziach samochodów osobowych, jak np. Polonez Truck, Peugeot Partner, Opel Combo, Volkswagen Caddy itp. oraz tzw. , „samochodów z kratką”.

3. TERMINY i CZAS  PRZEPROWADZENIA POMIARU RUCHU

3.1. Pomiary ruchu należy wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenia pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych określonymi w Załączniku nr 1 do w/w Rozporządzenia, tj.:

-  w miesiącach wrzesień - październik,

-  w ciągu dwóch kolejnych dób (wtorek i środa lub środa i czwartek),

- w godz. 00.00-24.00

3.2. Zamawiający wyznaczył możliwe terminy przeprowadzenia  pomiarów w  poniższej tabeli

| Terminy | Data pomiaru | Dzień tygodnia |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28.09.2021 | Wtorek |
|  | 29.09.2021 | Środa |
| 2 | 29.09.2021 | Środa |
|  | 30.09.2021 | Czwartek |
| 3 | 12.10.2021 | Wtorek |
|  | 13.10.2021 | Środa |
| 4 | 13.10.2021 | Środa |
|  | 14.10.2021 | Czwartek |

W ofercie Wykonawca wskaże wybrane przez siebie terminy przeprowadzenia pomiarów celem akceptacji. Zmiana w/w terminów wymaga  zgoda Zamawiającego.

W przypadku nie przystąpienia do pomiarów w terminach wskazanych w ofercie, Wykonawca zadania będzie zobowiązany na swój koszt przeprowadzić pomiary ponownie w tygodniach kolejnych na bazie przyjętych założeń – w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Z uwagi prowadzoną przebudowę linii kolejowej nr 8 oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3570W w m. Augustów Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu przeprowadzenia pomiarów ruchu.

3.3.  Pomiary powinny być wykonywane we wszystkich punktach równocześnie

3.4. Pomiary należy przeprowadzić oddzielnie dla każdego kierunku ruchu .

3.5. Przy pomiarach należy uwzględnić strukturę rodzajową ruchu

3.6. Przy  obliczaniu natężenia ruchu drogowego należy uwzględnić wszystkie pojazdy, łącznie z rowerami i motorowerami.

4. NADZÓR I KONTROLA POMIARU

4.1. Nadzór nad przebiegiem pomiarów obejmuje  w szczególności:

- nadzór merytoryczny nad przebiegiem pomiaru,

- udzielanie konsultacji i pomocy wykonawcom we wszystkich sprawach dotyczących przygotowania pomiarów ruchu i ich organizacji w terenie;

- koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie kontroli pomiarów w terenie;

- usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli pomiaru w terenie oraz sprawdzanie uzyskanych wyników.

- bezpośrednią kontrolę w terenie w czasie przeprowadzania pomiaru, w wybranych przez zamawiającego, tj.:

- zgodność lokalizacji stanowiska pomiarowego z wykazem punktów:

- prawidłowość lokalizacji i oznakowania punktu pomiarowego,

- kontrola wzrokowa obecności urządzeń do rejestracji wideo, zgodność czasu – przejazd kontrolny.

4.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogących mieć istotny wpływ na wyniki pomiaru

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które mogą mieć znaczący wpływ na ostateczne wyniki pomiaru, osoba upoważniona do kontroli ze strony Zamawiającego ma prawo zarządzić przerwanie pomiaru i jego ponowne przeprowadzenie w kolejnym terminie w zakresie takim samym jak dla pomiaru podstawowego. Do nieprawidłowości decydujących o powtórzeniu pomiaru zalicza się (zależnie od rodzaju pomiaru):

- brak sprzętu do wideorejestracji w punkcie pomiarowym,

- nieprawidłową lokalizację stanowiska pomiarowego (niezgodną z wykazem), która może wpływać na uzyskanie niemiarodajnych wyników dla danego odcinka pomiarowego, np. gdy brak jest wystarczającej widoczności drogi,

4.3.Czynności po przeprowadzeniu kontroli bezpośredniej pomiaru

Po przeprowadzeniu kontroli bezpośrednich Zamawiający sporządza protokół z kontroli zawierający listę skontrolowanych punktów, wraz z datą, godziną i nazwiskiem osoby kontrolującej oraz szczegółowy opis wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości i nietypowych zdarzeń mogących mieć wpływ na jakość rejestrowanych danych.

4.4. Kontrola zebranych wyników po pomiarze

Kontrola prawidłowości wyników po zakończeniu pomiarów przeprowadzona przez zamawiającego powinna zawierać następujące elementy:

- sprawdzenie kompletności wyników dla wszystkich punktów pomiarowych

- sprawdzenie zgodności zakresu uzyskanych wyników pomiarów z szacunkowymi

- kontrola wyrywkowa zgodności zapisów wideo z otrzymanymi wynikami

5. ODBIÓR POMIARÓW RUCHU DROGOWEGO.

- Odbiorowi podlegać będą pomiary ruchu oddzielnie dla każdego przejazdu kolejowego.

- W terminie wskazanym w umowie Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem przekazania:

  - Wypełnione i podsumowane formularze pomiarowe (w oddzielnych teczkach dla każdego przejazdu).

  - Wyliczenie średniego dobowego natężenia ruchu na formularzu nr 5 (w programie Excel)

Średnie dobowe natężenie ruchu (SDNR) definiuje się jako średnią arytmetyczną pomiarów z dwóch kolejnych dób. Podczas pomiarów zlicza się liczbę pojazdów (łączenie z rowerami i motorowerami) przejeżdżających przez dany przekrój drogi (przejazd kolejowy).

  - Na płytce lub innym nośniku opracowane wyniki pomiarów

  - Materiał z nagraniami wideo z punktów pomiarowych przekazany na dysku zewnętrznym Pliki wideo powinny posiadać rozszerzenie umożliwiające ich uruchomienie w systemie operacyjnym Microsoft WINDOWS.

- Całość opracowania (1 kpl)  powinna być złożona w teczkach założonych oddzielnie dla każdego przejazdu (punktu pomiarowego) łącznie z płytą CD. Płyta CD powinna zawierać opracowanie wyników pomiarów w programie Excel, wg wzór stanowiących załączniki do ST.

- Po sprawdzeniu złożonych materiałów, w terminie określonym w umowie i nie wniesieniu uwag, zostanie spisany protokół końcowy odbioru.

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół końcowy odbioru, zatwierdzony przez Zamawiającego.

Cena wykonania każdego pomiaru ruchu obejmuje:

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i prowadzeniem pomiarów,

- przygotowanie tabliczek „pomiar ruchu”

- wykonanie i podsumowanie pomiarów ruchu we wszystkich punktach pomiarowych zgodnie z niniejszą ST, oraz wyliczenie średniego dobowego natężenia  ruchu drogowego

- archiwizację wyników pomiaru

7. PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 470 ze zm.)

2) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami  i ich usytuowanie (Dz.U. poz.1744 ze zm.)

8. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 	Wykaz przejazdów kolejowych

Załącznik nr 2 	Mapa z lokalizacją przejazdów kolejowych

Załącznik nr 3    Sylwetki nietypowych pojazdów w wybranych kategoriach

Załącznik nr 4a 	Formularz pomiarowy w interwale 1 godzinnym  z podziałem na kierunki ruchu

Załącznik nr 4b  Formularz pomiarowy w przekroju drogi

Załącznik nr 5   Formularz z wyliczeniem średniego dobowego natężenia ruchu drogowego