REMONT DROGI POWIATOWEJ

NR 3555W

Pakosław – Iłża

Ul. Batalionów Chłopskich

od km 8+125.00  do km 8+765,00 L=640.00m

dz. nr ew. gr. nr 2200/1, 2202/2, 2203/2 obręb 0001 Iłża

miasto Iłża

| OBIEKT: | DROGA POWIATOWA NR 3555W |  |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWANIE: | PROJEKT REMONTU DROGI |  |
| INWESTOR: | # Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych ul. Graniczna 24 26-600 Radom |  |
| OPRACOWAŁ: | J. Ziemnicki |  |

## RADOM

## wrzesień 2021r.

Egz. nr 4

ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

I. Część opisowa i uzgodnienia

1. Opis techniczny

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000

2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 3555W  Pakosław – Iłża

na odcinku:

od km 8+125  do km 8+765

Powiat Radomski, woj. mazowieckie.

1.  Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjna  w skali 1: 1000

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 43, poz. 430 z dn. 1999.05.14

- pomiary uzupełniające pasa drogowego w terenie

2.  Lokalizacja

Remontowany odcinek  drogi powiatowej nr 3555W Pakosław – Iłża rozpoczyna się na terenie miasta Iłża w km 8+125 od granicy miasta. 
. Koniec robót przewidziano na granicy pasa drogowego obwodnicy Iłży km 8+765.

Długość odcinka przeznaczonego do remontu wynosi 640.00 m. Zakres prac związanych z remontem drogi nie wychodzi poza pas drogowy.

Lokalizację drogi powiatowej nr 3555W  Pakosław – Iłża pokazano na planie orientacyjnym w skali 1:10000 i planie sytuacyjnym w skali 1:1000.

Opracowanie obejmuje część drogową o następującej charakterystyce:

- droga powiatowa klasy Z,

- szerokość pasa ruchu – 2.75 m

- prognozowane obciążenie ruchu KR 2.

3. Zakres opracowania

Remont drogi powiatowej nr 3555W Pakosław – Iłża  obejmuje roboty  na długości 640,00 m i obejmuje:

- wzmocnienie istniejącej podbudowy poprzez wykonanie podbudowy MCE

- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno- bitumicznej  AC 16W oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej AC 11S,

- umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym,

- naprawa powstałych przełomów

- remont zjazdów oraz włączeń dróg lokalnych

- wykonaniu niezbędnych robót ziemnych.

4. Stan istniejący

Istniejąca droga na odcinku przeznaczonym do remontu posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5.50 m z licznymi ubytkami i spękaniami siatkowymi oraz przełomami. Zabudowę obrzeżną planowanego do remontu odcinka przedmiotowej drogi stanowi grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa niska.

Wzdłuż drogi zlokalizowane są rowy przydrożne przeznaczone do renowacji.

W pasie drogi nie zlokalizowano żadnych urządzeń podziemnych kolidujących z planowanymi pracami remontowymi.

5.Plan sytuacyjny

Przebieg drogi w planie dostosowano do istniejącego rozwiązania sytuacyjnego oraz istniejących zjazdów i skrzyżowań z drogami bocznymi. Na przeznaczonym do remontu odcinku drogi  oś drogi dostosowana została do istniejącego przebiegu drogi.

6.Droga w przekroju podłużnym

Remontowana  droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do istniejących zjazdów uwzględniając podniesienie niwelety jezdni średnio o 12 cm.

7.Przekrój poprzeczny

W przekroju normalnym przyjęto charakterystyczne wielkości wymiarowania 
i spadków poprzecznych dla drogi powiatowej klasy Z.

od km 8+125 do km 8+765

- przekrój drogowy daszkowy z pochyleniami  2%,  szerokość jezdni 5.50 m, pobocze umocnione kruszywem 0/31,5 szerokości 1.00 m.

8. Remont drogi obejmuje:

8.1 Remont istniejącej  nawierzchni poprzez wykonanie:

- wykonanie recyklingu istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie z niej podbudowy MCE gr. 20 cm

- warstwy wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR 2 grubości 8.0 cm

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR 2 grubości 4.0 cm

- poboczy przy krawędzi jezdni szerokości 1,00 m umocnionych kruszywem 0/31.5 mm  gr.12,0 cm.

8. 2 Remont istniejących zjazdów  indywidualnych o nawierzchni nieulepszonej polegający na:

- wykonaniu nawierzchni na zjazdach  z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm

8. 3 Remont przełomów :

- wymiana istniejącej podbudowy w miejscach wystąpienia przełomów podbudowa   z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 20 cm

9 Odwodnienie drogi

Na całym odcinku zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi.          W opracowaniu przewidziano poprawę istniejącego odprowadzenia wód opadowych z korony drogi poprzez nadanie właściwych pochyleń podłużnych i poprzecznych. Ponadto zakłada  się renowację istniejących rowów otwartych.

10 Organizacja ruchu

W opracowaniu nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu.

11 Wielkość robót, wskazania technologiczne

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót 
i kosztorysie inwestorskim. Roboty należy wykonać zgodnie ze SST.